# Správa k návrhu ÚPN

Obstarávateľ		:	Mesto Spišské Vlachy

Spracovateľ		:	Ing. arch. Pastiran Ján			Jún 2008

Autorský kolektív :

Hlavný riešiteľ		:	Ing. arch. Pastiran Ján

Architekt urbanista		: 	Ing. arch. Mihalko Lukáš, Ing. arch. Jaško Martin

Ekológia a živ. prostredie 	: 	Bc. Barlog Milan

Doprava			:	Techna - Ing. Pejko Vojtech

Technická infraštruktúra	: 	Tercia -Ing. Jochmann Juraj

OBSAH :

Textová časť :									Strana

A.1 – 	Základné údaje								3

A.1.1 	Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši.		3

A.1.2 	Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu.				3

A.1.3 	Údaje o súlade riešenia územia so zadaním a so súborným

stanoviskom z prerokovania návrhu					4

A.2 	Riešenie územného plánu obce						5

A.2.1	Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický popis		5

A.2.2	 Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného

plánu regiónu								9

A.2.3	 Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové

predpoklady obce								11

A.2.4	 Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce

začlenenie riešenej obce do systému osídlenia.			18

A.2.5	 Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania.		31

A.2.6	 Návrh funkčného využitia územia obce.					32

A.2.7	 Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou

infraštruktúrou, výroby a rekreácie.					41

A.2.8	 Vymedzenie zastavaného územia obce					46

A.2.9	 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území.		51

A.2.10 Návrh a riešenie záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany,

ochrany pred povodňami.							52

A.2.11 Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov

územného systému ekologickej stability a

ekostabilizačných opatrení.						52

A.2.12 Návrh verejného dopravného a technického vybavenia.		53

A.2.13 Koncepcia starostlivosti o životné prostredie				60

A.2.14 Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území,

chránených ložiskových území a dobývacích priestorov.		86

A.2.15 Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu			89

A.2.16 Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej	 pôdy

a lesných pozemkov. – samostatná príloha				89

A.2.17	Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska

environmentálneho, ekonomicko-sociálnych a

územno-technických dôsledkov						89

A.2.18	 Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska

environmentálneho, ekonomicko-sociálnych a

územno-technických dôsledkov.						89

Návrh záväznej časti územného plánu.	          samostatná príloha

### A.1 Základné údaje

A.1.1 Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši.

- Údaje o dôvodoch obstarania ÚPD

Mesto má spracovaný územný plán z roku 1998, ktorý však nebol schválený. Nové podnety vo vývoji mesta ako je potreba plôch bývania, rekreácie a športu, ale aj výroby, dopravnej a technickej infraštruktúry nútia prehodnotiť potenciál územia. Akceptácia nadregionálnych rozvojových koncepcii v území vyjadrených v ÚPN VÚC Košického samosprávneho kraja , čiastočne ovplyvňujú rozvoj územia. Optimalizácia rozvojových potrieb mesta a zachovanie prírodného potenciálu kultúrnej krajiny je jedným z dôležitých úloh spracovanej územno-plánovacej dokumentácie.

- Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi ÚPD

Obstarávateľ územného plánu obce	: 	Mesto Spišské Vlachy

Odborne spôsobilá osoba pre

obstarávanie ÚPD				:   	RNDr. Eleonóra Weissová, Poprad

Spracovateľ ÚPD 				: 	Ing. arch. Pastiran Ján, Sp. Nová Ves

- Hlavné ciele riešenia

Hlavným cieľom Územného plánu mesta Spišské Vlachy je zabezpečiť trvalý súlad všetkých činností v riešenom území a to najmä :

- zhodnotiť súčasné podmienky pre rozvoj mesta a na ich základe navrhnúť funkčné využívanie a priestorové usporiadanie územia obce, vrátane vhodných rozvojových lokalít so stanovením záväzných regulatívov.

- navrhnúť opatrenia na zvýšenie kvality životného prostredia v meste

- vymedziť plochy pre novú bytovú výstavbu

- vytvoriť územno-technické podmienky pre rozvoj ekonomických aktivít

- doriešiť dopravné problémy

- navrhnúť chýbajúce zariadenia technického a sociálneho vybavenia

- navrhnúť územno-technické opatrenia na zapojenie mesta do systému cestovného ruchu na strednom Spiši a vytvoriť urbanistické podmienky na rozvoj turizmu v meste a priľahlých lokalitách Za horou..

- lokalizovať plochy pre verejnoprospešné stavby

- vymedziť časti obce, pre ktoré treba obstarať a schváliť územné plány zóny

A.1.2 Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu.

Mesto Spišské Vlachy malo v minulosti územný plán spracovaný Stavoprojektom Košice niekedy zo 60.-tých rokov minulého storočia, ktorý je dávno neaktuálny. V 80.-tých rokoch bol spracovávaný nový územný plán, ktorý však nebol dokončený a riadne schválený . Nadradená územno-plánovacia dokumentácia bola spracovaná ako :

- ÚPN VÚC Košického kraja, / spracovateľ URBAN v.o.s Košice/, do ktorého spadá aj mesto Spišské Vlachy. Priemet dopadov návrhu ÚPN VÚC Košického kraja, ktorý bol schválený vládou SR uznesením č. 323 zo dňa 12. 5. 1998 je nutné akceptovať v novom územnom pláne obce. Jedná sa hlavne akceptovanie rozvojových osi osídlenia, koridorov dopravnej a technickej infraštruktúry a zachovanie plôch rôznej ochrany prírody, skvalitňovať životné prostredie , ale tiež vytvárať podmienky pre hospodárne nakladanie s odpadmi.

A.1.3 Údaje o súlade riešenia územia so zadaním a so súborným stanoviskom z prerokovania návrhu

- Chronológia spracovania a prerokovania jednotlivých etáp ÚPD s príslušnými orgánmi štátnej správy, obcí a verejnosťou.

Na základe prieskumov a rozborov bolo spracované zadanie pre ÚPN odborným obstarávateľom RNDr. Weissovou.

Oznámenie o začatí procesu zabezpečenia spracovania ÚPN – mesta bolo spôsobom v mieste obvyklým vyvesené v obci dňa 30. 09. 2005, zvesené 04. 11. 2005.

Následne boli spracované prieskumy a rozbory pre ÚPN   spracovateľom ÚPN.

Na základe prieskumov a rozborov bolo spracované zadanie pre ÚPN odborným obstarávateľom RNDr. Weissovou.

Prerokovanie Zadania bolo v čase 30. 09. 2005 až 4. 11. 2005

Schválenie zadania dňa 14. 02. 2006 uznesením č.37/8/2006.

Zhodnotenie súladu riešenia so zadaním

Návrh územného plánu rešpektuje schválené zadanie pre územný plán avšak reaguje aj na najnovšie podnety ako zmena trasy železnice pri modernizácii trate, ktorá výrazným spôsobom mení funkčné využitie územia na južnom okraji mesta. Najdôležitejšie problémy na riešenie, ako sú rozvojové plochy bývania, športu a rekreácie, výroby a skladov, ale tiež riešenie dopravných problémov, problémov životného prostredia, ochrany prírody, krajiny a pamiatok ako aj riešenie technickej infraštruktúry, ktoré sú definované v zadaní, sú v návrhu územného plánu akceptované. Do návrhu boli zapracované aj požiadavky nadradenej územno-plánovacej dokumentácie ÚPN VÚC Košického kraja – zmeny a doplnky 2004. Výrazne do návrhu zasiahla zmena podmienená Modernizáciou železničnej trate Bratislava – Košice, ktorá na území katastra mesta Sp. Vlachy úplne mení prepravný koridor ako aj polohu železničnej stanice. Následne bolo potrebné prehodnotiť aj celý dopravný systém.

- Výsledky variantných riešení

V štádiu konceptu návrhu boli alternatívne posudzované nasledovné problémy :

-	trasovanie obchvatovej komunikácie č. II/536 južne od mesta vo viacerých alternatívach, ktoré v priebehu spresňovania trasy železnice boli postupne vylúčené, až zostala navrhovaná trasa, pričom sme ponechali aj rezervný koridor južne od mesta.

- Alternatívne prepojenie cesty II/536 (Košice Sp. N. Ves) a II/547 (Sp. Vlachy – Sp. Podhradie)

Prvá alternatíva rešpektuje ÚPN VÚC Prešovského samosprávneho kraja, kedy komunikácia II/547 od západného okraja Sp. Vlách smeruje na existujúcu cestu Sp. Vlachy – Sp. Podhradie s odbočením cez Žehru k diaľnici D1.

Druhá alternatíva uvažuje s prepojením od Sp. Vlách cez Bystrany a popri obci Katúň do Sp. Podhradia. V návrhu je uplatnená alternatíva prvá.

- Alternatívne riešenie obytnej zástavby na Vajanského ulici, buď revitalizácia pôvodnej zástavby, alebo náhrada novými bytovými domami s väčším odstupom od cesty II/547 (Košice – Sp. Podhradie) V návrhu použitá alternatíva prestavby domoradia s odstupom od cesty.

- Podľa postupného usporiadavania pozemkov na bývalom hospodárskom dvore bývalého štátneho majetku medzi novými užívateľmi je možné alternovať trasy cestných komunikácii na tomto území. Z prerokovania vyplynula alternatíva akceptácie súčasných komunikácii.

- Súpis použitých ÚPD a iných podkladov so zhodnotením ich použitia pri riešení

- Návrh ÚPN VÚC – zmeny a doplnky 2004 v plnej miere akceptovaný.

- UŠ IBV Dreľuš /Arland Sp. N. Ves 2005/ bola alternatívne prehodnotená z dôvodu prehodnotenia zástavby na Vajanského ulici.

- 	Ostatné dokumentácie ako Regionálny systém ekologickej stability okresu Sp. Nová Ves / Ekoland Prešov 1994 /,

-	Program odpadového hospodárstva okresu Sp. Nová Ves / OÚ odbor ŽP Sp. Nová Ves 1997 / je iba čiastočne použiteľný, nutná je aktualizácia podľa zák. 223/2001 Z.z.

-	Koncepcia rozvoje mesta Sp. vlachy v oblasti Tepelnej energetiky / ENECO, s.r.o Prešov09/2006

Ostatné materiály sú viac-menej premietnuté do už spomínaných dokumentáciách.

A.2 Riešenie územného plánu mesta

A.2.1 Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický popis

Geomorfologické členenie katastrálneho územia Spišských Vlách je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

| Sústava | Alpsko-himalájska |  |
| --- | --- | --- |
| Podsústava | Karpaty |  |
| Provincia | Západné Karpaty |  |
| Subprovincia | vnútorné Západné Karpaty |  |
| Oblasť | Slovenské Rudohorie | Fatransko-tatranská |
| Celok | Volovské vrchy | Hornádska kotlina |
| Podcelok | Hnilecké vrchy | Hornádske podolie |
| Časť | Galmus | Vlašská kotlina |

Z geomorfologického hľadiska predstavuje severná časť územia reliéf kotlinových pahorkatín a reliéf rovín a nív v oblasti Hornádu, v oblasti Hejbárka zasahuje do reliéfu pedimentových podvrchovín a pahorkatín. Južná tretina územia predstavuje reliéf hornatinový. Potoky v severnej časti katastra majú tvar úvalinovitých dolín a úvalín, v južnej tečú v hlbokých V dolinách bez nivy alebo so slabo vyvinutou nivou. Hornád tečie v doline s nivou, po jej okrajoch sú dobre vyvinuté nízke, stredné a vysoké riečne terasy. Z hľadiska morfologicko-morfometrických typov predstavuje reliéf okolia Spišských Vlách nerozčlenené roviny v oblasti nív Hornádu a potoka Branisko, západne od Braniska sú stredne členité a východne silne členité pahorkatiny, južne od Hornádu silne členité nižšie hornatiny. Zo súčasných reliéfotvorných procesov prevládajú fluviálne a stráňové procesy, z ktorých sa v oblasti Hornádu uplatňuje fluviálny akumulačno-erózny proces a severne od Hornádu slabý fluviálny erózny proces s miernym pohybom svahových hmôt v pahorkatinách s dominanciou rozovretých úvalinovitých dolín. Južne od Hornádu sa uplatňuje v rámci rozpúšťacích a kombinovaných procesov proces fluviálno-krasový s tvorbou krasových a polokrasových foriem a tvorbou krasových dolín.

Horniny. Začlenenie územia z hľadiska regionálneho geologického členenia je uvedené v tabuľke.

| Oblasť | Gemerské pásmo |  | Vnútrokarpatský paleogén |
| --- | --- | --- | --- |
| Podoblasť | Spišsko-gemerské Rudohorie | Galmus | Hornádska kotlina |

Údolie Hornádu, Svätojánskeho a Slatinského potoka a potokov Oľšavec a Branisko vypĺňajú holocénne fluviálne sedimenty, bezprostredne na ne nadväzujú deluviálno-fluviálne sedimenty, ktoré vypĺňajú aj nivy viacerých drobných prítokov. Lokálne sa vyskytujú pleistocénne proluviálne sedimenty, väčší rozsah majú štrky a piesčité štrky stredných terás fluviálnych sedimentov, ktoré na viacerých miestach obklopujú hlinito-kamenité, piesčité, piesčito-kamenité až kamenité sutiny a polygenetické svahové hliny deluviálnych sedimentov nečleneného kvartéru. Kvartérnu pokrývku dopĺňajú antropogénne sedimenty navážok a háld na okraji nivy Hornádu východne od železničnej stanice Spišské Vlachy. Na kvartérne horniny nadväzujú horniny terciérne, zastúpené v severnej časti paleogénom, ktorý je členený do viacerých súvrství. V severnej časti územia prevažujú kežmarské vrstvy, tvorené flyšom s prevahou pieskovcov, v ktorom sú lokálne aj polohy zlepencov a zlepencového flyšu, nižšie polohy sú tvorené zubereckým súvrstvím ílovcov, prachovcov a pieskovcov (normálny flyš). Najväčšiu časť tvoria plochy hutianskeho súvrstvia ílovcov s vložkami prachovcov a pieskovcov. Južne od Hornádu a v oblasti Hejbárka sú tomášovské vrstvy, tvorené jemnozrnnými pieskovcami a prachovcami, veľmi obmedzene aj s polohami vápencových brekcií. V oblasti južne od Hornádu na ne nadväzujú dolomitové drobnozrnné zlepence a pieskovce borovského súvrstvia, južné okraje Hejbárka sú budované hornádskymi vrstvami polymiktných zlepencov a hrubozrnných pieskovcov s polohami kremenných zlepencov, veľmi obmedzene aj balvanovitých vápencových karbonátových brekcií. V južnej tretine územia na paleogén nadväzujú triasové horniny. Najväčšiu plochy zaberajú wettersteinské dolomity a svetlé masívne vápence, veľmi obmedzene aj nerozlíšené wettersteinské vápence, reiflinské vápence, dolomity gutensteinského súvrstvia a bridlice, slienité bridlice a vápence sinských vrstiev verfénskeho súvrstvia. Na východný okraj Galmusu, ohraničený výraznými príkrovovými líniami, nadväzujú permské –spodnotriasové bridlice a pieskovce bielovodských vrstiev novoveského súvrstvia, ktoré sa lokálne nachádzajú aj na povrchu triasových karbonátov.

Z hľadiska inžiniersko-geologickej rajonizácie leží územie v jednotkách, uvedených v tabuľke.

| Región | jadrových pohorí |  |
| --- | --- | --- |
| Subregión | obalových jednotiek |  |
| Rajón | predkvartérnych hornín | z pieskovcovo-zlepencových hornín |
|  |  | S flyšoidných hornín |
|  |  | S vápencovo-dolomitických hornín |
|  |  | Sk spevnených sedimentov vcelu |
|  | kvartérnych sedimentov | F údolných riečnych náplavov |

Litologická charakteristika podkladu odráža aj jeho hydrologické vlastnosti. Severnú časť predmetného územia vypĺňajú horniny s veľmi slabou puklinovo-vrstvovou priepustnosťou a minimálnym zvodnením, okrajovo do územia zasahuje oblasť hornín s dobrou pórovo-puklinovou a vrstvovou priepustnosťou a stredným zvodnením. Oblasť Hornádu a dolnej časti prítokov má dobrú pórovú priepustnosť so stredným zvodnením. Horniny Galmusu majú veľmi dobrú až dobrú puklinovo-krasovú priepustnosť a vysoké zvodnenie. Podľa pôvodu rozpustených látok sú podzemné vody oblasti petrogénne, v severnej časti karbonátogénne základné a v oblasti Hejbárka a Galmusu výrazné, v nive Hornádu a niektorých prítokov sú podzemné vody fluviogénne základné, menej prechodné a zmiešané. Hladina podzemnej vody je zväčša 2 – 5 m hlboko. Kataster Spišských Vlách leží v dvoch hlavných hydrogeologických regiónoch – 115. Paleogén Hornádskej a časti Popradskej kotliny a 117. Mezozoikum Galmusu s priľahlým paleozoikom, okrajovo zasahuje do regiónu 118. Paleozoikum Slovenského Rudohoria v povodí Hornádu.

Povrchové vody sú odvodňované Hornádom a jeho prítokmi, územie patrí do povodia Hornádu. Charakteristika režimu odtoku je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

|  |  | rieka Hornád |
| --- | --- | --- |
| Oblasť | vrchovinno-nížinná | stredohorská |
| Typ | dažďovo-snehový | snehovo-dažďový |
| Charakteristika | akumulácia v mesiacoch XII – I, vysoká vodnosť II – IV, najvyššie Qmax III (IV < II), najnižšie Qmax IX a výrazné podružné zvýšenie vodnosti koncom jesene a začiatkom zimy | akumulácia v mesiacoch XI – III, vysoká vodnosť IV – VI, najvyššie Qmax V (VI < IV), najnižšie Qmax I – II a nevýrazné podružné zvýšenie vodnosti koncom jesene a začiatkom zimy |

Z pôdnych typov sa v severnej oblasti katastra Spišských Vlách vyskytujú prevažne kambizeme modálne a kultizemné nasýtené a hnedozeme pseudoglejové a hnedozeme, lokálne hnedozeme kultizemné a pararendziny kambizemné a kambizeme rendzinové. V nive rieky Hornád sú fluvizeme kultizemné karbonátové. V oblasti Galmusu sú rendziny a kambizeme rendzinové, okrajovo do územia zasahujú aj kultizeme kambizemné kontaminované exhalátmi.

Posudzované územie leží na rozhraní dvoch klimatických oblastí, ktorých klimatická charakteristika je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

| Oblasť | mierne teplá (M) – priemerne menej ako 50 letných dní (LD) za rok (s denným maximom teploty vzduchu ≥ 25 °C), júlový priemer teploty vzduchu ≥ 16 °C |  |  | chladná (C) – júlový priemer teploty vzduchu < 16 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okrsok | M2 | Charakteristika okrsku | Klimatické znaky | C1 | Charakteristika okrsku | Klimatické znaky |
|  |  | mierne teplý, mierne vlhký, so studenou zimou, dolinový/ kotlinový | január ≤ -5 °C, júl ≥ 16 °C, LD < 50, Končekov index zavlaženia (Iz) je 0 až 60 |  | mierne chladný, veľmi vlhký | júl ≥ 12 °C až < 16 °C |

Lesné porasty sa rozprestierajú najmä v južnej a východnej časti katastra, kde zaberajú strmšie stráne svahov potokov, úžľabiny potokov alebo najvyššie polohy hrebeňov. Severne od Hornádu a na severnom okraji Galmusu ide prevažne o druhotné, nepôvodné borovicové a smrekové rovnoveké, rovnorodé monokultúrne porasty, ktoré sú pestrejšie len v oblasti strží a potokov, kde sa uplatňujú listnaté dreviny. V centrálnej oblasti Galmusu sú lesy prevažne prirodzené, bohatého druhového zloženia, zmiešané, rôznoveké a rôznorodé, lokálne poznamenané nevhodnými zásahmi a poškodené imisiami. Časť porastov vznikla delimitáciou druhotne zarastených pasienkov. Na severnom okraji katastra zasahujú okrajovo do územia lesné porasty mimoriadne cenného lesného komplexu Jereňáš, avšak len nepôvodnými mladými porastmi, ktoré vznikli delimitáciou pasienkov, zarastených náletom borovice, bez prírodovedeckej hodnoty. V rámci katastra Spišských Vlách je lesnatosť 49,21 %.

Rozšírenie nelesnej drevinovej vegetácie (NDV) je kvôli intenzívnemu obhospodarovaniu krajiny značne obmedzené a často má len prechodný, dočasný výskyt, no na veľkej časti PPF napriek tomu predstavuje stabilný dobre vyvinutý prvok, ktorý je treba kvôli absencii obhospodarovania na viacerých miestach aj eliminovať. NDV predstavuje najmä líniovú zeleň na medziach, úvozoch a stržiach, ako aj okolo potokov, menší výskyt má skupinová, hlúčiková, falangovitá až plošná NDV, vyskytujúca sa najmä na lesných okrajoch, v okrajových častiach pasienkov, na strmých svahoch a v sade. Z hľadiska drevinového zloženia prevláda v druhej skupine najmä borovica, borievka, breza, menej smrek. V líniovej NDV sa uplatňuje najmä trnka, ruža šípová, hloh jednosemenný, svíb krvavý, vŕba rakytová a krehká, topoľ osikový a baza čierna, menej kalina, hruška, čerešňa vtáčia, vŕba sliezska, jarabina vtáčia či krušina jelšová. Pomerne hojne sa najmä v okrajových častiach skupín NDV, v lesných lemoch, okrajoch strží a úvozov vyskytuje veľmi problematický, agresívny nepôvodný agát. Brehové porasty sú zväčša tvorené vŕbou krehkou, purpurovou a čremchou. V poslednej dobe boli na území katastra vyrúbané nepôvodné topoľové porasty, čo pomohlo rozvoju pôvodných druhov. Na okrajoch nivy Hornádu na svahoch riečnych terás sa pomerne často vyskytujú súvislé rozsiahle plochy drevinovej zelene charakteru lužných a sutinových lesov.

Trvalé trávne porasty sú prevažne polointenzívne, viac-menej prirodzené, doterajšími intenzifikačnými zásahmi však pomerne chudobné a monotónne. Výnimku tvoria niektoré plochy strmých strání alebo zamokrených plôch v alúviách, kde je veľmi hodnotná xerotermná alebo močiarna vegetácia.

Oráčiny zaberajú podstatnú časť poľnohospodárskej plochy katastra. K. ú. Spišské Vlachy má v rámci PPF zornenie 59,78 %.

Mozaikové štruktúry sa v rámci katastra vyskytujú len veľmi sporadicky, viazané sú najmä na závery dolín v severnej časti katastra, kde sú komplexy medznatých svahov s krovinami v mozaike s brehovými porastami malých tokov, čiastočne aj na severnom okraji Galmusu, kde je však ich štruktúra zväčša zotretá súvislým výskytom náletových drevín.

Vodné toky a plochy. Osou územia je rieka Hornád, ktorý je v západnej časti katastra regulovaný. Vplyvom výrubu nepôvodných topoľových alejí došlo v jeho východnej časti pod mestom k zmohutneniu brehových porastov vŕb, jelší a čremchy. Z pravej strany priberá Hornád len Svätojánsky potok, tvorený početnými prítokmi z územia Galmusu, s dobre vyvinutými bohatými brehovými porastami a rozsiahlymi plochami mokradí v nive. Na toku sú vybudované tri produkčné rybníky. Južne od Hornádu zasahujú do katastra ďalšie dva toky – Domková a Uhliar, ktoré sa do rieky vlievajú mimo územia katastra. Ľavostranné prítoky predstavujú bohato vetvené toky Klčovského potoka a potoka Branisko, pretekajúceho mestom, ako aj krátke toky Oľšavca, Slatvinského potoka a Studenca, z ktorých prvé dva majú po výrube topoľových porastov veľmi dobre vyvinuté brehové porasty.

Bez vegetácie sú asfaltové, sčasti aj nespevnené poľné komunikácie, spevnené plochy v obci, časti dvorov pri rodinných domoch a pod. Prirodzené plochy bez vegetácie v území predstavujú prechodne erózne strže, nátrže na brehoch Hornádu a prítokov, stabilnejšie sú plochy skál na svahoch Galmusu.

Vegetácia v intraviláne má tradičný charakter, je kultúrneho charakteru, značné plochy však zaberá aj synantropná vegetácia. Tvorená je predovšetkým vegetáciou úžitkových záhrad a okrasných plôch pri rodinných domoch a drevinovou vegetáciou na verejných priestranstvách. V centre mesta sa nachádzajú plochy námestia a park s odrastenými jedincami líp, pagaštanov, jaseňov, javorov, odrastené solitérne lipy sa nachádzajú aj na viacerých miestach intravilánu

Vymedzenie území riešených s použitím vybraných regulatívov zóny

Potreba regulácie je v centrálnej časti mesta v rámci pamiatkovej zóny, ktorá si v podstatnej miere zachovala charakter pôvodnej architektúry a vo všetkých rozvojových lokalitách bývania a cestovného ruchu. Veľmi citlivo bolo potrebné pristupovať k možným rozvojovým zámerom v oblasti Za horou. Toto územie si vyžaduje dôsledné zhodnotenie navrhovaných aktivít s ohľadom na mimoriadne hodnoty daného prírodného prostredia.

A.2.2 Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného plánu regiónu

Pre spracovanie územného plánu Mesta Spišské Vlachy je v rozsahu záväzných častí vyhlásených nariadením vlády SR č. 281/1998 Z.z., záväzný Územný plán veľkého územného celku Košického samosprávneho kraja, aktualizovaného v roku 2004 Zmenami a doplnkami, schválené uznesením Zastupiteľstva KSK č.245/2004 a vyhlásené VZN č.2/2004, ktoré nadobudlo účinnosť 1.októbra 2004 (uznesenie ZKSK č.246/2004).

2. V oblasti osídlenia, usporiadania územia a sídelnej štruktúry:

2.2 formovať sídelnú štruktúru Košického kraja v nadväznosti na národnú a celoeurópsku polycentrickú sídelnú sústavu a komunikačnú kostru medzinárodne odsúhlasených koridorov

2.8 podporovať rozvoj sídelných centier, ktoré tvoria základné terciárne centrá osídlenia, rozvojové centrá hospodárskych, obslužných a sociálnych aktivít ako pre priliehajúce zázemie, tak pre príslušný regionálny celok a to hierarchickým systémom, pozostávajúcim z nasledovných skupín centier;

2.8.6. podporovať rozvoj centier piatej skupiny; Čierna nad Tisou, Medzev, Spišské Vlachy a Strážske,

2.15 vytvárať podmienky pre budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry,

2.15.3. podporovať ako rozvojové osi tretieho stupňa;

- hornádsku rozvojovú os Spišský Štvrtok – Spišská Nová Ves – Krompachy – Košice,

3. V oblasti sociálnej infraštruktúry

3.2 vytvárať podmienky pre rozvoj bývania vo všetkých jeho formách s cieľom zvyšovať štandard bývania a dosiahnuť priemer v kraji 340 bytov na 1 000 obyvateľov.

3.3 vytvárať podmienky pre výstavbu ubytovacích zariadení dôchodcov a preferovaním zariadení rodinného a penziónového typu,

3.7 vytvárať podmienky pre rozširovanie siete zariadení sociálnej pomoci a sociálnych služieb pre občanov odkázaných na sociálnu pomoc a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,

3.9  chrániť najcennejšie územia a objekty nehnuteľných kultúrnych a archeologických pamiatok, a to hlavne národné kultúrne pamiatky, spišský historický komplex, mestskú pamiatkovú rezerváciu Košice a územia vyhlásené alebo navrhované za pamiatkové zóny.

4. V oblasti rozvoja rekreácie, kúpeľníctva a turistiky

4.1 považovať  priestory Zemplínska Šírava, Slovenský raj, Slovenský kras, Domica – Aggtelek, Betliar – Rožňava – Krásnohorské Podhradie, Jasov a okolie, Košice a okolie, Krompachy – Plejsy a Spišský kultúrno-historický komplex za priestory rekreácie a turistiky medzinárodného významu a vytvoriť územno-technické a dopravné podmienky ich ďalší rozvoj,

4.7 vytvárať  podmienky a rešpektovať opatrenia vyplývajúce z konvencie o ochrane svetového prírodného a kultúrneho dedičstva pre zapojenie národných kultúrnych pamiatok (stredoveké kostoly Gemera a Spiša, drevené kostolíky v okrese Sobrance, mestská pamiatková rezervácia v Košiciach, pamiatkové zóny v Košickom kraji, železná cesta a gotická cesta) a pamiatok UNESCO (Spišský hrad s kostol v Žehre a jaskyne Slovenského krasu, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa) do poznávacieho turizmu,

4.11 podporovať výstavbu nových stredísk cestovného ruchu a rekreácie len v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou, resp. územnoplánovacím podkladom príslušného stupňa,

4.13 vytvárať podmienky pre rozvoj krátkodobej rekreácie obyvateľov miesť a väčších obcí budovaním rekreačných stredísk a z	merať sa na podporu budovania vybavenosti pre prímestskú rekreáciu v zázemí sídiel,

4.14 vytvárať podmienky pre realizáciu cykloturistických trás regionálneho, nadregionálneho a medzinárodného významu prepájajúce významné turistické centrá kraja.

5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody, ochrany kultúrnych pamiatok a ochrany pôdneho fondu

5.2 zabezpečiť funkčnosť nadregionálnych a regionálnych biocentrier a biokoridorov pri ďalšom funkčnom využití a usporiadaní územia, uprednostniť realizáciu ekologických premostení regionálnych biokoridorov a biocentier pri výstavbe líniových stavieb; prispôsobiť vedenie trás dopravnej a  technickej infraštruktúry tak, aby sa netrieštil komplex lesov,

5.4 rešpektovať kultúrne dedičstvo, predovšetkým chránením najcennejších objektov a súbory objektov s ich ochrannými pásmami:

- územia lokalít zapísaných v Zozname svetového kultúrneho dedičstva,

- územia pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón a ich ochranné pásma,

- objekty svetového prírodného dedičstva v území – jaskyne,

- územia historických jadier miest a obcí,

- známe lokality archeologických nálezísk,

- národné kultúrne pamiatky, ich súbory a areály a ich ochranné pásma,

- územia miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond, ako aj časti rozptýleného osídlenia,

- novodobé urbanistické a architektonické diela,

- areály architektonických diel a ich dotvárajúcim prírodným prostredím,

- historické technické diela,

6. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry

6.7 rešpektovať dopravné siete nadregionálnej úrovne;

cestné komunikácie:

- Spišský Štvrtok – Spišská Nová Ves – Košice – Slanec – Zemplínske Jastrabie – Veľké Kapušany – Ukrajina,

6.13 chrániť koridory pre cesty II. triedy, ich preložky, rekonštrukcie a úpravy, a to pre:

6.13.1. cestu č. II/536 s obchvatmi sídiel Spišská Nová Ves, Smižany, Spišský Hrušov, Spišské Vlachy, Odorín, Jamník a Bystrany,

6.13.2. cestu č. II/547 v úseku Spišské Podhradie (I/18 a diaľnica D1) – Spišské Vlachy – Krompachy – Margecany – Košice, s obchvatmi sídiel Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Krompachy, s úpravami trasy v horských prechodoch Jahodná a Veľký Folkmár,

7. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry

7.7 chrániť koridory pre nadradené líniové stavby vodovodov vodárenských sústav a to:

7.7.3. prívod zo Spišskej Novej Vsi do oblasti Krompachy – Margecany – Gelnica,

7.11 prednostne realizovať rekonštrukciu alebo výstavbu kanalizácií a čistiarní odpadových vôd v sídlach

7.11.8. v ktorých čistiarne odpadových vôd nespĺňajú limity podľa nariadenia vlády               SR č. 491/2002 Z.z.

7.12 pri využití územia chrániť koridory pre rekonštrukciu alebo výstavbu hrádzí alebo úpravu korýt tokov v lokalitách

7.12.1. na toku Hornád v intraviláne miest Krompachy a Spišská Nová Ves, v úsekoch Kolinovce – Spišské Vlachy, Olcnava – Spišská Nová Ves, Smižany – Spišský Štiavnik (okrem úseku cez Slovenský raj), Spišský Štiavnik – Hranovnica, Spišské Bystré –Vikartovce a Vyšné Opátske – Ťahanovce,

7.15 chrániť koridory a územia pre výstavbu zariadení zabezpečujúcich zásobovanie elektrickou energiou, a to pre

7.15.3. vedenie 2 x 400 kV Čierny Váh – Spišská Nová Ves – Lemešany,

#### A.2.3 Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady mesta

### Demografia

- Charakteristika dynamiky rastu počtu obyvateľov

Návrh územného plánu vychádzal zo schváleného zadania a výsledkov sčítania ľudu, domov a bytov za obce, okresy, kraje a Slovenskú republiku, ktoré sa uskutočnilo v roku 2001. Tieto údaje sú zapracované a doplnené údajmi a  výsledkami získanými  pri predchádzajúcich sčítaniach ľudu na území mesta.

1.Obyvateľstvo

Podľa dostupných štatistických údajov môžeme sledovať demografický vývoj

od roku 1869, kedy malo mesto 2934  obyvateľov, posledný údaj o počte obyvateľov je zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001, kedy v meste žilo 3518. V nasledujúcom období bol vývoj nasledovný.

Vývoj počtu obyvateľov obce v rokoch 1869 až 2001

Tabuľka č. 1

| Rok | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1921 | 1940 | 1948 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet obyv. | 2094 | 2473 | 2334 | 2662 | 2424 | 2842 | 2803 | 3391 | 3613 | 3513 | 3368 | 3410 | 3426 | 3434 | 3441 | 3518 |

Vývoj prírastkov obyvateľstva

Tabuľka č. 2

| Obdobie | Absolútny prírastok/úbytok obyvateľov | % prírastku/úbytku |
| --- | --- | --- |
| 1940 - 1948 | -39 | -1,37 |
| 1948 - 1961 | +588 | +20,98 |
| 1961 - 1970 | +222 | +6,55 |
| 1970 - 1980 | -100 | -2,77 |
| 1980 - 1991 | -145 | -4,13 |
| 1991 - 2001 | +147 | +4,36 |

Vysťahovalectvo za prácou do zámoria bolo príčinou poklesu obyvateľstva od roku 1870, pôvodný počet obyvateľov nastal až v povojnovom období. Od roku 1948 sledujeme trvalý nárast počtu obyvateľstva s pomerne veľkými prírastkami v rozmedzí rokov 1948 – 1961, 1961 – 1970 a od roku 1970, keď nastal vo vývoji obyvateľstva vrchol, nasleduje pozvoľný pokles. Táto skutočnosť je spôsobená postupným sťahovaním obyvateľstva do lacných panelových bytov a za prácou do miest Spišská Nová Ves a Krompachy. Postupná stagnácia je spôsobená aj nepripravenosťou nových rozvojových plôch v meste.

Celkovo však môžeme teda vývoj obyvateľstva charakterizovať ako progresívny, avšak zaostáva za celoslovenským priemerom.  Najnovší údaj o počte obyvateľov z konca januára 2007 je 3597.

Veková štruktúra obyvateľstva R 2001

Tab. č. 3

| mesto Spišské Vlachy | Počet trvale bývajúcich obyvateľov |  |  | Veková štruktúra obyvateľstva |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | celkom | muži | ženy | 0-14 | muži 15-59 | ženy 15-54 | muži 60+ | ženy 55+ |
|  | 3518 | 1725 | 1793 | 759 | 1114 | 1006 | 231 | 408 |

/Prehľad podľa podkladov štatistického úradu/

Podľa dostupných štatistických údajov z roku 1995 môžeme sledovať aj štruktúru obyvateľstva. / porovnanie rokov 1994 –1995

Tab. č. 4

| UKAZOVATEĽ | rok 1994 | rok 1995 | rok 2001/% | Rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet obyvateľov. spolu | 3434 | 3441 | 3518 | 3622 |
| Predproduktívny vek | 832 | 816 | 759/21,6% |  |
| Produktívny vek | 1976 | 1998 | 2120/60,3% |  |
| Poproduktívny vek | 626 | 627 | 639/18,2% |  |
| Národnosť : slovenská | 3336 | 3343 | 3441 |  |
| česká | 13 | 13 | 15 |  |
| rómska | 75 | 76 | 53 |  |
| maďarská | 2 | 2 | 2 |  |
| rusínska | - | - | 1 |  |
| ukrajinská | - | - | 3 |  |
| ostatná | 8 | 7 | 3 |  |

Podľa údajov NÚP posledné štatistiky k 31.12.2001 je v meste 1633 ekonomicky aktívnych obyvateľov, čo predstavuje 44,9% z trvalo bývajúceho obyvateľstva.

Zmeny vo vekovom zložení obyvateľstva

Pri náraste obyvateľstva obce dochádza k nepodstatným zmenám v štruktúre vekového zloženia obyvateľstva (tab. č. 3). Zvyšuje sa podiel predproduktívneho obyvateľstva, čo môže znamenať mierny nárast počtu detí v ďalšom období. Nárast zaznamenávame u  osôb v poproduktívnom veku, čo sleduje trend celého Slovenska. Vytvárané možnosti podnikania hlavne v centre spádovej oblasti a vytváranie dostatku disponibilných stavebných pozemkov umožňujú aj pozitívnu migráciu z okolitých dedín, a tým aj postupný nárast obyvateľstva.

Národnostná štruktúra a náboženské vyznanie

Podľa národností podstatnú časť obyvateľstva tvorí slovenská národnosť až 97,81% ,1,5% tvorí rómska národnosť a 0,42 % česká národnosť.

Podľa vierovyznania podstatná časť obyvateľstva je  Rímsko-kat. vyznania čo je 82,84%, evanjelického aubs. Vyznania 1,52 % a 0,97 % Grécko-katolíckeho vyznania. Bez vyznania je evidovaných 3,74 % obyvateľstva.

Výhľadová veková skladba

V roku 1996 vypracoval Štatistický úrad SR demografickú projekciu do roku 2015 za Slovenskú republiku. Bola spracovaná v dvoch variantoch (vysoký a nízky) so zahrnutím migrácie. Táto projekcia sa týkala celého Slovenska a nebola vypracovaná do nižších územných celkov. Pre obidva varianty platia tendencie postupných úbytkov najmladšej generácie v celom období do roku 2015. Počet obyvateľov v produktívnom veku narastá do roku 2005, po roku 2005 sa predpokladá úbytok osôb v tejto vekovej skupine. Počet obyvateľov v poproduktívnom veku narastá po celé obdobie do roku 2015

Výsledky sčítania obyvateľstva v roku 2001 v meste Spišské Vlachy dávajú určité predpoklady pre mierny nárast predproduktívnej zložky obyvateľstva, avšak aj mierny nárast poproduktívnej zložky.

Demografické správanie sa obyvateľstva je do značnej miery ovplyvňované ekonomickým a sociálnym prostredím, ktoré sa v čase významných ekonomických zmien nedá vždy presne predvídať. Predpokladanú veľkosť mesta je potrebné stanoviť tak, aby vytvárala dostatočné priestorové a funkčné rezervy pre harmonický rozvoj obce pri očakávanom zvýšení podnikateľských aktivít, hlavne v oblasti výroby a cestovného ruchu .

Mesto Sp. Vlachy má spádové územie siedmych okolitých obcí a vytváraním dobrých podmienok pre výstavbu, prípadne aj výstavbou nájomných bytov, je reálna šanca na pozitívny demografický vývoj. Ten do určitej miery narastá aj populačnou vlnou rómskeho obyvateľstva v miestnej časti Dobrá Voľa. Nárastom počtu obyvateľstva v meste a jeho spádovom území sa bude vytvárať tlak aj na občiansku vybavenosť a rekreačne zázemie mesta.

V ďalšom období predpokladáme nárast počtu obyvateľov mesta spišské Vlachy zo súčasných 3 597 obyvateľov na 4 120 k roku 2020 s predpokladom výstavby 200 RD a 100 b.j. v bytových domoch. (tab. č. 6):

Pre návrhové obdobie r. 2020 výhľadom r. 2025 pri predpoklade, že budú v obci vytvorené optimálne podmienky pre život obyvateľov (dobudovanie občianskej a technickej vybavenosti – kanalizácie a ČOV) a uvažovaných možností výstavby rodinných domov by sa mohol očakávať minimálny 1,0 % medziročný prírastok – min. 35 obyvateľov za rok. Vzhľadom na dlhšie trvajúcu absenciu možnosti výstavby rodinných domov je potrebné tento jav akceptovať a navyše treba vziať úvahu aj miernej migrácie mladých rodín zo spádového územia do mesta.

- Predpokladaný vývoj počtu a prírastkov obyvateľstva

Vzhľadom k tomu, že v súčasnej dynamickej dobe nie je možné zachytiť všetky sociálne a ekonomické javy, ktoré budú na vývoj obyvateľstva a mesta pôsobiť, je nutné vytvoriť podmienky aj pre výstavbu obecných nájomných bytov, hlavne pre mladých ľudí. Druhou kategóriou sú starí obyvatelia, ktorí potrebujú starostlivosť a ich bývanie je nutné zabezpečiť v sociálnom zariadení.

Tabuľka č. 6

| Obdobie | Absolútny prírastok | Počet obyvateľov |
| --- | --- | --- |
| 1991 1991 – 2001 2001 – 2020 2020 – 2025 | + 150 + 400 + 200 | 3 368 3 518 3 918 4 120 |

Možné vyššie prírastky z dôvodu minulej absencie výstavby bytov a reálnej migrácie z okolitých dedín je možné riešiť urbanistickou rezervou.

## Ekonomická aktivita obyvateľstva

V meste bolo k roku 2001 celkom 1633 ekonomicky aktívnych obyvateľov a z toho 718 odchádza za prácou do iných miest. Najväčšou skupinou zamestnaných je v priemyselnej výrobe 376 obyv., pričom až 234 odchádza za prácou mimo sídla najviac do Krompách.

Tab. č.7

| Obec | ## Počet evidovaných nezamestnaných |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 2000 | Rok 2001 | Rok 2003 júl | Rok 2004 jún |
| Spišské Vlachy | 370 t.j.23,40% | 320 t.j.21,25% | 213 | 297 |

Tab. č.8

| Počet obyv. | Osoby ekonomicky aktívne | Počet | Podiel v % | Osoby nezamestnané | Počet | Podiel v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muži 1 725 |  | 871 | 24,76 |  | 200 | 12,25 |
| Ženy 1 793 |  | 762 | 21,66 |  | 120 | 7,35 |
| Spolu 3 518 |  | 1633 | 46,42 z celk. počtu obyvateľov |  | 320 | 19,6 z EAO |
| V poproduktívnom veku pracuje 5,4 % obyvateľstva |  |  |  |  |  |  |

Tab. č. 9

| Ekonomicky aktívne osoby | spolu | muži | ženy | Podiel EAO z trvalo byv. obyv. v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R 2001 | 1633 | 871 | 762 | 46,42 |
|  | predprodukt | produktívny | poproduktív. |  |
| R 2001– 3518 ob | 757 –21,6% | 2 121 - 60,3% | 640-18,2% | 46,42 |
| R1995 – 3441 ob | 816 = 23,7% | 1998 - 58,0% | 627=18,2% | 53,2 |

/Prehľad podľa podkladov štatistického úradu/

Podľa údajov z posledného sčítania v roku 2001 je z celkového počtu obyvateľov 3518 je 1633 ekonomicky aktívnych.

Najväčšiu skupinu ekonomicky aktív. obyvateľstva predstavujú robotníci s počtom 836, čo predstavuje 51,2 %.

Porovnanie počtu evidovaných nezamestnaných v roku 2001 je na úrovni  320,čo je 19,60 % z celkového ekonomicky aktívneho obyvateľstva a 9,09 % z celkového počtu obyvateľstva k roku 2001 a 215 evidovaných nezamestnaných k roku 2006, čo predstavuje 5,97 % z celkového počtu obyvateľstva. Tento stav naznačuje postupný pokles nezamestnaných na stagnujúcu úroveň. Treba však podotknúť, že podstatnú časť nezamestnaných tvoria ľudia s nízkym stupňov vzdelania.

Podľa údajov z júna 2004 pôsobia v obci sedem právnických osôb a to :

-	Werner Slovakia s.r.o zameriavajúca sa na výrobu topných kotlov.

-	Mercantor kovo s r.o. so zameraním na zámočnícku výrobu.

-	Alcupro a.s. zaoberajúca sa spracovaním kovového odpadu a výroby hliníka.

-	Poľnonákup Spiš a.s – výroba a predaj kŕmnych zmesí pre poľnohospodársku 	výrobu.

-	Mäsoprodukt, Stolárstvo a SHR Ing. Anton Koperdan obhospodarujúci 	podstatnú časť poľnohosp. pôdy.

-	ÚKSUP výskum poľnohosp výr. s 15 zamestnancami

-	BEGEY s.r.o – pekáreň 5 zamestnancov

-	Mestské lesy s.r.o – 5 zamestnancov

V obci je zastúpená sieť obchodov a služieb, ktorá poskytuje tiež určité možnosti zamestnanosti. Mesto má snahu vytvárať nové pracovné príležitosti výhľadovou prípravou priemyselného parku. Významným centrom zamestnanosti budú zohrávať aj v budúcnosti blízke priemyselné Krompachy, avšak sa dá očakávať zvýšený záujem o cestovný ruch a s ním spojené služby.

Počet a výhľad ekonomicky aktívneho obyvateľstva

Tabuľka č. 10

| Rok | Počet obyvateľov | Ekonomicky aktívne osoby |
| --- | --- | --- |
|  |  | spolu |
| 2001 | 3 518 | 1633 |
| 2020 | 3 918 | 1818 |
| 2025 | 4 120 | 1912 |

- Bytový fond

Údaje štatistického úradu zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001 uvádzajú, že počet trvalo obývaných domov je 784 a počet trvalo obývaných bytov je 968. Podstatná časť bytov je v rodinných domoch. Mnohé domy sú  viacbytové hlavne v historickom jadre. Pre sledovanie nárastu bytového fondu uvádzame údaje zo sčítania z roku 2001 podľa obdobia výstavby

Údaje zo sčítania obyvateľstva, domov a bytov 2001				Tabuľka č. 11

|  | Domy | Trvale obývané domy |  |  |  | Trvale obývané byty |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesto | spolu | spolu | rodinné | neobývané | Byty | spolu | z toho | Neobývané |
| Spišské Vlachy |  |  | domy | domy | spolu |  | v RD | byty |
|  | 916 | 784 | 754 | 130 | 1107 | 968 | 773 | 135 |

Komplexné údaje z posledného sčítania v r. 2001 predstavujú nasledovné údaje. Tabuľka č. 12

| Počet domov | Rodinné domy | Bytové domy | Ostatné budovy | Domový fond spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domov spolu | 884 | 24 | 8 | 916 |
| Trvalé obývaných | 754 | 24 | 6 | 784 |
| Neobývaných | 130 | - | 1 | 131 |
| Počet bytov spolu | 912 | 189 | 6 | 1107 |
| m2celk.plochy / byt | 107,7 | 64 | 155,2 | 99,5 |
| určené na rekreáciu | 9 | - | - | 9 |

Trvalo obývané byty podľa druhu budovy, podľa obdobia výstavby		Tabuľka č. 13

| Obdobie výstavby | Rodinné domy | Bytové | Ostatné budovy | Domový fond spolu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1899 a nezn. | 77 | 4 | 4 | 85 |  |  |  |  |  |
| 1900-1919 | 48 | - | 1 | 49 |  |  |  |  |  |
| 1920-1945 | 74 | - | - | 74 |  |  |  |  |  |
| 1946-1970 | 313 | 15 | 1 | 329 |  |  |  |  |  |
| 1971-1980 | 120 | 76 | - | 196 |  |  |  |  |  |
| 1981-1991 | 87 | 94 | - | 181 |  |  |  |  |  |
| 1991-2001 | 54 | - | - | 54 |  |  |  |  |  |
| spolu | 773 | 189 | 6 | 968 |  |  |  |  |  |
| % | 79,9 % | 19,5% | 0,6% | 100 % |  |  |  |  |  |

Podľa údajov ŠÚSR zo sčítania obyvateľstva, domov a bytov je v obci 968  bytov pri obložnosti 3,63 obyvateľov/byt. Pri uvádzanom počte obyvateľov k danému termínu 3518 bola hustota 83,35 obyv. / km2.

Pri porovnávaní uvádzaných údajov môžeme konštatovať, že veľký nárast bytov nastal v povojnovom období, keď pribudlo až 313 bytov, pričom do roku 1945 bolo v obci iba 208 bytov. V období od 1971 do 1991 je prírastok bytov 207. V tomto období bolo možné získať prácu a lacné činžové byty v mestách. Kategorizáciou obce na strediskové sídlo bol rozvoj mesta celkom uspokojivý aj keď možno konštatovať, že mesto malo územno-plánovaciu dokumentáciu iba v rozpracovanosti a rozvoj mesta mohol byť ešte výraznejší. Túto skutočnosť už možno badať v období od roku 1991 do 2001, kedy pribudlo len 54 bytov, čo svedčí o zanedbanom územnom rozvoji sídla, kedy neboli pripravované nové lokality pre individuálnu  a hromadnú bytovú výstavbu.

Návrh územného plánu vychádza z prognózy nárastu  bytov, z dôvodu prirodzených prírastkov obyvateľstva, úbytku bytového fondu z dôvodu schatralosti niektorých objektov, potrebou znižovania obložnosti bytov, atraktivity územia aj pre obyvateľov zo spádového územia a v neposlednom rade aj v dôsledku potreby značnej disponibility území, pretože domáce obyvateľstvo zatiaľ nemá záujem odpredávať pozemky pre cudzích investorov. Pri takto navrhovanom rozvoji územia si mesto vytvára potencionálne možnosti rozvoja aj v určitých alternatívach.

Na základe týchto úvah a demografického vývoja sa navrhujú v územnom pláne nasledovné počty bytov:

Nová bytová výstavba je navrhovaná:

-	v rámci súčasne zastavaného územia mesta v prielukách a rekonštrukciami 	a modernizáciou existujúceho stavebného fondu mesta – 120 b.j.

-	mimo zastavaného územia, pri rešpektovaní všetkých platných ochranných 	pásiem, návrhom nových obytných území, prevažne individuálnej bytovej 	výstavby  v severovýchodnej a západnej časti mesta.

Tabuľka č. 14

| Rok | Počet obyvateľov | Počet bytov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obyv. prírastok | byty prírastok | byty spolu | obložnosť |
| 2001 | 3 518 |  |  | 968 obývaných. | 3,63 ob/byt |
| 2020 | 3 918 | 400 | 130 | 1098 | 3,57 ob/byt |
| 2025 | 4 120 | 202 | 66 | 1164 | 3,54 ob/byt |
| Potreba bytov pre zníženie obložnosti na 3,09/zadanie/ | 4 120 |  | 170 | 1334 | 3,09 ob/byt |
|  |  |  | Spolu 366 b.j. |  |  |

Tabuľka č. 15

| Označenie | Lokalita | Počet bytov návrh 2025 |  | Spolu BJ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rodinné domy | Bytové domy |  |  |
|  | Prestavby, rozptyl | 30 | - | 30 | v zast. území súkromné |
| lok 1 | Patria | 43 | 44 | 87 | súkromné pozemky |
| lok 2 | Pri Žehrici | 21 | - | 21 | súkromné pozemky |
| lok 3 | Ulica Železničná | 3 | - | 3 | súkromné pozemky |
| lok 4 | Malé pole | 69 | 112 | 181 | súkromné pozemky |
| lok 5 | Štiavnik | 8 | - | 8 | súkromné pozemky |
| lok 6 | Pod Dreľušom | 12 | - | 12 | súkromné pozemky |
| lok 7 | Medvecova záhrada | - | 24 | 24 | pozemky mesta |
| lok 8 | Dobrá Voľa | 33 | 12 | 45 | súkromné pozemky |
| Spolu |  | 219 | 192 | 411 |  |

Predpokladaná potreba do roku 2020 je riešená v dvoch etapách (2020 a 2025) a výhľadové plochy rozvoja - rezerva po časovom horizonte 2025.

Navrhované počty bytov sú orientačné, nakoľko je potrebné zvažovať kolísavosť demografického rastu, ale aj aktuálnu možnosť získania zamestnania v meste, alebo v dostupnom okolí. Určitý rozpor nastáva aj v požadovanej obložnosti bytov 3,09 a prevažnou zástavbou rodinných domov, kde sa dá predpokladať obložnosť okolo 4 obyv. - rodinný dom – byt. Väčšia ponuka pozemkov je v návrhu z dôvodu určitej disponibility pozemkov v dôsledku očakávaných ťažkostí pri majetkovom usporiadaní pozemkov pre navrhovanú zástavbu.

#### A.2.4 Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešenej obce do systému osídlenia.

Mesto Spišské Vlachy spadá podľa ÚPN VÚC Košického samosprávneho kraja do ťažiska druhej úrovne osídlenia popradsko-spiškonovoveskej. Mesto  leží na severnom okraji Slovenského Rudohoria

Spišské Vlachy patria z hľadiska územno-správneho do Košického kraja, okresu Spišská Nová Ves. Ležia východne od mesta Sp. Nová Ves cca 18 km.

Mesto je mestským sídlom s charakteristickým centrálnym námestím formovaným obojstrannou radovou zástavbou rešpektujúcou konfiguráciu terénu. Charakteristickú mestskú vedutu tvorí trojica veží  Rim.-katolického, evanielického kostola a mestskej veže pôvodnej radnice.  Mesto svojou polohou je prirodzeným centrom 6-tich spádových obcí v okolí.

Mestom prechádzajú cesty  II/536 (Košice - Sp. N. Ves) a II/547 (Sp. Vlachy – Sp. Podhradie) .

Súčasťou mesta sú miestne časti Dobrá Voľa a rekreačné stredisko Za horou. Južným okrajom  je vedená železničná trať č. 40 Žilina – Košice.

- Väzby mesta na záujmové územie

Väzby sídla na okresné mesto Sp. Nová Ves v oblasti kultúry, administratívy, či pracovných možností radí mesto do okrajového pásma. Dobrá dostupnosť je však aj do Krompách, ale aj do Košíc. Mesto so svojou geografickou polohou má najbližšie väzby ku katastrom  obcí Bystrany, Olcnava, Kolinovce, Vojkovce, Slatvina, Olšavka, Žehra, Poráč, Slovinky a Krompachy. Významné väzby je potrebné podporovať k obci Poráč a Olcnava, hlavne s pohľadu rozvoja turistiky vo Volovských vrchoch.

- Územný priemet ekologickej stability krajiny, zásady ochrany a využívania osobitne chránených časti prírody a krajiny.

Posudzované územie bolo zahrnuté do Regionálneho ÚSES okresu Spišská Nová Ves, ide však o materiál, ktorý je potrebné konfrontovať s inými materiálmi a reálnym stavom priamo v území. Dôkazom toho je i fakt, že uvedený materiál uvádza v katastri mesta len jeden regionálny prvok ÚSES v oblasti Hejbárku mimo hodnotných porastov, kým najcennejšie biotopy svojho druhu v regióne nie sú zohľadnené vôbec. Tieto čiastočne, v nedostatočnom rozsahu, uvádza len v návrhovej časti, hoci reálne existujú a plnia funkciu. Podľa Generelu nadregionálneho ÚSES SR zasahuje do predmetného územia biocentrum nadregionálneho významu Hnilecké vrchy s jadrom NPR Červené skaly – NPR Galmuská tisina a zhruba v osi Kobyla – Hejbarok prebieha navrhovaný biokoridor nadregionálneho významu. V zmysle Národnej ekologickej siete Slovenska NECONET zasahuje do južného okraja územia jadrové územie európskeho významu E22. Hnilecké vrchy (Červené skaly), na ktoré nadväzuje územie rozvoja prírodných prvkov s hlavnou funkciou ochrany jadrového územia. V zmysle NECONET prebieha údolím Hornádu ekologický koridor európskeho významu s prenikaním pontických a submediteránnych geoelementov flóry a fauny, zároveň tam prebieha riečny ekologický koridor národného významu n8. Hornád. Približne v osi Četková – Hejbarok prebieha terestrický ekologický koridor národného významu. Na lokálnej úrovni nebol ÚSES projektovaný, avšak na základe predbežného zhodnotenia a dlhodobého poznania územia môžeme v území situovať niektoré jeho prvky. Charakter nadregionálneho biocentra má oblasť Galmusu (lokality č. 23 – 25, 28 – 32). Regionálny význam majú plochy lokalít č. 5, 6, komplex lokalít 9 – 13 a 15, 16, ako aj všetky lokality v údolí Hornádu (18 – 21). Medzi miestne biocentrá môžeme zaradiť ostatné lokality. Časti potokov tvoria aj reálne biokoridory miestneho významu, kým údolie Hornádu plní funkciu nadregionálneho a regionálneho významu. Všetky plochy ostatných lesných porastov predstavujú potenciálne miestne biocentrá, pre uplatnenie ich funkcie je však potrebné zmeniť spôsob ich pestovania, ťažby a obnovy. Nehomogenita a malá ekologická stabilita severnej časti územia na jednej strane a vysoká homogenita a ekologická stabilita južnej časti územia na druhej strane sa prejavuje aj nedostatkom ostatných prvkov ÚSES, ako sú genofondové plochy, interakčné prvky a prvky ochrany zložiek krajiny, ku ktorým môžeme reálne zaradiť len časti niektorých lokalít a tzv. biele plochy na okrajoch lesného pôdneho fondu. Celá plocha katastra je rozdelená na dve kontrastujúce časti – územie južne od Hornádu a východne od potoka Oľšavec predstavuje stabilnú homogénnu krajinu, ekologicky vyváženú, dostatočne diverzifikovanú a biologicky bohatú, kým zvyšná časť predstavuje krajinu unifikovanú, monotónnu, rovnorodú, pomerne chudobnú na štruktúry a biotu. Tento fakt odráža hodnotenie krajiny v rámci VÚC Košického kraja, ktoré časť územia južne od Hornádu, oblasť Hejbárka a severný okraj katastra klasifikuje ako priestor ekologicky štandardný, kým širšie zázemie mesta zaraďuje ako priestor ekologicky narušený. Oblasť nadregionálneho biocentra predstavuje podľa tejto klasifikácie priestor ekologicky hodnotný.

Ekologicky významné segmenty

V území boli vyčlenené niektoré genofondové lokality flóry, fauny a významné biotopy ako ekologicky významné prvky. Ide o lokality:

1. Mučenícka dolka. Pomerne rozsiahly fragment niekdajších medznatých svahov v údolí Klčovského potoka. Vďaka trvalej pastve sú rastlinné spoločenstvá pomerne zachovalé, na plytších pôdach sa vyskytujú hodnotné prirodzené spoločenstvá teplomilného charakteru s výskytom viacerých regionálne vzácnych druhov.

2. Jereňáš. Malá plocha prirodzených mezofilných lúčnych spoločenstiev na okraji rovnomenného lesného celku, nezarastená náletovými drevinami, s prirodzeným druhovým zložením.

3. Vyšný mlyn. Flyšová kopa pravidelného tvaru, vyerodovaná nad sútokom dvoch tokov, s výraznými antropogénnymi terasami, je porastená prirodzenými teplomilnými spoločenstvami s výskytom viacerých druhov regionálne významných druhov rastlín.

4. Pravostranný prítok Braniska, čiastočne upravený, s náhradnými brehovými porastmi a fragmentmi obnovujúcej sa prirodzenej vegetácie na brehoch.

5. Niva potoka Branisko. Veľmi významný krajinársky a biologický prvok, ojedinelý v rámci celej Hornádskej kotliny. Rozsiahla plochá niva je porastená živnými až mokraďnými spoločenstvami, na okrajoch sa za agradačným valom vyskytujú plochy s trvalou vodnou hladinou a vysokobylinnými mokraďnými spoločenstvami. Potok Branisko má prirodzené, meandrujúce koryto, po výrube nevhodných topoľových porastov sa obnovuje drevinové zloženie prirodzených brehových porastov.

6. Bujanov. Rozsiahla dolina na ľavostrannom prítoku Braniska, v závere so strmými svahmi, porastenými teplomilnou vegetáciou s výskytom viacerých vzácnych a chránených druhov rastlín. Na menej extrémnych polohách rastú teplomilné až živné spoločenstvá. Niva potoka na dne doliny predstavuje pestrú mozaiku krovinatých brehových porastov, živných a mokraďných spoločenstiev s výskytom viacerých vzácnych a chránených druhov rastlín. Lokalita je súčasťou rovnomenného UEV.

7. Svahy ústia doliny smerom na Oľšavku. Medznaté svahy porastené krovinami a živnými až teplomilnými spoločenstvami. Časť plochy zaberajú staré ovocné sady so zachovalým prirodzeným podrastom.

8. Patria. Fragment medzí v závere plytkej doliny s porastmi krovín a živnými spoločenstvami s výskytom charakteristických teplomilných prvkov flóry.

9. Potok Oľšavec. Prirodzene tečúci, bohato meandrujúci podhorský tok, na širších miestach nivy s dobre vyvinutými mokraďnými spoločenstvami, s výskytom viacerých regionálne vzácnych a chránených druhov rastlín. Po výrube nepôvodných nevhodných topoľových alejí dochádza k obnove prirodzených brehových porastov.

10. Svahy na ľavej strane doliny potoka Oľšavec a jeho ľavostranného prítoku. Veľmi hodnotné teplomilné spoločenstvá s výskytom viacerých regionálne významných druhov rastlín a živočíchov, najmä hmyzu.

11. Výrazný strmý svah medzi dolinami Oľšavca a Slatvinského potoka. Veľmi hodnotná lokalita teplomilnej vegetácie s bohatými porastmi višne krovitej (Cerasus fruticosus), čiastočne narušená výskytom nepôvodného agátu.

12. Svahy na pravej strane doliny Slatvinského potoka predstavujú rozsiahly biotop živnej a teplomilnej vegetácie.

13. Niva Slatvinského potoka zahŕňa okrem prirodzeného, bohato meandrujúceho potoka s roztrúsenými brehovými porastmi aj rozsiahle plochy mokraďných spoločenstiev, pramenísk a lesného porastu lužného a sutinového charakteru na svahu na ľavej strane doliny.

14. Zadné lány. Malá časť rozsiahlej lokality medznatých pasienkov s bohatým výskytom krovitých a drevinových formácií a teplomilnej vegetácie.

15. Hejbarok. Výrazný exponovaný svah porastený druhotným borovicovým lesom s prvkami prirodzených pôvodných lesov v podraste a podúrovni. Na početných obnažených plochách sa vyskytuje bohatá teplomilné vegetácia s výskytom mnohých vzácnych a chránených druhov rastlín, ktorých výskyt dokazuje funkciu reálneho recentného biokoridoru v údolí Hornádu. Lokalita je aj biotopom mnohých vzácnych a chránených druhov živočíchov.

16. Pod skalu. Pomerne zachovalé prirodzené lesné porasty s pestrým drevinovým zložením. Fragmenty jedľovo-bukových porastov s charakteristickými prvkami podrastu sú doplnené rozsiahlejšími plochami hrabového lesa.

17. Potok Studenec. Prirodzene tečúci, bohato meandrujúci prevažne lesný tok s krátkymi prítokmi, ktorý má v nive lokálne vyvinuté mokraďné spoločenstvá, prameniská a veľmi hodnotné plochy rašelinísk na okraji katastra mimo posudzovaného územia.

18. Niva Klčovského potoka. Napriek tomu, že ide o upravený, napriamený tok, v jeho nive sa zachovali fragmenty pôvodných prirodzených spoločenstiev brehových porastov a v hornej časti lokality aj rozsiahle plochy mokraďnej vegetácie.

19. Staré koryto Hornádu. Zvyšky pôvodného koryta Hornádu pred jeho reguláciou v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Časť koryta je stále prietočná. Významný biotop živočíchov, najmä obojživelníkov a plazov, v podraste a na okrajoch dobre vyvinutých brehových porastov sa nachádzajú hodnotné mokraďné spoločenstvá.

20. Rample. Malý fragment pôvodne rozsiahlych spoločenstiev pred reguláciou Hornádu a rekultiváciách jeho nivy, v ktorom sa napriek zničujúcim zásahom dodnes zachovalo množstvo chránených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Územie je súčasťou SKUEV Hornád.

21. Nivná medza starého Hornádu. Strmá nivná medza porastená živnou a teplomilnou vegetáciou, lokálne aj krovinovými a drevinovými formáciami prevažne sutinového charakteru. Územie je súčasťou SKUEV Hornád.

22. Niva Hornádu pod Spišskými Vlachmi predstavuje veľmi hodnotné územie prirodzeného, bohato meandrujúceho vodného toku s brehovými porastmi, ktoré po výrube nevhodných topoľových alejí začínajú nadobúdať prirodzený charakter. Lokálne sú dobre vyvinuté mokraďné spoločenstvá, veľké časti pravostrannej nivnej medze sú porastené hodnotnými drevinovými spoločenstvami charakteru lužného a sutinového lesa. Územie je súčasťou SKUEV Hornád.

23. Svätojánsky potok. Jeden z najhodnotnejších tokov svojho druhu v regióne. Bohato meandrujúci podhorský až horský tok v mimolesnej a lesnej krajine má v nive dobre vyvinuté zachovalé spoločenstvá jelšových lesov a porastov charakteru lesa, slatinísk a pramenísk s výskytom veľkého počtu chránených z vzácnych druhov rastlín. Súčasťou lokality sú aj tiesňavovité prielomy v záveroch dolín a hodnotné prameniská na vápencovom podloží okraja planiny Galmusu. Lokalita je aj významným refúgiom viacerých vzácnych druhov živočíchov. Územie je súčasťou SKUEV Jánsky potok.

24. Potok Domková. Malý úsek významného krasového toku, zasahujúci do územia katastra na jeho západnom okraji, predstavuje prirodzene tečúci vodný tok s brehovými porastmi a nivnými mokraďnými spoločenstvami s výskytom viacerých vzácnych a chránených druhov rastlín. Územie je súčasťou SKUEV Galmus.

25. Potok Uhliar. Prirodzene tečúci, meandrujúci, prevažne lesný tok, ktorého brehové porasty splývajú s okolitými lesnými porastmi.

26. Kopanice. Hodnotný priestor poľnohospodárskej krajiny s medzami a lúčnymi a pasienkovými spoločenstvami s výskytom mnohých vzácnych a chránených druhov rastlín prevažne teplomilnej vegetácie. Znehodnotený je plochami náletových drevín a umelou výsadbou v osemdesiatych rokoch minulého storočia.

27. Turlíky. Záver plytkej doliny a jej hrebeňová časť s početnými medzami, teplomilnou až petrofilnou vegetáciou a početnými drevinovými a krovinovými formáciami.

28. Domková. Okrajová časť rozsiahleho komplexu hodnotných prirodzených lesov na krasovom podloží severných svahov Galmusu. Územie je súčasťou SKUEV Galmus.

29. Kolimažarka, 30. Prostá dolina, 31. Široké vrchy – Kobyla. Rozsiahly komplex prevažne prirodzených lesov na krasovom vápencovom podloží Galmusu. Porasty sú rôznorodé, rôznoveké, zastúpené sú v nich viaceré lesné typy. Prevažujúce sú bukové a jedľovo-bukové lesy. Početné sú aj plochy pramenísk, mokraďných spoločenstiev a obnažených vápencových a dolomitových skál a suťovísk. Územie je súčasťou SKUEV Galmus.

32. Za dziru. Rozsiahla lúka na planine Galmusu, jedna z viacerých v okolí. Pôvodne prirodzené trávovobylinné spoločenstvá sú na viacerých miestach degradované nevhodnou hospodárskou činnosťou (skládky dreva, políčka pre zver) a zarastaním vplyvom absencie hospodárenia. Na vymedzenej lokalite sa nachádzajú viaceré charakteristické krasové útvary – krasové jamy (závrty). Územie je súčasťou SKUEV Galmus.

Z hľadiska územnej ochrany prírody sa na území katastra nachádza Národná prírodná rezervácia Galmuská tisina so 4. a 5. stupňom ochrany. Časť katastra je pokrytá územím európskeho významu SKUEV0287 Galmus s 2., 3., 4. a 5. stupňom ochrany, SKUEV0291 Jánsky potok, SKUEV0725 Bujanov, ako aj SKUEV0726 Hornád, všetky s 2. stupňom ochrany. Celé územie južne od železnice leží v navrhovanom chránenom vtáčom území SKCHVU025 Volovské vrchy prevažne s 1., v oblasti SKUEV Galmus 2., 3., 4. a 5. stupňom ochrany. SKUEV Galmus, Jánsky potok, Bujanov, Hornád a navrhované CHVÚ Volovské vrchy sú súčasťou európskej siete chránených území Natura 2000.

Galmuská tisina

Kategória: národná prírodná rezervácia

Lokalizácia chráneného územia:

Kraj: Košický

Okres: Spišská Nová Ves

Obec: Spišské Vlachy

Kataster: Spišské Vlachy

Výmera CHÚ: 559 600 m2

Rok vyhlásenia: 1982

Právny predpis: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 6156/1982-32 z 30. 9. 1982

Zriaďovateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

Predmet ochrany: NPR je vyhlásená na ochranu typických lesných fytocenóz vápencovej časti Galmusu s rozptýleným výskytom tisu obyčajného (Taxus baccata L.) a ďalších chránených i ojedinelých druhov rastlín (napr. jelení jazyk celolistý).

Galmus

Identifikačný kód: SKUEV0287

Katastrálne územie: Okres Spišská Nová Ves: Krompachy, Olcnava, Poráč, Nižné Slovinky, Vyšné Slovinky, Spišské Vlachy, Vítkovce

Výmera lokality: 2690,07 ha

Vymedzenie stupňov územnej ochrany podľa parciel a katastrálnych území:

Stupeň ochrany: 2

Katastrálne územie: Spišské Vlachy

Parcely: 7724/1, 7724/2-časť, 7726-časť, 7727-časť, 7728, 7729, 7730/3-časť, 7739-časť, 7741, 7742, 7744, 7745, 7747, 7749/2, 7752, 7754/1-časť, 7852, 7854/2, 7855/1, 7856, 7857, 7858-časť, 7859

Stupeň ochrany: 4

Katastrálne územie: Spišské Vlachy

Parcely: 7740-časť

Stupeň ochrany: 5

Katastrálne územie: Spišské Vlachy

Parcely: 7730/3-časť

Časová doba platnosti podmienok ochrany: od 1. 1. do 31. 12. každého roka

Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Penovcové prameniská (7220), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160) a druhov európskeho významu: črievičník papučkový (Cypripedium calceolus), poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica), poniklec slovenský (Pulsatilla slavica), zvonovec ľaliolistý (Adenophora lilifolia), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), mlok karpatský (Triturus montandoni), kunka žltobruchá (Bombina variegata), vydra riečna (Lutra lutra), rys ostrovid (Lynx lynx), vlk dravý (Canis lupus), medveď hnedý (Ursus arctos), netopier obyčajný (Myotis myotis), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros) a podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum).

Jánsky potok

Identifikačný kód: SKUEV0291

Katastrálne územie: Okres Spišská Nová Ves: Spišské Vlachy

Výmera lokality:  26,27 ha

Vymedzenie stupňa územnej ochrany podľa parciel a katastrálnych území:

Stupeň ochrany: 2

Katastrálne územie: Spišské Vlachy

Parcely: 5530/1-časť, 5534/1, 5693/1-časť, 5694/1-časť, 5694/2-časť, 7615-časť, 7682/1, 7682/2, 7682/3, 7682/4-časť, 7712/1-časť, 7712/8, 7712/9, 7725/1-časť, 7725/3-časť, 7726-časť, 7730/1-časť, 7730/2-časť, 7730/3-časť, 7731/1, 7734-časť, 7854/1-časť

Časová doba platnosti podmienok ochrany: od 1. 1. do 31. 12. každého roka

Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230) a druhov európskeho významu: mlok karpatský (Triturus montandoni) a kunka žltobruchá (Bombina variegata).

Bujanov

Identifikačný kód: SKUEV0725

Katastrálne územie: Okres Spišská Nová Ves: Spišské Vlachy

Výmera lokality: 57,423 ha

Vymedzenie stupňov územnej ochrany podľa parciel a katastrálnych území:

Stupeň ochrany: 2

Katastrálne územie: Spišské Vlachy

Parcely: 2800/1, 2, 2904, 2905, 2912/1, 3, 2950/1, 2957, 2989, 2990/1, 2, 3, 2992, 2993/1, 2, 2999/1, 2, 3011, 3024, 3050/1, 2, 3065, 3076, 3085/1, 2, 3087, 7798

Časová doba platnosti podmienok ochrany: od 1. 1. do 31. 12. každého roka

Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210) a druhov európskeho významu: poniklec slovenský (Pulsatilla slavica) a poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica).

Hornád

Identifikačný kód: SKUEV0726

Katastrálne územie: Okres Spišská Nová Ves: Chrasť nad Hornádom, Jamník, Kolinovce, Krompachy, Markušovce, Matejovce nad Hornádom, Odorín, Olcnava, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Teplička, Vítkovce; okres Gelnica: Kluknava, Margecany, Richnava

Výmera lokality: 535,63 ha

Vymedzenie stupňov územnej ochrany podľa parciel a katastrálnych území:

Stupeň ochrany: 2

Katastrálne územie: Spišské Vlachy

Parcely: 2142/6, 4763, 4773, 4778, 4789, 5003/1, 5007, 5206, 5247, 5278, 5315, 5326, 5336, 5339, 5344, 5345, 5350, 5352/1, 2, 3, 5353, 5356, 5384, 5412, 5443/1, 6360/22, 7815, 7816, 7817, 7860/2, 7861/2, 7873/14, 7874/1, 2, 7865, 7866, 7876, 7879, 7881, 7910/1, 2

Časová doba platnosti podmienok ochrany: od 1. 1. do 31. 12. každého roka

Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p. p. a Bidentition p. p. (3270), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), slatiny s vysokým obsahom báz (7230).

Volovské vrchy

Identifikačný kód: SKCHVU025

Katastrálne územie: Okres Gelnica: Kluknava, Margecany, Závadka pri Nálepkove, Rolova Huta, Žakarovce, Jaklovce, Gelnica, Švedlár, Nálepkovo, Prakovce, Helcmanovce, Veľký Folkmar, Mníšek nad Hnilcom, Kojšov, Stará Voda, Henclová, Smolník, Úhorná, Smolnícka Huta, Okres Košice okolie: Ružín, Malá Lodina, Veľká Lodina, Obišovce, Kysak, Košické Hámre, Trebejov, Košická Belá, Malý Folkmar, Sokoľ, Opátka, Kostoľany nad Hornádom, Vyšný Klátov, Zlatá Idka, Poproč nad Bodvou, Hýľov, Štós, Nižný Klátov, Rudník pri Jasove, Bukovec pri Košiciach, Nováčany, Hačava, Šemša, Hodkovce, Malá Ida, Jasov, Vyšný Medzev, Okres Košice I: Košice-Čermeľ, Kavečany, Okres Košice II: Myslava, Košice-Západ, Okres Prešov: Hrabkov, Klenov, Sedlice, Suchá Dolina, Miklušovce, Ruské Pekľany, Okres Rožňava: Dobšiná, Dedinky, Vlachovo, Gemerská Poloma, Gočovo, Betliar, Pača, Rožňava, Čučma, Krásnohorské Podhradie, Drnava, Kováčová pri Hrhove, Lúčka pri Hrhove, Bôrka, Okres Spišská nová Ves: Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Olcnava, Chrasť nad Hornádom, Vítkovce, Markušovce, Kolinovce, Krompachy, Matejovce nad Hornádom, Teplička, Poráč, Rudňany, Šafárka, Nižné Slovinky, Mlynky, Hnilčík, Vyšné Slovinky, Hnilec, Medzev

Výmera lokality: 121 420,65 ha

Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia:

Katastrálne územie: Spišské Vlachy

Parcely: 5110/1, 5110/7, 5130/1, 5130/2, 5141, 5149, 5178, 5190/1, 5190/2, 5202/1, 5202/2, 5298/1, 5298/2, 5374/1, 5374/2, 5390, 5462, 5468, 5478, 5486/2, 5488/1, 2, 3, 5489/1, 2, 5492, 5493, 5494, 5496/1, 5500, 5505, 5508/1, 2, 3, 5509, 5513/1, 5516, 5519/3, 5520/1, 7, 5527/1, 5533/2, 3, 5536/1, 5, 6, 7, 8, 5537, 5538, 5540. 5560/1, 2. 5576. 5578/1, 2, 3. 5601. 5606/1. 5666. 5683. 5685/1, 2, 3. 5686/1, 2, 3, 4, 5, 5688/1, 3, 5690/2, 3, 5693/7, 8, 10, 5694/2, 5, 6, 9, 5695/1, 5696/1, 5697/2, 3, 5700/1, 2, 3, 5701/1, 2, 5702, 5704/1, 7002, 7079/2, 7080, 7134, 7161, 7258, 7300, 7452, 7454, 7461, 7477/2, 7489, 7523/1, 2, 7540/1, 3, 7548, 7566, 7570, 7572, 7573/1, 2, 9, 10, 11, 7611/2, 7615/1, 2, 3, 4, 7648/1, 4, 5, 7, 8, 7659/2, 3, 7667/1, 2, 7671/1, 2, 7673/1, 7680/1, 2, 7682/1, 2, 3, 7683/2, 7686, 7705, 7712/1, 2, 6, 7, 8, 9, 7720/2, 3, 7724/1, 2, 3, 7725/1, 2, 3, 4, 5, 7726, 7727, 7728, 7729, 7730/2, 3, 9, 23, 26, 27, 31, 36, 38, 56, 7731/1, 7733/1, 2, 7734, 7736, 7737, 7738, 7739, 7740, 7741, 7742, 7744, 7745, 7747, 7749/2, 7752, 7754/1, 7756, 7821, 7822, 7824, 7825/1, 2, 3, 7827/2, 5, 7828/1, 2, 7843, 7844, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849/1, 2, 7850, 7851, 7852, 7853, 7854/2, 7855/1, 7856, 7857, 7858, 7859, 7860/1, 7882, 7911

Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia, kde je zakázané vykonávať činnosti podľa bodu 4 zakázaných činnosti:

Katastrálne územie: Spišské Vlachy

Parcely: 7724/1, 7724/2-časť, 7726-časť, 7727-časť, 7728, 7729, 7730/3-časť, 7739-časť, 7740-časť, 7741, 7742, 7744, 7745, 7747, 7749/2, 7752, 7754/1-časť, 7852, 7854/2, 7855/1, 7856, 7857, 7858-časť, 7859

Odôvodnenie návrhu ochrany:

Volovské vrchy sú jedným z piatich najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhov orol krikľavý (Aquila pomarina), bocian čierny (Ciconia nigra), včelár lesný (Pernis apivorus), kuvik kapcavý (Aegolius funereus), kuvik vrabčí (Glaucidium passerinum), sova dlhochvostá (Strix uralensis), ďateľ trojprstý (Picoides tridactylus), žlna sivá (Picus canus), ďateľ čierny (Dryocopus martius), strakoš červenochrbtý (Lanius collurio), muchárik červenohrdlý (Ficedula parva) a muchárik bielokrký (Ficedula albicollis). Pravidelne tu hniezdi viac ako 1 % národnej populácie druhov výr skalný (Bubo bubo), orol skalný (Aquila chrysaetos), tetrov hoľniak (Tetrao tetrix), tetrov hlucháň (Tetrao urogallus), jariabok hôrny (Bonasa bonasia), prepelica poľná (Coturnix coturnix), rybárik riečny (Alcedo atthis), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), ďateľ prostredný (Dendrocopos medius), krutihlav hnedý (Jynx torquilla), penica jarabá (Sylvia nisoria), hrdlička poľná (Streptopelia turtur) a muchár sivý (Muscicapa striata).

Zastúpenie druhov:

| Druh | Priemerný počet hniezdiacich párov | Kritériové druhy | Splnené kritérium |
| --- | --- | --- | --- |
| Aquila pomarina | 26 | • | K1 |
| Ciconia nigra | 35 | • | K1 |
| Pernis apivorus | 45 | • | K1 |
| Aegolius funereus | 100 | • | K1 |
| Glaucidium passerinum | 160 | • | K1 |
| Strix uralensis | 120 | • | K1 |
| Picoides tridactylus | 150 | • | K1 |
| Picus canus | 150 | • | K1 |
| Dryocopus martius | 200 | • | K1 |
| Lanius collurio | 1800 | • | K1 |
| Ficedula parva | 2000 | • | K1 |
| Ficedula albicollis | 5500 | • | K1 |
| Bubo bubo | 3.5 |  | >1 % |
| Aquila chrysaetos | 6 |  | >1 % |
| Tetrao tetrix | 10 |  | >1 % |
| Tetrao urogallus | 25 |  | >1 % |
| Bonasa bonasia | 500 |  | >1 % |
| Coturnix coturnix | 90 |  | >1 % |
| Alcedo atthis | 15 |  | >1 % |
| Dendrocopos leucotos | 230 |  | >1 % |
| Dendrocopos medius | 130 |  | >1 % |
| Jynx torquilla | 150 |  | >1 % |
| Sylvia nisoria | 200 |  | >1 % |
| Streptopelia turtur | 450 |  | >1 % |
| Muscicapa striata | 1500 |  | >1 % |
| Caprimulgus europaeus | 10 |  |  |
| Lullula arborea | 15 |  |  |
| Crex crex | 40 |  |  |
| Phoenicurus phoenicurus | 60 |  |  |
| Saxicola torquata | 250 |  |  |
| Alauda arvensis | 500 |  |  |

Mimo týchto území nie sú žiadne vyhlásené objekty a územia, lokality so sústredeným výskytom druhov rastlín a živočíchov, chránených v zmysle §§ 34, 35 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon, v znení vyhlášky MŽP SR č. 492/2006 Z. z. (ďalej len „vyhláška“). V území sa nenachádzajú žiadne chránené dreviny.

Na území katastra Spišských Vlách sa nachádzajú nasledovné druhy rastlín chránené v zmysle vyhlášky:

| Vedecké meno | Slovenské meno |
| --- | --- |
| Aconitum moldavicum | prilbica moldavská |
| Cephalanthera damasonium | prilbovka biela |
| Cephalanthera rubra | prilbovka červená |
| Clematis alpina | plamienok alpínsky |
| Corallorhiza trifida | koralica lesná |
| Cypripedium calceolus | črievičník papučkový |
| Dactylorhiza fuchsii ssp. fuchsii | vstavačovec Fuchsov pravý |
| Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata | vstavačovec strmolistý pravý |
| Dactylorhiza majalis ssp. majalis | vstavačovec májový pravý |
| Epipactis atrorubens | kruštík tmavočervený |
| Epipactis palustris | kruštík močiarny |
| Gymnadenia conopsea | päťprstnica obyčajná |
| Gymnadenia odoratissima | päťprstnica voňavá |
| Lycopodium clavatum | plavúň obyčajný |
| Menyanthes trifoliata | vachta trojlistá |
| Orchis militaris | vstavač vojenský |
| Pedicularis palustris | všivec močiarny |
| Phyllitis scolopendrium | jazyk jelení |
| Pinguicula vulgaris | tučnica obyčajná |
| Primula farinosa | prvosienka pomúčená |
| Pulsatilla slavica | poniklec slovenský |
| Pulsatilla subslavica | poniklec prostredný |
| Taxus baccata | tis obyčajný |
| Tithymalus villosus | mliečnik huňatý |
| Trollius altissimus | žltohlav najvyšší |

Poznámka: Druhy európskeho významu sú vyznačené tučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.

Okrem nich sa v území vyskytujú nasledovné ohrozené druhy, uvedené v Červenom zozname papraďorastov a semenných rastlín Slovenska.

| Vedecké meno | Slovenské meno | Ohrozenie |
| --- | --- | --- |
| Anemone sylvestris | veternica lesná | LR:nt |
| Aquilegia vulgaris | orlíček obyčajný | LR:nt |
| Aster amelloides | astra spišská | LR:nt |
| Clematis recta | plamienok rovný | LR:nt |
| Epipactis helleborine | kruštík širokolistý | LR:nt |
| Galanthus nivalis | snežienka jarná | LR:nt |
| Gentiana cruciata | horec krížatý | LR:nt |
| Gentianopsis ciliata | horček brvitý | LR:nt |
| Lilium martagon | ľalia zlatohlavá | LR:nt |
| Listera ovata | bradáčik vajcovitý | LR:nt |
| Parnassia palustris | bielokvet močiarny | LR:nt |
| Peucedanum carvifolia | smldník jelení | LR:nt |
| Pilosella cymosa | chlpánik vrcholíkatý | LR:nt |
| Platanthera bifolia | vemenník dvojlistý | VU |
| Silene otites | silenka ušatá | DD |
| Triglochin palustre | barička močiarna | VU |

Kategórie ohrozenosti podľa IUCN:

VU – Vulnerable – zraniteľný

LR – Lower Risk – menej ohrozený

s podkategóriou	nt – Near Threatened – takmer ohrozený

DD – Data Deficient – údajovo nedostatočný

Okrem uvedených zákonom chránených a ohrozených rastlín sa v posudzovanom území vyskytujú viaceré druhy regionálne významných a vzácnych rastlín, zákonom nechránených, ako napr. černohlávok veľkokvetý (Prunella grandiflora), horčinka väčšia (Polygala major), kortúza Matthioliho (Corthusa matthiolii).

Z chránených a prioritných druhov živočíchov sa na území katastra nachádzajú nasledovné druhy:

| Vedecké meno | Slovenské meno |
| --- | --- |
| Crustacea – kôrovce |  |
| Astacus astacus | rak riečny |
| Coleoptera – chrobáky |  |
| Carabus auronitens | bystruška zlatá |
| Carabus cancellatus | bystruška medená |
| Duvalius (rod) | behúnik |
| Meloe proscarabeus | májka obyčajná |
| Hymenoptera – blanokrídlovce |  |
| Bombus (všetky druhy) | čmeľ |
| Xylocopa (všetky druhy) | drevár |
| Lepidoptera – motýle |  |
| Lopinga achine | očkáň mätonohový |
| Parnassius mnemosyne | jasoň chochlačkový |
| Amphibia – obojživelníky |  |
| Bombina variegata | kunka žltobruchá |
| Bufo bufo | ropucha bradavičnatá |
| Bufo viridis | ropucha zelená |
| Rana temporaria | skokan hnedý |
| Salamandra salamandra | salamandra škvrnitá |
| Triturus alpestris | mlok horský |
| Triturus cristatus | mlok hrebenatý |
| Triturus vulgaris | mlok obyčajný |
| Reptilia – plazy |  |
| Anguis fragilis | slepúch lámavý |
| Lacerta agilis | jašterica obyčajná |
| Natrix natrix | užovka obyčajná |
| Vipera berus | vretenica obyčajná |
| Zootoca (=Lacerta) vivipara | jašterica živorodá |
| Aves – vtáky |  |
| Accipiter gentilis | jastrab lesný |
| Accipiter nisus | jastrab krahulec |
| Acrocephalus arundinaceus | trsteniarik škriekavý |
| Actitis hypoleucos | kalužiak riečny |
| Aegithalos caudatus | mlynárka dlhochovstá |
| Aegolius funereus | pôtik kapcavý |
| Alauda arvensis | škovránok poľný |
| Anas platyrhynchos | kačica divá |
| Anthus trivialis | ľabtuška lesná |
| Apus apus | dážďovník tmavý |
| Aquila chrysaetos | orol skalný |
| Aquila pomarina | orol krikľavý |
| Ardea cinerea | volavka popolavá |
| Asio otus | myšiarka ušatá |
| Athene noctua | kuvik plačlivý |
| Bonasa bonasia | jariabok hôrny |
| Bubo bubo | výr skalný |
| Buteo buteo | myšiak lesný |
| Buteo lagopus | myšiak severský |
| Carduelis carduelis | stehlík pestrý |
| Carduelis chloris | stehlík zelený |
| Carduelis spinus | stehlík čížavý |
| Certhia familiaris | kôrovník dlhoprstý |
| Ciconia ciconia | bocian biely |
| Ciconia nigra | bocian čierny |
| Cinclus cinclus | vodnár potočný |
| Coccothraustes coccothraustes | glezg hrubozobý |
| Columba palumbus | holub hrivnák |
| Corvus corax | krkavec čierny |
| Corvus corone | vrana túlavá |
| Corvus frugilegus | havran čierny |
| Corvus monedula | kavka tmavá |
| Crex crex | chrapkáč poľný |
| Cuculus canorus | kukučka jarabá |
| Delichon urbica | belorítka domová |
| Dendrocopos major | ďateľ veľký |
| Dendrocopos medius | ďateľ prostredný |
| Dryocopus martius | ďateľ čierny |
| Emberiza citrinella | strnádka žltá |
| Emberiza schoeniclus | strnádka trsťová |
| Erithacus rubecula | slávik červienka |
| Falco subbuteo | sokol lastovičiar |
| Falco tinnunculus | sokol myšiar |
| Ficedula hypoleuca | muchárik čiernohlavý |
| Fringilla coelebs | pinka lesná |
| Fulica atra | lyska čierna |
| Galerida cristata | pipíška chochlatá |
| Gallinula chloropus | sliepočka zelenonohá |
| Garrulus glandarius | sojka škriekavá |
| Glaucidium passerinum | kuvičok vrabčí |
| Hippolais icterina | sedmohlások hájový |
| Hirundo rustica | lastovička domová |
| Charadrius dubius | kulík riečny |
| Jynx torquilla | krutihlav hnedý |
| Lanius excubitor | strakoš sivý |
| Locustella fluviatilis | svrčiak zelenkavý |
| Loxia curvinostra | krivonos smrekový |
| Luscinia megarhynchos | slávik krovinový |
| Merops apiaster | včelárik zlatý |
| Motacilla alba | trasochvost biely |
| Motacilla cinerea | trasochvost horský |
| Muscicapa striata | muchár sivý |
| Nucifraga caryocatactes | orešnica perlovaná |
| Oenanthe oenanthe | skaliarik sivý |
| Oriolus oriolus | vlha hájová |
| Panurus biarmicus | fúzatka trsťová |
| Parus ater | sýkorka uhliarka |
| Parus cristatus | sýkorka chochlatá |
| Parus major | sýkorka bielolíca |
| Parus montanus | sýkorka čiernohlavá |
| Passer domesticus | vrabec domový |
| Passer montanus | vrabec poľný |
| Perdix perdix | jarabica poľná |
| Pernis apivorus | včelár lesný |
| Phoenicurus ochruros | žltochvost domový |
| Phylloscopus collybita | kolibkárik čipčavý |
| Phylloscopus sibilatrix | kolibkárik sykavý |
| Phylloscopus trochiloides | kolibkárik zelený |
| Pica pica | straka čiernozobá |
| Picus viridis | žlna zelená |
| Pyrhulla pyrhulla | hýľ lesný |
| Regulus regulus | králiček zlatohlavý |
| Saxicola rubetra | pŕhľaviar červenkastý |
| Saxicola torquata | pŕhľaviar čiernohlavý |
| Scolopax rusticola | sluka lesná |
| Sitta europaea | brhlík lesný |
| Streptopelia decaocto | hrdlička záhradná |
| Streptopelia turtur | hrdlička poľná |
| Strix aluco | sova lesná |
| Strix uralensis | sova dlhochvostá |
| Strurnus vulgaris | škorec lesklý |
| Sylvia atricapilla | penica čiernohlavá |
| Sylvia borin | penica slávikovitá |
| Sylvia communis | penica hnedokrídla |
| Sylvia curruca | penica popolavá |
| Troglodytes troglodytes | oriešok hnedý |
| Turdus merula | drozd čierny |
| Turdus philomenos | drozd plavý |
| Turdus pilaris | drozd čvíkotavý |
| Turdus torquatus | drozd kolohrivý |
| Tyto alba | plamienka driemavá |
| Upupa epops | dudok chochlatý |
| Vanellus vanellus | cíbik chochlatý |
| Mammalia – cicavce |  |
| Barbastella barbastellus | uchaňa čierna |
| Erinaceus concolor | jež bledý |
| Lutra lutra | vydra riečna |
| Lynx lynx | rys ostrovid |
| Muscardinus avellanarius | plch lieskový |
| Myotis myotis | netopier obyčajný |
| Mustela erminea | hranostaj čiernochvostý |
| Neomys fodiens | dulovnica väčšia |
| Plecotus austriacus | ucháč sivý |
| Rhinolophus ferrumequinum | podkovár veľký |
| Rhinolophus hipposideros | podkovár malý |
| Sciurus vulgaris | veverica stromová |
| Sorex araneus | piskor obyčajný |
| Sorex minutus | piskor malý |
| Spermophillus (=Citellus) citellus | syseľ pasienkový |
| Ursus arctos | medveď hnedý |

Poznámka: Druhy európskeho významu sú vyznačené tučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu

Okrem uvedených chránených druhov živočíchov sa z cicavcov vyskytujú ďalšie regionálne významné a vzácne druhy, ako lasica obyčajná (Mustela nivalis), kuna lesná (Martes martes), k. skalná (M. foina), jazvec lesný (Meles meles), bežnejšia je líška (Vulpes vulpes). Z ostatných druhov majú zastúpenie ešte zajac poľný (Lepus europaeus), diviak (Sus scrofa), jeleň (Cervus elaphus), srnec (Capreolus capreolus).

Z biotopov národného a európskeho významu sa v katastri Spišských Vlách vyskytujú nasledovné:

| Kód | Názov biotopu |
| --- | --- |
| Mo 4 | Vegetácia vysokých ostríc |
| Pi 5 | Pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi na plytkých karbonátových a bázických substrátoch |
| Tr 1 | Suchomilné travinno-bylinné a krovité porasty na vápnitom substráte |
| Tr 5 | Suché a dealpínsketravinno-bylinné porasty |
| Tr 6 | Teplomilné lemy |
| Tr 7 | Mezofilné lemy |
| Vo2 | Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharion |
| Br 2 | Horské vodné toky a bylinná vegetácia pozdĺž ich brehov |
| Br 6 | Brehové porasty deväťsilov |
| Lk 1 | Nížinné a podhorské kosné lúky |
| Lk 3 | Mezofilné pasienky a spásané lúky |
| Ra 6 | Slatiny s vysokým obsahom báz |
| Pr 3 | Penovcové prameniská |
| Sk 1 | Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou |
| Sk 6 | Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni |
| Sk 7 | Nesprístupnené jaskynné útvary |
| Ls 1.1 | Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy |
| Ls 1.3 | Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy |
| Ls 2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské |
| Ls 2.31 | Dubovo-hrabové lesy lipové |
| Ls 4 | Lipovo-javorové sutinové lesy |
| Ls 5.1 | Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy |
| Ls 5.2 | Kyslomilné bukové lesy |
| Ls 5.4 | Vápnomilné bukové lesy |
| Ls 6.2 | Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy |
| Ls 8.0 | Jedľové a jedľovo-smrekové lesy |

Poznámka: Biotopy európskeho významu sú vyznačené tučne, ostatné biotopy sú národného významu

-	Funkcie obce saturované v záujmovom území

Mesto vzhľadom na svoju geografickú polohu bude aj v budúcnosti zohrávať úlohu spádového centrá pre okolité obce, hoci bude viazané na vyššiu občiansku vybavenosť v okresnom meste Sp. Nová Ves. Základná vybavenosť  bude v meste zastúpená existujúcimi , ale aj navrhovanými zariadeniami v potrebnom množstve a štruktúre. V novokoncipovaných vzťahoch uvažuje územný plán s aktívnym prepojením turistických aktivít smerom na juh, k stredisku cestovného ruchu Za horou a odtiaľ do Volovských vrchov, tak na západ ako aj na východ. Mesto popri hlavnej obytnej funkcii bude vytvárať podmienky aj pre rozvoj výroby v južnej a východnej časti. Mimo týchto funkcii mesto bude zohrávať aj významnú úlohu v oblasti školstva, zdravotníctva a ostatných služieb aj pre celé spádové územie.

###### A.2.5 Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania.

-	Stanovenie základnej urbanistickej koncepcie a kompozície obce.

Mesto má historický mestský pôdorys ranných kolonizačných miest, pretiahnuté vretenovité námestie v smere sever - juh, ktoré priečne pretína cesta Košice – Sp. Nová Ves a vytvára nepravidelnú priečnu os. Pôvodná zástavba vznikala okolo námestia v centre, kde sa nachádzajú radnica, ev. kostol a severozápadne na vŕšku rím. kat. kostol  sv. Jána Krstiteľa. Tieto objekty tvoria urbanistické a pohľadové dominanty mesta. Do roku 1945 malo mestečko pomerne malý pôdorysný tvar, ekonomická radová zástavba sa sústreďovala okolo námestia a priľahlých ulíc s hospodárskymi budovami v úzadí. V povojnovom období nastáva progresívna výstavba rodinných a bytových domov, čo malo za následok vyľudňovanie jadra mesta,  pre náročnú údržbu a prestavbu pôvodných radových domov.

Táto základná kompozícia bola výrazne narúšaná stratou jasných kompozičných zámerov, kedy výstavba predbiehala uvážlivé urbanistické koncepty. Najvýraznejšie sa deficit urbanistického konceptu prejavil západne od historického jadra a v časti Štiavník na juhozápadnom okraji mesta. Dopravný chaos obytných uličiek neumožňuje ani dnes prijať jasnú dopravnú kostru v tejto časti mesta. Rozvoj územia južným smerom je obmedzovaný trasou železničnej trate Žilina – Košice a severne zase je obmedzenie z dôvodu 400 KV VVN linky. Na pôdorysnom tvare mesta z obdobia socializmu sa výrazne podieľali funkčné plochy poľnohospodárskej výroby na východnom okraji mesta, kde boli situované hospodárske dvory bývalých štátnych majetkov. Dnes sú tieto priestory z veľkej časti reštrukturalizované na priemyselné areály ALCUPRO – spracovanie druhotných surovín - hliník, VERNER – výroba kotlov ústredného kúrenia .Druhým priemyselným areálom je územie popri železničnej stanici, kde sú prevádzky zámočníckej výroby, píla, spracovanie kameňa a sídlo firmy Poľnonákup Spiš.  V takto špecifických podmienkach je nutné pristúpiť k určitému kompromisu. Práve plochy západne od mesta možno považovať za perspektívne rozvojové plochy obytnej a polyfunkčnej zástavby. Tu je predpoklad výstavby novej železničnej stanice v uvažovanej koncepcii modernizácie železničnej trasy, na ktorú sa bude viazať nová plocha bývania a vybavenosti. Popri týchto aktivitách bude potrebné akceptovať výhľadovú trasu obchvatovej komunikácie z ÚPN VÚC Košického samosprávneho kraja, na ktorú sa viaže odbočenie na Spišské Podhradie. 	Samostatnou časťou je Dobrá Voľa pôvodná osada talianskych kamenárskych majstrov, ktorá je v súčasnosti v značne devastovanom stave obývaná rómskym etnikom. Tu sa navrhuje ďalšia bytová výstavba na priľahlých pozemkoch a v priestoroch bývalého šľachtiteľskej stanice uvažujeme so zriadením komplexnej občianskej vybavenosti vrátane školy a športových plôch.

Rekreačná oblasť Za horou potrebuje v prvom rade dobudovanie služieb a vybavenosti, aby mohla slúžiť aj pre cudzích návštevníkov, ako nástupný bod do turisticky atraktívneho prostredia Volovských vrchov. Rozširovanie plôch súkromných rekreačných chát je možné iba za akceptácie chránených prírodných území. Doterajšia zástavba rekreačných chát je sústreďovaná v blízkosti existujúceho rybníka. Tu vzniká aj prirodzené centrum rekreačnej lokality, zatiaľ s nepostačujúcou vybavenosťou. Výhľadovo sú perspektívne plochy vývoja západne k časti Blatná v mieste pôvodnej maštale – kejdy.

Problémovou lokalitou je v minulosti budovaný, ale nedokončený rekreačný areál bývalého Tatrasvitu smerom do Jánskej doliny. Ruiny rozostavaného hotela ohrozujú okolie a je nutné pristúpiť k jeho hospodárnemu využitiu. Dá sa predvídať, že existujúca železobetónová skeletová konštrukcia bude čiastočne využitá na dostavbu rekreačného zariadenia, ale možná je aj alternatíva jej asanácie. Dostupnosť vybudovanej technickej infraštruktúry v danej časti dáva predpoklad na budovanie rekreačných chát.

A.2.6	 Návrh funkčného využitia územia obce.

Na základe potrieb zo schváleného zadania boli v území navrhnuté rozvojové plochy v lokalitách, ktoré odporučilo zadanie na základe rozborovej časti prieskumov pre ÚPN.

Potreby bývania

Pre potreby bývania návrh ÚPN uvažuje s následným riešením :

- prestavbami starších domov, prístavbami a nadstavbami.

- Výstavba rodinných domov v zastavanom území mesta je navrhovaná v lokalitách Patria, Malé pole, Štiavnik, Pri Žehrici. Drobné doplnenia je možné urobiť aj v záhradách existujúcej zástavby, najmä však v lokalitách ul. Vajanského, pri Mlyne. Výhľadovo je možné uvažovať aj so zástavbou pod Dreľušom.  Táto zástavba je podmienená zložitými majetkoprávnymi vzťahmi. Preto navrhovaná zástavba západne od centrálnej časti vytvára nové rozvojové možnosti s kombináciou obytnej zástavby tak v rodinných ako aj bytových domoch. Alternatívne je možné uvažovať aj s novým polyfunkčným centrom, kde by sa preväzovali funkcie bývania a vybavenosti posadené do plôch zelene. Návrh konceptu vytvára rezervy disponibilných plôch aj pri zvýšenom záujme o výstavbu rodinných a polyfunkčných domov.

- Alternatívne sa dá pozerať aj na východnú časť Vajanského ulice, kde je možné uvažovať s totálnou prestavbou ulice v dôsledku zlého technického stavu bytového fondu, ale hlavne v dôsledku veľkého dopravného zaťaženia na ulici.

- V tejto súvislosti je potrebné spomenúť aj výstavbu nových bytov v rómskej lokalite v časti Dobrá Voľa.

- Zadanie vymedzilo časové horizonty návrhu v dvoch etapách, k roku 2020 a 2025, avšak v riešení územia to nezohráva zásadný význam. Disponibilita navrhovaných plôch zástavby umožňuje zástavbu bez časovej podmienenosti.

Prípustné využitie funkčných plôch bývania

Pre funkčné plochy bývania je prípustná zástavba bytových a rodinných domov podľa jednotlivých lokalít a návrhu územného plánu.

Obmedzujúce funkcie v plochách bývania sú doplnkové funkcie bývania ako sú prevádzky drobného obchodu, služieb, domácej výroby bez vedľajších negatívnych vplyvov ako hluk, prašnosť či dopravná zaťaženosť. Povolený je aj chov drobného zvieratstva pre vlastnú potrebu.

Nepovolené sú výrobné prevádzky , ktoré svojím charakterom znehodnocujú obytné prostredie, veľké obchodné prevádzky, herne a pohostinstvá, chovné stanice zvierat a všetky prevádzky, ktoré by narúšali kvalitu obytného prostredia

Plochy občianskej vybavenosti

Koncepcia rozvoja občianskej vybavenosti je postavená na dôslednom zhodnotení existujúcej vybavenosti. V súčasnosti ma mesto všetku druhovú skladbu občianskej vybavenosti. Tá je v podstatnej miere sústredená v centrálnej časti. Mestský úrad, kultúrny dom, nákupné centrum, rímsko-katolícky a evanjelický kostol tvoria kostru občianskej vybavenosti centra. Parter domoradia historického jadra tvorí systém obchodov a služieb a vytvára typický kolorit malého mesta. V minulosti základné školy boli sústredené na severnom okraji mesta smerom k Sp. Podhradiu. Výstavbou nových mestských časti južným smerom k železničnej stanici bola v 60-tých rokoch vybudovaná nová základná škola slúžiaca aj pre celé spádové územie. Tá sa v roku 1992 rozdelila na Cirkevnú školu sv. Jána krstiteľa a pôvodnú štátnu základnú školu. Mimo dvoch základných škôl, špeciálnej základnej školy internátnej , materských škôlok je v meste je aj hasičská zbrojnica a zdravotné stredisko. Výrazne však chýba autobusové nástupisko, ako jeden z rozhodujúcich dopravných spojníc mesta s okolitými obcami a regiónom.

Návrh územného plánu popri doterajšej občianskej vybavenosti uvažuje s novým polyfunkčným centrom v lokalite Malé pole, kde sa do priestoru Štiavnik presúva aj nová železničná stanica. Táto lokalita kontinuálne nadväzuje na pôvodnú zástavbu a vytvára nové rozvojové plochy nielen pre bývanie a základnú občiansku vybavenosť, ale aj pre sieť obchodných reťazcov situovaných vo výhľade na západnom okraji riešeného územia.

Všetky navrhované lokality obytnej zástavby majú navrhnuté aj plochy základného občianskeho vybavenia. Návrh ÚPN uvažuje tiež s potrebami pre domov sociálnych služieb.

Miestna časť Dobrá Voľa nemá žiadnu vybavenosť, hoci je kontinuálne napojená na rómsku osadu Žehra – Dreveník, ktorá má kultúrny dom, základnú školu 1-4 a materskú škôlku. Pre obyvateľov Dobrej Vole návrh uvažuje s reštruktiuralizáciou pôvodného dvora a objektov šľachtiteľskej stanice na Dobrej Voli pre potreby občianskeho vybavenia a športu. Predpokladá sa tu nová základná škola (1, - 4. ) ročník, obchodná sieť a zábavne zariadenie.

Samostatnú pozornosť si vyžaduje vybavenosť v centrách turistického ruchu ako je časť Za horou a Blatná. Tu je potrebné popri existujúcich sezónnych občerstvovacích zariadeniach vybudovať sieť služieb a obchodov, niektorých s celoročnou prevádzkou, pretože rekreačné aktivity je potrebné podporovať celoročne, ba niektorí obyvatelia tu už aj trvalo bývajú.

Prípustné využitie funkčných plôch občianskej vybavenosti

Plochy sú v prvom rade určené pre základnú občiansku vybavenosť pozostávajúce z plôch pre kultúru, školstvo, zdravotníctvo, hasičov, miestnu samosprávu a štátnu správu, políciu a rad základných komunálnych služieb verejného charakteru. V rámci plôch občianskej vybavenosti majú byť rezervované aj plochy parkovísk a peších komunikácii.

Obmedzujúce funkcie predstavujú plochy služieb a športu súkromného charakteru, výrobné prevádzky.

Nepovolené sú výrobné prevádzky , ktoré svojím charakterom znehodnocujú prostredie občianskej vybavenosti ako je výroba, skladovanie, poľnohospodárske zriadenia a pod.

Plochy rekreácie a športu

V meste Spišské Vlachy bol dlhodobo budovaný dobrý vzťah k športovým aktivitám. Najmasovejším športom je futbal zastúpený od žiackych až po seniorské družstva. Popri futbalovom klube je tu lyžiarsko-turistický oddiel MŠK Tatran a motokrosový klub. Športové ihriská v Rudoľovej záhrade a priľahlé futbalové ihrisko tvoria základ športových plôch v meste. Tu je navrhovaná aj viacúčelová hala slúžiaca aj pre zimné športy. Ďalšie plochy sú pri základných školách. Krosový areál je v lokalite Turliky pri ceste do rekreačnej lokality Za horou. Tieto plochy v plnej miere vykrývajú potreby mesta. Dôležité je však vytvárať dostatok plôch pre šport detí v obytných zónach. Práve také plochy navrhuje územný plán v nových rozvojových lokalitách bývania.

V lokalite Dobrá Voľa sú plochy športu vyčlenené v bývalom areáli šľachtiteľskej stanice, kde je navrhovaná aj škola.

Rekreačným zázemím mesta je lokalita Za horou. Tu popri vodných plochách rybníkov, rekreačných chatách a predovšetkým krásneho prírodného prostredia je táto lokalita aj miestom organizovania letných kántri festivalov. Územie umožňuje dobudovať túto lokalitu o ďalšie rekreačné plochy, avšak nutnou podmienkou je ochrana prírody, zvlášť smerom do Jánskej doliny. Komplexnosť areálu je potrebné doplniť potrebnou občianskou vybavenosťou hlavne v oblasti služieb.

Plochy výroby a skladov

Mesto má najväčší výrobný areál situovaný na východnom okraji, kde na hospodárskom dvore bývalých štátnych majetkov vznikli nové výrobné prevádzky ako Alcupro na spracovanie odpadu farebných kovov, Werner Slovakia – výroba vykurovacích kotlov, ale zostala tam ešte aj časť poľnohospodárskej výroby. Druhým výrobným centrom je územie medzi riekou Hornád a železničnou stanicou. Tam popri objektoch firmy Poľnonákup Spiš sú aj prevádzky kameňopriemyslu, drevárskej a zámočníckej výroby. Návrh ÚPN počíta so zachovaním výrobných plôch v spomínaných lokalitách a výhľadovo rezervuje plochy pre priemyselný park v lokalite západne od existujúceho areálu Poľnonákup Spiš.

Plochy dopravy

Cestná doprava

Dopravný systém mesta je postavený na existujúcej dopravnej sieti, ktorá je vedená stredom mesta. Križovatka ciest II. tried v centre mesta spôsobuje vážne dopravné problémy a ohrozuje bezpečnosť chodcov v meste. Táto základná kostra ciest vedená v smere sever – juh a východ – západ je postupne rozvetvená do siete mestských obslužných komunikácii si vyžaduje dôsledné prehodnotenie. Návrh ÚPN VÚC Košického samosprávneho kraja uvažuje s vybudovaním južného obchvatu mesta na ceste II/536 Košice – Sp. N. Ves, od ktorého sa odpája západne od mesta západný obchvat cesty II/547 Sp. Vlachy – Sp. Podhradie. Tieto zámery výrazne pozitívne ovplyvnia dopravné zaťaženie centra. V centre je potrebné upraviť aj križovatku, ktorá je neprehľadná a je miestom častých dopravných nehôd. Tieto zámery boli prevzaté do návrhu územného plánu zo zadania a ÚPN VÚC. V novo navrhovaných lokalitách je dopravný systém podriadený jednotlivým funkčným plochám. Výraznou zmenou prechádza samotné centrum preorganizovaním autobusových zástaviek a parkovania v centre mesta.

Železničná doprava

Výraznou dopravnou investíciou je aj modernizácia železničnej trate č. 40 Košice – Žilina. V katastri mesta sa prejaví novou dopravnou trasou, ktorá sa oproti pôvodnej trase posúva severným smerom bližšie k obytnej zástavbe, kde sa uvažuje aj s novou železničnou stanicou. Tento fakt výrazným spôsobom zasahuje aj do organizácie dopravného systému v rámci celého mesta.

Turistické a cyklistické trasy

Mesto je potrebné napojiť na systém turistických chodníkov vo väzbe na  regionálnu sieť vedúcu od Olcnavy popri Hornáde a rekreačnou lokalitou Za horou. V samotnom meste je potrebné vytvoriť systém peších chodníkov spájajúcich centrum  s jednotlivými časťami mesta a rozvojovými aktivitami cestovného ruchu .

Plochy zelene

V  zastavanom území mesta zeleň tvorí významný podiel plôch. Parkové plochy v centre mesta a v Rudoľovej záhrade v športovorekreačnom bloku tvoria podstatný podiel zelene v centrálnej časti mesta, ktorej je potrebné venovať odbornú pozornosť. Verejná zeleň je zastúpená  aj ako sprievodná zeleň vodných tokov. Zeleň vo voľnej krajine je podriadená veľkoplošnému hospodáreniu a bude potrebné v návrhu pozemkových úprav vychádzať z návrhu revitalizácie krajiny, ktorá by mala vytvárať vyváženú krajinnú štruktúru. Návrh uvažuje s vytváraním nových verejných plôch zelene hlavne v blízkosti obytných plôch, novej železničnej stanice a tiež ako izolačná zeleň výrobných prevádzok.

Lesy sú v dostupnej vzdialenosti od mesta, pričom podstatná časť lesov je chránená s rôznym stupňom ochrany.

.

Ostatné plochy

Ako vážny problém pri likvidácii domáceho odpadu väčších rozmerov ako sú staré sporáky, práčky apod., ktoré sa stavajú častým zdrojom neorganizovaných skládok v okolí mesta. Návrh ÚPN určuje vyhradené plochy v okrajových polohách mesta, hlavne v priestoroch hospodárskeho dvora bývalých štátnych majetkov, kde je možné sústreďovať odpad tohto typu, ktorý bude v určitých intervaloch vyvážaný do zberných surovín. Tento problém je v plnej kompetencii mesta. V blízkosti ČOV je navrhované aj miestne kompostovisko.

- Zásady ochrany a využitia kultúrnohistorických a prírodných hodnôt

Ochrana kultúrnohistorických hodnôt

Spišské Vlachy ležia na východnom Slovensku. Je to mesto s bohatou históriou. Toto tvrdenie potvrdzujú sídliskové nálezy, eneolitická  kanelovaná keramika zo staršej doby bronzovej, ale aj mladšej doby bronzovej, kultúra otomanská a pilinská z halštatu. Významný je i hromadný nález bronzových predmetov z mladšej doby bronzovej, avšak historicky potvrdené začiatky mesta siahajú  až do 2. pol. 12. stor. .Spišské Vlachy vznikli na starej veľkej ceste tzv. Gemerskej, ktorá spájala Poľsko s Dolnou Zemou. Mesto malo svoj vlastný rázovitý život už v čase stavby ešte dreveného Spišského hradu. Najmä  po 10. stor. sa vplyv Spišského hradu uplatňuje v živote tejto osady. Obec sa v písomných prameňoch spomína ako Villa latina, Villa italica, Italo villa. Roku 1271 Štefan V. udelil mestu právo konať súdy, ktoré v r.1273 potvrdil Ladislav V. Toho istého roku bolo mestečko vyňaté spod právomoci Spišského prepošta a bolo priamo podriadené ostrihomskému  arcibiskupovi, čo veľmi názorne poukazuje na jeho význam. Roku 1507 od Ladislava II. dostalo právo konať týždenné a výročné trhy. Tieto privilégiá znovu potvrdil kráľ Matej roku 1612. Mária Terézia počet výročných trhov ešte zvýšila. Ladislav dal mesto v roku 1412 spolu s 12 ďalšími mestami do zálohy Poľsku. To trvalo 360 rokov. Ako názov mesta napovedá pôvodnými osadníkmi mestečka boli taliani /Toskánsko/. Boli to remeselníci kamenári, ktorých sem prilákalo nesmierne bohatstvo dreveníckeho travertínu. Prví osadníci tzv. Vlasi pochádzali z Toskánska, čo dokazuje aj svätý patrón kostola v Spišských Vlachoch sv. Ján Krstiteľ. Každému nezaujatému bádateľovi je dnes jasné, že pôvodným obyvateľstvom v tejto oblasti bolo obyvateľstvo slovanské, o  čom svedčí mnoho nálezov sídlisk z veľkomoravského obdobia. Tieto sa nachádzajú aj na území tohoto mestečka. Neskôr tu nachádzame aj obyvateľstvo nemecké, maďarské, rusínske a obyvateľstvo hovoriace poľským nárečím. Keďže Spiš je kraj hornatý a v stredoveku bol zarastený hustými lesmi. Pre pôvodný ľud pastierov a primitívnych roľníkov tento kraj nemohol byť príťažlivý. Všeobecne sa súdi, že s týchto dôvodov bol Spiš do Uhorska začlenený a okupovaný maďarskými zemepánmi až zač. 12.stor.. Písomné pramene o Spiši sa vyskytujú až od zač.12.-13. storočia. Kým pre iné oblasti Slovenska ich máme už z druhej pol. II.stor. /napr. listina pre Hronský sv. Beňadik z roku 1075/. Ak popisujeme vznik miest, musíme najprv zistiť čo sa v minulosti považovalo za mesto. Stredoveký dojem mesta je značne odlišný od nášho pojmu. Kým dnes sa za mesto považuje osídlenie s určitým množstvom obyvateľstva a primerane vybavené obč. vybavenosťou. Je akýmsi hospodárskym a administratívnym  centrom regiónu, alebo aspoň blízkeho okolia. V stredoveku sa mesto meralo inými meradlami. Počet obyvateľov nebol rozhodujúci a niektoré mestá mali len niekoľko domov. Najhlavnejším faktorom bolo, že obyvateľstvo mesta bolo slobodné a nebolo poddaným zemepánov. Ako takí mohli vykonávať remeslá a svoje výrobky predávať. Mohli si nadobudnúť majetok s ktorým voľne nakladali. Ak obyvatelia nejakej osady, alebo usadlosti získali tieto výsady môžeme tu hovoriť o meste. Ruka v ruke s týmito výhodami rástla politická a hospodárska moc týchto miest. Výraznou mierou sa na prosperite mesta podieľali z Nemecka. Talianska atď., ktorí mali už spomenuté výhody. To spôsobilo kolonizáciu oblasti Spiša. Slovania tu žili v pôvodných obciach, boli riadne zorganizovaní a dokonca vybudovali obranný systém proti postupujúcim Maďarom. Žili v roztrúsených dedinách v okolí ciest a riek. Zaoberali sa prevažne poľnohospodárstvom.  V hnileckej doline zaiste aj baníctvom. Kraj nebol príliš husto osídlený. V 13.stor. už Slovania vystupujú ako poddaní zemepánov, alebo ako služobníci Spišského hradu centra spišskej župy. Veľký význam má pre Spiš nemecká kolonizácia prebiehajúca od polovice 12. storočia do prvej pol. 13. storočia. Kvôli tomu, že nemeckí kolonisti pochádzali z rozličných oblastí, nemá kolonizácia jednotný charakter. V zásade môžeme hovoriť o troch druhoch nemeckej kolonizácie. Prvá kolonizácia - banícka v údolí Hnilca, kolonizácia meštiansko-roľnícka na strednom Spiši., /okolie Hornádu a horný tok Popradu/ a kolonizácia roľnícka na základe šoltýskeho  práva na severnom Spiši. Okolie Gelnice bolo Nemcami kolonizované už v 12.stor..  Pochádzali z Bavorska a dostali sa k nám cez Čechy. Najprv osídlili Gelnicu, kde vzniklo ich centrum. Neskoršie založili ďalšie známe banícke mestečká napr. .Smolník v 13. stor., Mníšek nad Hnilcom pred r. 1243, Švedlár pred rokom 1255, a iné. Všetky tieto mestá patrili ku Gelnici a museli sa riadiť jej právom. Zaoberali sa baníctvom a spracovaním železa, čiastočne aj prácami v lese a pálením dreveného uhlia. Kolonizácia stredného Spiša je omnoho zložitejšia. .Mnoho bádateľov súdi, že ich pravlasťou bolo Sasko, pretože v listinách sa nazývajú Sasmi /Saxones/. Podrobný jazykový prieskum ukázal, že ich pravlasť môžeme posunúť viac na západ. Časť kolonistov pochádzala z Flandier /dnešné Belgicko/ a časť pravdepodobne pochádzala zo Sliezska. Na Spiš však neprišli priamo. Mnohí sa sem dostali cez Sliezsko a Poľsko. Nemci na Slovensko prišli pravdepodobne za doby panovania Ondreja II.. Teda to bolo do polovice 12. storočia. Nie je to totiž doložené žiadnou historickou listinou. Z najstaršej listiny pre Spiš z roku 1209 vieme, že vtedy už existovala obec Žakarovce, ktorá bola nemeckou obcou. Aj z iných prameňov vieme, že Nemci tu za tatárskeho vpádu už boli. Zistili sme, že začiatkom 15.storočia na Spiši Nemci už určite boli a nepochybná je i tá skutočnosť, že veľká ich časť sem prišla i po tatárskych vpádoch. Kolonizácia stredovekého Spiša vo významnej miere začína v poslednej štvrtine 12.storočia. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a postupom času zakladali mestá, tak vznikla Levoča, Kežmarok a ďalších 24 spišských miest. Kolonizácia severného Spiša prebiehala iným spôsobom, bola vyvolaná iniciatívou poľských vrchností, tá doviedla kolonistov, aby zakladali mestá a dediny. Hovoríme tomu šoltýsovská kolonizácia. Prebiehala v polovici 13.stor. až do druhej pol.15.storočia. Takto bol napríklad znovu založený Podolínec roku 1244, alebo Chmeľnica. Okrem uvedených kolonizácií stretávame sa v jednom meste i s kolonizáciou románskou. Hovorí o tom i samotný názov mesta Spišské Vlachy. Tu vzniklo veľa dohadov. Mnohí autori tvrdili, že mesto založili Taliani z Dalmácie, ktorí sa sem usídlili kvôli drevenickému travertínu. Iní ich zase považujú za odštiepenú časť sedmohradských Sasov. Jazyk sa nezachoval. Dnes sa nám zdá, že je isté, že títo Románi sem prišli z Valónska /dnešné Belgicko/ spolu zo strednospišskými Nemcami a Flandrami, keďže rozprávali nárečím románskym dostali podľa toho pomenovanie. Vieme toľko, že v 13.storočí sa niektorí spišskí grófi spomínali ako „comes saxonu et latinorum" a v roku 1217 sa spomínajú už medzi mestami spoločenstvo spišských Sasov. Spomínané privilégium kráľa Belu IV. z roku 1243 dáva obyvateľom mestské práva t. j. nezávislosť od svetských a duchovných vrchností župy, právo dedičné a ostatné práva ako ich užívali spišskí Nemci. Je však zaujímavé, že nikdy nepatrili pod spišského prepošta, ale boli priamo podriadení ostrihomskému arcibiskupovi.

Mestský pôdorys má osnovu ranných kolonizačných miest s pretiahnutým vretenovitým námestím. Do námestia ústi 5 ulíc, na pôdorysnej osnove vyrástli skupiny domov rozčlenených do pravidelných blokov. Z výnimkou časti Za vodou, ktorá sa prispôsobovala nepravidelnosti terénu. V blízkosti kostola sv. Jána Krstiteľa a pri vidlici hlavnej komunikácie smerujúcej na Spišské Podhradie a bočnej ulice na Spišskú Novú Ves stojí staré mestské pretórium, bývala radnica, ktoré bolo postavené pravdepodobne až v 14.stor. Sú to vlastne dve budovy spojené spoločným múrom. Jedna slúžia ako radnica a druhá bola kaplnkou. Severné priečelie radnice má zavalitú vežu. Kaplnka však v roku 1885 spolu s vežou a hodinami vyhorela. V roku 1886 bola obnovená. Veža tvorí dominantu námestia. Stredoveký vzhľad mesta sa zmenil po požiari v roku 1666, keď štítové strechy nahradili sedlovými. Centrum starého mesta tvorili dvojpodlažné viacosé meštianske domy priechodného typu. Miestnosti týchto domov bývajú zaklenuté krížovými klenbami, sieťovými klenbami zo štukami, alebo sú prekryté trámovými stropmi. Viacero domov má v zadnej časti čiernu kuchyňu vyskytujú sa gotické, renesančné, barokové meštiacke domy, ale väčšina z nich má stredoveké základy. Dominantou južnej časti námestia je evanjelický kostol z roku 1787. Ten bol postavený na mieste starého dreveného kostola z roku 1094, ktorý roku 1727 vyhorel. Na námestí stojí mariánsky barokový stĺp z roku 1728 s barokovou sochou Immaculaty. Najvýznamnejšou dominantou mestečka je kostol sv. Jána Krstiteľa stojí na miernom vŕšku okolo zo zvyškami niekdajších ochranných múrov za ktorými sa obyvateľstvo mestečka v časoch nebezpečenstva bránilo. Prvotný kostol tu stál už pred tatárskym vpádom, za tatárskeho plenu zanikol, načo obyvateľstvo r. 1290 postavilo nový jedno lodný kostol s drevenou povalou. Tento kostol bol vybudovaný v prechodnom slohu, čoho stopy vidíme podnes v románskom pilieri na víťaznom oblúku. Ak sa budeme bližšie zaoberať románskou architektúrou okolo polovice 13. storočia zistíme, že lokalita Spišské Vlachy /Villa Latina, Szapes Olaszi, Walendorf/ bola miestom pobytu talianskych kamenárov, pracujúcich v zmienenej dobe jak na Spišskom hrade, tak na Spišskej Kapituli.

V Ústrednom zozname pamiatkového fondu je v súčasnosti zapísaných tri kostoly, pomník padlým v I. sv. vojne, pomník P.O. Hviezdoslava, socha na stĺpe Immaculata, rím.kat. farský úrad, administratívna budova mestského úradu, kováčska dielňa, liehovar a 48 meštianskych domov.

.

Objekty zapísané v ÚZ PF

| objekt číslo | popis, číslo parcely | vlastník | využitie |
| --- | --- | --- | --- |
| 811 | rím.kat. kostol sv. Jána Krstiteľa, sakrálna stavba, č.p. 1, Jarná ul. č.1, postavený 1.po. 13.st., zmeny 1434, gotika | rímsko- katolícky farský úrad | využívaný |
| 812 | rím.kat. malý kostol Nanebovzatia Panny Márie, č.p. 194,195, sakrálna stavba, bývalá radnica, Požiarnická ul. 69, 15.st.,renesancia | rímsko- katolícky farský úrad | využívaný |
| 810 | ev. kostol, sakrálna stavba, č.p. 1061 SNP 56, 1787, klasicizmus | ev. farský úrad | využívaný |
| 1630 | pomník padlým v I.sv.vojne, č.p. 9, mestský cintorín | samospráva | využívaný |
| 1631 | pomník P.O.Hviezdoslava, , č.p. 1933 Kostolná, v parku | samospráva | využívaný |
| 1265 | socha na stĺpe, Immaculata, č.p. 1952/2 1759, barok | samospráva | využívaný |
| 809 | rím.kat. farský úrad, budova, č.p. 10/1 15.st., renesancia, 2-priestor, | rímsko- katolícky farský úrad | využívaný |
| 4482 | administratívna budova, SNP 34, č.p. 196, 2.pol. 19.st.,neskorý klasicizmus | samospráva | využívaný |
| 4459 | kováčska dielňa, SNP 58, č.p. 270, kamenná stavba, 50.roky 19.st., | súkromný vlastník | využívaný |
| 4460 | liehovar, Mlynská 11, č.p. 124,125 1920, historizmus | budova firmy | bez využitia |
| 10908 | dom meštiansky a sypanec, č.p. 1884/1, Kostolná 11, prejazdový, radový, pol. 15.st., 3-trakt,klasicizmus, sypanec, ľudový staviteľ | súkromný vlastník maloobchod | využívaný |
| 10909 | dom meštiansky, č.p. 1897, Kostolná 12, prejazdový, radový, pol. 15.st., 3-trakt,klasicizmus | súkromný vlastník | využívaný |
| 10910 | dom meštiansky, č.p. 1889, Kostolná 16, prejazdový, radový, pol. 15.st., 2-trakt,klasicizmus | súkromný vlastník | bez využitia |
| 808 | dom meštiansky, č.p. 1902, Kostolná 20, radový, 1600-1620, barok neskorý | súkromný vlastník | využívaný |
| 10911 | dom meštiansky, č.p. 1919, Kostolná 26, prejazdový, radový, pol. 15.st., 2-trakt,klasicizmus | súkromný vlastník | využívaný |
| 10912 | dom meštiansky, č.p. 1926, Kostolná 27, prejazdový, radový, pol. 15.st., 2-trakt,klasicizmus | súkromný vlastník | využívaný |
| 10913 | dom meštiansky, č.p. 1927,Kostolná 28, prejazdový, radový, pol. 15.st., 3-trakt,klasicizmus | súkromný vlastník ostatné služby | využívaný |
| 10914 | dom meštiansky, č.p. 1928, Kostolná 29, prejazdový, radový, pol. 15.st., 2-trakt,klasicizmus | súkromný vlastník maloobchod | využívaný |
| 10915 | dom meštiansky s areálom, č.p. 1932, Kostolná 30, prejazdový, radový, pol. 15.st., 3-trakt,klasicizmus, K.Kalchbrenner - hospodárska budova, baroková - pamätná tabuľa | súkromný vlastník maloobchod | využívaný |
| 10916 | dom meštiansky, č.p. 1934/1, Kostolná 31, prejazdový, radový, koniec 15.st., 2-trakt,barok | súkromný vlastník | využívaný |
| 10917 | dom meštiansky, č.p. 1940, Kostolná 32, prejazdový, radový,15/16.st., 2-trakt, barok | súkromný vlastník | využívaný |
| 10666 | dom meštiansky, č.p. 1941, Kostolná 33, radový, 2.pol. 14.st., 3-trakt, renesancia | byt. hospodárstvo maloobchod | využívaný |
| 10918 | dom meštiansky, č.p. 1946, Kostolná 34, prejazdový, radový, pol. 15.st., 2-trakt,klasicizmus | súkromný vlastník maloobchod | využívaný |
| 10919 | dom meštiansky, č.p. 1951, Kostolná 36, prejazdový, radový, pol. 15.st., 2-trakt,klasicizmus | súkromný vlastník služby | využívaný |
| 10677 | dom meštiansky, č.p. 1953, Kostolná 37, radový, pol. 15.st., 2-trakt | súkromný vlastník | využívaný |
| 807 | dom meštiansky, č.p. 1959, Kostolná 38, nárožný, 1621, 2-trakt, renesancia neskorá | súkromný vlastník maloobchod | využívaný |
| 10920 | dom meštiansky, č.p. 1960, Kostolná 39, prejazdový, nárožný, pol.15.st., 2-trakt, klasicizmus hospodárska budova, 19.st., č.p. 1960/1 | súkromný vlastník maloobchod | využívaný |
| 801 | dom meštiansky, č.p. 13/1, Požiarnická 40, radový, 15.st.,renesancia | súkromný vlastník | využívaný |
| 803 | dom meštiansky, č.p. 14, Požiarnická 41, radový, barok | súkromný vlastník | využívaný |
| 10921 | dom meštiansky, č.p. 17, Požiarnická 42,prejazdový, radový, 2.pol. 17.st., | súkromný vlastník | využívaný |
| 10922 | dom meštiansky, č.p. 23, Požiarnická 44, prejazdový, radový, kon. 15.st., renesancia, 2-trakt | súkromný vlastník | bez využitia |
| 10923 | dom meštiansky, č.p. 31, Požiarnická 46, prejazdový, radový, 2.pol.16.st.,klasicizmus, 2-trakt | súkromný vlastník | bez využitia |
| 10924 | dom meštiansky, č.p. 32, Požiarnická 47, prejazdový, radový, 2.pol.18.st.,klasicizmus, 2-trakt | súkromný vlastník | využívaný |
| 10925 | dom meštiansky, č.p. 35, Požiarnická 48, prejazdový, radový, 1.pol.17.st.,klasicizmus, 2-trakt | súkromný vlastník | využívaný |
| 10926 | dom meštiansky, č.p. 40, Požiarnická 51, prejazdový, radový, koniec16.st.,renesancia, 2-trakt | súkromný vlastník maloobchod | využívaný |
| 10927 | dom meštiansky, č.p. 48, Požiarnická 54, prejazdový, radový, pol. 16.st., klasicizmus, 2-trakt | súkromný vlastník | využívaný |
| 10928 | dom meštiansky, č.p. 53, Požiarnická 56, prejazdový, radový, zač.19.st., klasicizmus, 3-trakt | súkromný vlastník | využívaný |
| 10929 | dom meštiansky, č.p. 59, Požiarnická 58, prejazdový, radový, pol. 15.st., renesancia, 2-trakt | súkromný vlastník | bez využitia |
| 10930 | dom meštiansky, č.p. 60, Požiarnická 59, radový, 2.pol. 18.st., klasicizmus | súkromný vlastník | využívaný |
| 10931 | dom meštiansky, č.p. 66, Požiarnická 61, prejazdový, radový, 1.pol.18.st.,klasicizmus, 3-trakt | súkromný vlastník | využívaný |
| 10932 | dom meštiansky, č.p. 71, Požiarnická 62, prejazdový,radový,koniec15.st.,klasicizmus, 2-trakt | súkromný vlastník | využívaný |
| 10933 | dom meštiansky, č.p. 253, SNP 14, nárožný, 16./17. st., klasicizmus, 1-trakt | súkromný vlastník | využívaný |
| 10934 | dom meštiansky, č.p. 252, SNP 15, prejazdový, radový, pol. 16. st., klasicizmus, 3-trakt | súkromný vlastník | bez využitia |
| 10935 | dom meštiansky, č.p. 249/1, SNP 16, prejazdový, radový, 1751, barok, 3-trakt | súkromný vlastník | využívaný |
| 10936 | dom meštiansky, č.p. 247/1, SNP 17, prejazdový, radový, 2.pol. 18.st., barok, 2-trakt | súkromný vlastník | využívaný |
| 10937 | dom meštiansky, č.p. 246/1, SNP 18, prejazdový, radový, 2.pol. 15.st., barok, 2-trakt | súkromný vlastník | využívaný |
| 806 | dom meštiansky, č.p. 242, SNP 19, radový, 1.pol. 17.st., renesancia, klasicizmus | súkromný vlastník | bez využitia |
| 804 | dom meštiansky, č.p. 241, SNP 20, radový, 1558, | súkromný vlastník | využívaný |
| 10938 | dom meštiansky, č.p. 236, SNP 21, prejazdový, radový, pol. 15.st., renesancia, 2-trakt | súkromný vlastník | využívaný |
| 805 | dom meštiansky, č.p. 235, SNP 22, radový, 2.pol. 17.st., barok | súkromný vlastník maloobchod | využívaný |
| 10939 | dom meštiansky, č.p. 229, SNP 24, priechodový, radový, pol. 15.st., barok, 2-trakt | súkromný vlastník | bez využitia |
| 10940 | dom meštiansky, č.p. 224, SNP 26, prejazdový, radový, 2.pol. 16.st., klasicizmus, 2-trakt | súkromný vlastník | využívaný |
| 10941 | dom meštiansky, č.p. 219, SNP 28, prejazdový, radový, pol. 19.st., klasicizmus, 3-trakt | súkromný vlastník maloobchod | využívaný |
| 10942 | dom meštiansky, č.p. 213/1, SNP 29, radový, pol. 15.st., klasicizmus, 2-trakt budova hospodárska, 213/3 | súkromný vlastník maloobchod | využívaný |
| 10943 | dom meštiansky, č.p. 212, SNP 30, prejazdový, radový, 2.pol. 15.st., renesancia, 2-trakt | súkromný vlastník | využívaný |
| 802 | dom meštiansky, č.p. 422, Vajanského 38, radový, 2.pol. 16.st., renesancia | súkromný vlastník | využívaný |

Archeologické lokality

V katastrálnom území mesta sú evidované početné archeologické náleziská, preto bude potrebné investičné zámery v území odsúhlasiť aj s krajským úradom pamiatkovej starostlivosti. Ide o lokality Roveň, Plantal, Ku starému mlynu, Pod lazík, Mesto pri kostole a hasičskej zbrojnici, Pod lipou, Nad novým mlynom, Nad novým mlynom II, Nad vyšným mlynom, Boyan, Pod Dreľušom, Pod starou uhorskou cestou, Turliky, Fonfaj a vicere zaniknuté osady bez bližšej lokalizácie.

V grafickej časti návrhu sa tieto lokality nezobrazujú .

Prírodné zdroje

- ochrana lesných zdrojov

Veľká časť lesov v južnej a východnej časti územia je zaradená medzi lesy ochranné z dôvodov pôdoochranných, nakoľko ide o lesy na extrémnych, nepriaznivých stanovištiach s veľkým sklonom. Zvyšná časť lesov je zaradená do lesov hospodárskych.

Poškodenie ihličnatých lesných drevín nie je nadmerné, územie leží v pásmach imisného ohrozenia C a D. Lokálne, najmä v skupinách so zvýšeným zastúpením smreka, sú porasty poškodzované podkôrnym hmyzom.

- ochrana vodných zdrojov

Do juhozápadného okraja katastra zasahuje povodie vodárenských tokov Slovinský a Poráčsky potok a zároveň pásmo hygienickej ochrany 2. a 3. stupňa podzemných vôd. V južnej časti územia je vymedzené PHO zdroja pitnej vody 2. stupňa a okrajovo doň zasahuje PHO zdroja pitnej vody 3. stupňa. Hornád, Klčovský a Jánsky potok sú vodárensky významnými tokmi.

- ochrana prírodných liečebných kúpeľov a klimatických podmienok priaznivých na liečenie

V území sa nenachádzajú.

- ochrana pôdnych zdrojov

V území sa nachádzajú plochy najkvalitnejších poľnohospodárskych pôd v oblasti nivy Hornádu. Veľká časť orných pôd je odvodnená systematickou drenážou, ktorá je v súčasnosti zväčša nefunkčná.

- ochrana dochovávaných genofondových zdrojov

V území sa nenachádzajú.

Významné krajinné štruktúry

- pamiatkový fond

V meste je vyhlásená pamiatková zóna s množstvom objektov zapísaných v SZKP. Tieto sú bližšie špecifikované v predchádzajúcej stati. Treba však podotknúť, že mimo objektov zapísaných v zozname kultúrnych pamiatok je potrebné patričnú pozornosť venovať aj mestskej zeleni a plochám v centre mesta.

- iné krajinárske štruktúry

Z týchto štruktúr sa v území nachádzajú historické antropogénne formy reliéfu súvisiace s obrábaním pôdy (medze a ich komplexy).

A.2.7 Návrh funkčného využitia územia mesta.

- Základne rozvrhnutie funkcii v riešenom území, prevádzkových

a komunikačných väzieb na území obce.

Obytné územie

Podstatnú časť zastavaného územia mesta tvorí obytná zástavba a v centre polyfunkčná zástavba. Existujúce formy obytnej zástavby tvoria mestské domoradia od centra k okrajovým častiam, kde postupne nadobúdajú charakter ulíc so zástavbou solitérnych domov. Historické štruktúry zástavby lemujú pôvodné stredoveké cesty z východu na západ, hoci šošovkové námestie má orientáciu zo severu na juh. Toto kríženie vytvára mestské jadro, kde sú sústredené aj funkčné a hmotové dominanty mesta. Postupná obostavba ciest ako je Vajanského, či Železničná ulica nenašli nasledovanie tejto formy zástavby v období socializmu. Nové štvrte na Štiavniku alebo popri potoku Žehrica v južnej časti mesta nesú rozvoľné formy urbanizácie. Svojské postavenie majú dve skupiny Hromadnej bytovej zástavby na Včelnej ulici a ulici 5. mája, kde zástavba vznikala na vybúraných pôvodných štruktúrach a nikdy nezapadla do pôvodného kontextu.

Navrhovaná zástavba bývania je situovaná hlavne západne od centra, kde vytvára druhé podradné centrum a v okrajových častiach mesta s perspektívou vilovej zástavby. Južné svahy Patrie a Dreľuša sú vždy určitou výzvou pre zástavbu, aj za cenu nákladnejšieho budovania technickej infraštruktúry. Významnou mierou sa na rozvoji územia podieľa polyfunkčná zástavba s miešanými funkciami služieb, obchodu a bývania hlavne v centre mesta.

V miestnej časti Dobrá Vôľa popri existujúcej radovej zástavbe drobných a schátralých domov návrh uvažuje s výstavbou nových foriem obytnej zástavby s prevažne nižším štandardom.

Zmiešané územia

Mestské centrum bude vždy plniť funkcie obchodu, služieb, kultúry a ostatnej vybavenosti popri bývaní. Novoformované západné centrum v lokalite Malé pole je podružným centrom kumulujúcim potreby bývania a obchodu nielen pre domáce obyvateľstvo, ale aj jeho spádovú oblasť. Návrh vytvára predpoklady vývoja mestských funkcii v tomto území aj s možnosťou výstavby menších obchodných centier, či reťazcov. Práve táto funkčná zóna si vyžaduje podrobnejšie riešenie s úpravami verejných priestranstiev, chodníkov a miestnych komunikácii, údržbou a výsadbou verejnej zelene.

Výrobné územia

Mesto v minulosti malo výrobné prevádzky orientované na spracovanie kameňa, zámočnícke prevádzky, ale najmä na poľnohospodársku výrobu. Blízkosť priemyselných Krompách nahrádzala potreby výroby v samotnom meste. V ostatnom období, aj keď došlo k určitému útlmu výroby v Krompachoch, časť spracovania farebných kovov sa dostala aj do Sp. Vlách – fy, Alcupro. Výroba kotlov ústredného vykurovania Verner tiež prispieva k rozvoju zamestnanosti v tomto regióne. Tieto výrobné prevádzky sú situované v časti hospodárskeho dvora bývalých štátnych majetkov na východnom okraji mesta. Priemyselný areál v okolí železničnej stanice pozostávajúci s prevádzok Poľnonákup Spiš, kamenárska výroba v bývalom závode Slovenský priemysel kameňa ako aj píla a zámočnícka výroba v bývalom Spišskom priemyselnom podniku sú v zásade bez zásadných zmien.

Návrh uvažuje s reštrukturalizáciou časti hospodárskeho dvora a vytvára priestorové podmienky pre výhľadové situovanie priemyselného parku pri terajšej železničnej stanici. Možno konštatovať, že je dôležité hospodárne nakladať s voľnými plochami a skôr využívať zdevastované územia po bývalej výrobe.

## Poľnohospodárska výroba

Poľnohospodársku výrobu v katastrálnom území Spišské Vlachy zabezpečujú najmä tieto poľnohospodárske subjekty:

SHR Ing. Anton Koperdan

Hospodári na výmere 954 ha poľnohospodárskej pôdy. Rastlinná výroba je zameraná hlavne na pestovanie obilnín (435 ha), olejnín (134 ha), ľanu a ostatných plodín, ako sú zemiaky, krmoviny a pod.

Živočíšna výroba je orientovaná na chov hovädzieho dobytka – 200 ks kráv bez trhovej produkcie.

P.N.P., s. r. o. Spišské Vlachy

Hospodári na výmere 269 ha v kat. území Spišské Vlachy. Rastlinná výroba je orientovaná na výrobu krmovín (z TTP). Zvieratá sú ustajnené v kat. území Olcnava.

Agrodružstvo Granč Petrovce

Hospodári na výmere 600 ha v kat. území Spišské Vlachy. V tomto katastrálnom území zabezpečuje len rastlinnú výrobu (pestovanie obilnín, krmoví a ostatných plodín).

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Skúšobná stanica Spišské Vlachy V katastrálnom území Spišské Vlachy využíva poľnohospodársku pôdu o výmere 200 ha. Jedná sa o skúšobné políčka, na ktorých pestuje rôzne plodiny.

Ovocinársky majetok Vojkovce

Zasahuje do daného katastrálneho územia výmerou 24 ha poľnohospodárskej pôdy.

.Zväz chovateľov ošípaných – družstvo (sídlo Nitra)

Prevádzka SVJH Spišské Vlachy (Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných)

V katastrálnom území Spišské Vlachy realizuje chov ošípaných v počte 300–500 ks.

Okrem týchto poľnohospodárskych subjektov v danom katastrálnom území realizujú poľnohospodársku činnosť SHR, ktorí využívajú poľnohospodársku pôdu v menších výmerách (do 5 ha).

Tri najlepšie bonitované pôdno-ekologické jednotky v kat. území Spišské Vlachy sú zaradené do 5., 6. a 7. skupiny BPEJ podľa prílohy č. 3 zák. č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zák. č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii  a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevládajúcimi bonitovanými  pôdno-ekologickými jednotkami pozemkov v kat. území Spišské Vlachy sú:

0711005

07 – mierne teplý, mierne vlhký región

11 – fluvizeme glejové, stredne ťažké

00 – rovina,  pôdy bez skeletu, hlboké pôdy

5 – stredne ťažké pôdy – ľahšie (piesočnatohlinité)

0711002

07 – mierne teplý, mierne vlhký región

11 – fluvizeme glejové, stredne ťažké

00 – rovina, pôdy bez skeletu, hlboké pôdy

2 – stredne ťažké pôdy (hlinité)

0757202

07 – mierne teplý, mierne vlhký región

57 – pseudogleje typické na sprašových hlinách, na povrchu stredne ťažké

20 – mierny svah, pôdy bez skeletu, hlboké pôdy

2 – stredne ťažké pôdy (hlinité)

0757203

07 – mierne teplý, mierne vlhký región

57 – pseudogleje typické na sprašových hlinách, na povrchu stredne ťažké

20 – mierny svah, pôdy bez skeletu, hlboké pôdy

3 – ťažké pôdy (ílovitohlinité)

-3-

0775443

07 – mierne teplý, mierne vlhký región

75 – kambizeme v komplexe s rendzinami, stredne ťažké až ťažké

44 – stredný svah, stredne skeletovité pôdy, stredne hlboké pôdy

3 – ťažké pôdy (ílovitohlinité)

0770433

07 – mierne teplý, mierne vlhký región

70 – kambizeme pseudoglejové na flyši, ťažké až veľmi ťažké

43 – stredný svah, stredne skeletovité pôdy, stredne hlboké pôdy

3 – ťažké pôdy (ílovitohlinité)

0775242

07 – mierne teplý, mierne vlhký región

75 – kambizeme v komplexe s rendzinami, stredne ťažké až ťažké

24 – mierny svah, stredne skeletovité pôdy, stredne hlboké pôdy

2 – stredne ťažké pôdy (hlinité)

0775443

07 – mierne teplý, mierne vlhký región

75 – kambizeme v komplexe s rendzinami, stredne ťažké až ťažké

44 – stredný svah, stredne skeletovité pôdy, stredne hlboké pôdy

3 – ťažké pôdy (ílovitohlinité)

0858672

08 – mierne chladný, mierne vlhký región

58 – luvizeme pseudoglejové, erodované, na výrazných svahoch, stredne ťažké až ťažké

67 – výrazný svah, slabo skeletovité pôdy, plytké až stredne hlboké pôdy

2 – stredne ťažké pôdy (hlinité)

Ďalšími BPEJ v kat. území Spišské Vlachy sú:

0769532, 0784682, 0784882, 0784772, 0769332, 0790463, 0869432 a ďalšie.

Požiadavky z hľadiska ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy

Pri návrhu ÚPN je potrebné pri vyhodnotení a zdôvodnení výhľadového odňatia poľnohospodárskej pôdy vychádzať zo zákona NR SR č.  220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zák. č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy).

Pred schválením zemného plánu musia byť navrhované zábery poľnohospodárskej pôdy odsúhlasené s orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa ust. § 13 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, za rešpektovania zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy uvedených v § 12 zák. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, hlavne:

-	chrániť poľnohospodársku pôdu zaradenú podľa kódu BPEJ do prvej až štvrtej skupiny uvedenej v prílohe č. 3

-	nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy nevhodným situovaním stavieb, delením a jej drobením

-	zabezpečiť prístup na neprístupné hony.

## Lesné hospodárstvo

Lesná pôda v katastrálnom území predstavuje 2 074 ha čo pri ploche katastrálneho územia 4 271 ha predstavuje 48,56 %.

Veľká časť lesov v južnej a východnej časti územia je zaradená medzi lesy ochranné z dôvodov pôdoochranných, nakoľko ide najmä v krasovej časti územia o lesy na extrémnych, nepriaznivých stanovištiach s veľkým sklonom. Zvyšná časť lesov je zaradená do lesov hospodárskych. Z hľadiska drevinového zloženia v dostupnejších častiach bližšie k mestu a v južnej časti v oblasti krasovej planiny prevládajú nepôvodné monokultúrne porasty s vysokým podielom borovice lesnej a smreka, vo vzdialenejších a neprístupnejších častiach prevládajú lesné porasty s prirodzeným drevinovým zložením, prevažne bučiny, jedľobučiny, lokálne aj lipovo-javorové sutinové lesy.

Lesné porasty obhospodarujú Mestské lesy, s. r. o., hospodáriace na pozemkoch patriacich mestu.

Poškodenie ihličnatých lesných drevín nie je nadmerné, územie leží v pásmach imisného ohrozenia C a D. Lokálne, najmä v skupinách so zvýšeným zastúpením smreka, sú porasty poškodzované podkôrnym hmyzom.

### Rekreačné a športové územia

Mesto ležiace na severnom okraji Volovských vrchov v údolí rieky Hornád už svojou polohou má dostatok rekreačných plôch vo svojom okolí. Popri prímestských plochách pre krátkodobú dennú rekreáciu hlavnou rekreačnou lokalitou Spišských Vlách, ale aj okolia je lokalita Za horou vo Volovských vrchoch. Územie Blatnej doliny od Olcnavy až po východný okraj rekreačnej zástavby Za horou ponúka veľmi dobré podmienky pre rozvoj hlavne individuálnej rekreácie. Tu je potrebné veľmi citlivo pristupovať k návrhu nových plôch pre zástavbu s ohľadom na existujúce biotopy v území.

Plochy športu sú v prevažnej miere situované v okolí Rudoľovej záhrady v centre obce. Tu je futbalové a hokejové ihrisko, tenisové kurty a voľné športové plochy. V meste chýba plaváreň a viacúčelová športová hala.

### Vymedzenie časti územia pre riešenie vo väčšej podrobnosti

Podrobnejšie riešenie si vyžiada centrum mesta – jeho pamiatková zóna. Jedná sa hlavne o riešenie námestia parkových plôch a verejných priestranstiev.

Alternatívne je možné riešiť aj východný okraj Vajanského ulice s možnou prestavbou pôvodnej radovej zástavby v tesnej blízkosti cesty II. triedy smerom na Krompachy.

A.2.8 Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie.

### Sociálna infraštruktúra a občianske vybavenie

- Koncepcia rozvoja sociálnej infraštruktúry.

V meste existuje špeciálna škola internátna a sociálny ústav pre mentálne retardované deti na Jarnej ulici. Tieto špecializované ustanovizne nemôžu nahradiť potreby sociálnej starostlivosti pre obyvateľstvo. Potrebné sú zariadenia typu opatrovateľskej služby hlavne pre starších obyvateľov. Tie návrh uvažuje situovať pri osobitnej škole internátnej. Doterajšie centrum sociálnych služieb na Jarnej ulici je nepostačujúce a je v zlom technickom stave.

- Koncepcia rozvoja občianskej vybavenosti

Základ občianskej vybavenosti tvoria existujúce zariadenia v centrálnej časti mesta. Zariadenia obchodu, stravovania, Mestského úradu a kultúrneho domu v centre je potrebné obnoviť. Základné a špeciálne školstvo je na dostatočnej kapacitnej úrovni aj pre návrhové obdobie. Doplniť ju bude potrebné v miestnej časti Dobrá Vôľa. Mestu s funkciou centra spádového územia treba vytvoriť územné rezervy pre výstavbu obchodného centra / veľkoobchodný reťazec /. To návrh uvažuje rezervovať na západnom okraji mesta pri navrhovaných obchvatových komunikáciách v lokalite Malé pole. Stavebný potenciál mesta ponúka aj priestory pre reprezentatívne účely ako je mestská veža s kaplnkou – bývala radnica. Tie je potrebné rekonštruovať a zmysluplne využiť.

- Návrh na lokalizáciu centier vybavenosti

Centrum mesta bude aj v budúcnosti plniť rozhodujúcu úlohu v plnení občianskej vybavenosti. Popri existujúcich zariadeniach občianskeho vybavenia bude potrebné vytvárať v jednotlivých mestských rozvojových častiach podružné centrá s nutnou vybavenosťou, hlavne v oblasti obchodu, služieb a rekreácie.

- Kapacity a štruktúra zariadení.

Spišské Vlachy sú mesto s pomerne veľkým spádovým územím okolitých obcí. Občiansku vybavenosť mesta využívajú aj obyvatelia obcí Olšavka,  Olcnava, Žehra, mestskej časti Dobrá Voľa, Bystrany, Slatvina a Vojkovce. Mesto je pomerne dobre vybavené základnou občianskou vybavenosťou čo do kapacity. V súčasnosti však obyvatelia pociťujú nedostatok športových plôch a v meste, výrazne chýba  letné kúpalisko. V súčasnej dobe sa v meste nachádzajú tri kostoly, kultúrny dom, knižnica, dve materské škôlky, základné školy 1-4, dve základné školy, špeciálna internátna škola, pekáreň, 11 obchodov s potravinami, 5 obchodov so zmiešaným tovarom, 7 obchodov s nepotravinárskym tovarom, nákupné stredisko a 11 pohostinstiev. V meste sú zastúpené aj služby ako holičstvo, kaderníctvo, kozmetika, oprava  obuvi  atď. V meste je aj dvoj obvodové zdravotné stredisko s lekárňou a zubnou ambulanciou. Bohatú tradíciu má aj miestny dobrovoľný hasičský zbor s dobre vybudovanou hasičskou zbrojnicou a klubovými priestormi. Môžeme konštatovať, že mesto je dobre vybavené občianskou vybavenosťou.  Dá sa očakávať, že pokiaľ nastane očakávaný nárast obyvateľstva rozvinú sa aj iné služby hlavne vo sfére služieb a čiastočne aj cestovného ruchu. Sp. Vlachy z tohto porovnania vykazujú v mnohých ohľadoch nadštandardné hodnoty. Treba však podotknúť, že hlavne v školských zariadeniach mesto zabezpečuje výuku celej spádovej oblasti šiestich okolitých obcí. Špeciálna základná škola internátna plní funkciu nadregionálneho významu. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať problematike sociálneho bývania a služieb ľuďom v poproduktívnom veku.

| Druh obč. vybavenosti | Normatív | Súčasný stav / 3527 obyv. / | Návrh 2020 3918 obyv. | Výhľad 2025 4120 obyv./ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mater. Škôlka Ul. SNP 1 | 40 miest/1000 ob | 76 miest/ 4 trieda | 157 | 165 |
| Mater. Škôlka Ul. SNP 38 |  | 44 miesdt/2 triedy |  |  |
| Zákl. škola1-4 SNP 13 | 68 miest/1000 obyvateľov |  | 266 iba mesto | 280 iba mesto |
| Špec.zákl.+ mat škola internátna Partizánska 13 |  | 115 žiakov ZŠ 6 žiakov Mš 11 tried |  |  |
| Zákl. škola Komenského 6 |  | 520 žiakov24 tried 24 tried 50 zamest. |  |  |
| Zákl. škola cirkev Komenského 6. |  | 330 žiakov 16 tried |  |  |
| Zdrav. stredisko | 157 m2 už. pl | 660 m2 | 660 m2 | 700 m2 |
| Potraviny | 78m2/ 1000 ob. | 916 m2 | 916 m2 | 916 m2 |
| Priemysel. tovar | 43 m2 | 180 m2 | 180 m2 | 250 m2 |
| Reštaurácie pohostinstvá | 43 m2 | 781 m2 | 820 m2 | 860 m2 |
| Holičstvo-kadern. | 17 m2 | 20 m2 | 34 m2 | 60 m2 |
| Pošta | 87,5 m2 | 200 m2 | 200 m2 | 200 m2 |
| Pož. ochrana | 20 m2 | 168 m2 | 168 m2 | 168 m2 |
| Polícia | 32 m2 | 288 m2 | 288 m2 | 300 m2 |
| Ihrisko dospelí | 840 m2 pozem. | 5400 m2 | 5400 m2 | 5600 m2 |
| Ihrisko detí | 1120m2 pozem. | 2400 m2 | 3200 m2 | 3200 m2 |
| Kultúrne zariad Knižnice Kino | 20 m2 | 600 m2 304 m2 360 m2 - nefunkč | 600 m2 304 m2 360 m2 | 310 m2 600 m2 360 m2 |

Pri nápočte občianskeho vybavenia sme vychádzali z Metodickej príručky pre obstarávateľov a spracovateľov územnoplánovacej dokumentácie „ ŠTANDARDY MINIMÁLNEJ VYBAVENOSTI OBCÍ “ vydanej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, 2002.

### Výrobné územia

- Koncepcia rozvoja hospodárskej základne

-	Priemyselná výroba

Mesto zo svojimi doterajšími výrobnými kapacitami v existujúcich priemyselných prevádzkach neposkytuje dostatok pracovných príležitostí pre miestnych obyvateľov. Spracovávanie výroby farebných kovov, strojnícke a zámočnícke prevádzky sústredené v terajších výrobných územiach pri železničnej stanici a v bývalom hospodárskom dvore štátnych majetkov zostávajú zachované. Tu je potrebná kvalitatívna reštrukturalizácia a revitalizácia. Nové výrobné územia sú v polohe rezervácie plôch pre možných investorov v lokalite Pri meniarni v náväznosti na výrobný areál pri železničnej stanici, kde sa uvažuje aj so vybudovaním hydroelektrárne pre potreby priemyselného parku. Treba však predpokladať, že doterajšie výrobné centra v blízkych Krompachoch budú aj v budúcnosti zohrávať významnú úlohu v regióne.

- Poľnohospodárska výroba

V katastrálnom území mesta hospodári šesť spoločností, pričom tri spoločnosti majú sídlo mimo územia mesta. Výrobné prevádzky - hospodárske dvory sú situované vo východnej časti za mestom a ošipáreň spoločnosti Zväzu chovateľov ošípaných z Nitry je situovaná cca 2.5 km západne od mesta. Práve táto prevádzka spôsobuje najväčšie problémy so životným prostredím. Tu je potrebná komplexné prestavba týchto zastaraných zariadení. Dá sa očakávať, že poľnohospodárska výroba bude potrebovať skôr kvalitatívnu revitalizáciu bez nároku na nové plochy zástavby.

- Lesné hospodárstvo

Lesné pozemky obhospodarujú Mestské lesy, s. r. o., hospodáriace v lesoch mesta. Veľká časť lesných porastov je zaradená medzi lesy ochranné.

Veľká časť lesov v južnej a východnej časti územia je zaradená medzi lesy ochranné z dôvodov pôdoochranných, nakoľko ide najmä v krasovej časti územia o lesy na extrémnych, nepriaznivých stanovištiach s veľkým sklonom. Zvyšná časť lesov je zaradená do lesov hospodárskych. Z hľadiska drevinového zloženia v dostupnejších častiach bližšie k mestu a v južnej časti v oblasti krasovej planiny prevládajú nepôvodné monokultúrne porasty s vysokým podielom borovice lesnej a smreka, vo vzdialenejších a neprístupnejších častiach prevládajú lesné porasty s prirodzeným drevinovým zložením, prevažne bučiny, jedľobučiny, lokálne aj lipovo-javorové sutinové lesy.

- Cestovný ruch

V rámci rozvoja cestovného ruchu bude potrebné mimo miestnych rekreačných zázemí mesta aktívnejšie zapojiť samotné mesto s jeho bohatou históriou. V rámci regionálneho systému rekreácie mesto je v sieti miest pospájaných tzv. GOTICKOU CESTOU. Poloha mesta vytvára výborné podmienky pre rozvoj turistiky a to nielen údolím rieky Hornád, ale aj smerom na juh do Slovenského Rudohoria s nádhernými panoramatickými pohľadmi a na severozápad smerom k Spišskému hradu s Dreveníkom. Existujúce stredisko rekreácie Za horou je miestneho významu zamerané skôr na individuálnu rekreáciu formou rekreačných chát. Postupne však prerastá záujem aj o iné formy rekreácie, avšak stále nemôžeme hovoriť o aktívnom cestovnom ruchu. V súčasnosti sa aktivity orientujú skôr na poskytovanie stravovacích služieb, čo nemôže povzniesť cestovný ruch. Treba priznať, že oblasť Za horou je lákadlom aj pre organizovanie iných aktivít ako je motokros či cyklistické podujatia. Tie však majú regionálny význam, bez výrazného významu pre rozvoj cestovného ruchu ako celku.

Návrh územného plánu podporuje rozvoj cestovného ruchu a vymedzuje popri existujúcich strediskách cestovného ruchu nové rozvojové plochy orientované mimo chránené územia v tesnejšej väzbe na samotné mesto. Práve tu by mali byť orientované služby a prevádzky podporujúce rozvoj turistiky, ktoré nie sú podmienené lokalizovaním do chránených prírodných území. Ide o služby obchodu, stravovania, ubytovania, zábavy, ale aj služby spojené s dopravnými a športovými plochami. Pozornosť je potrebné venovať aj existujúcim zariadeniam, ktoré sú v zlom technickom stave a nie sú vybavené primeranou technickou infraštruktúrou. Možme konštatovať, že mesto musí spolupracovať na regionálnej úrovni s ostatnými mestami a obcami, aby mohlo poskytovať služby cestovného ruchu v ucelenom systéme a nie samostatne.

- Potreba nových plôch, resp. reštrukturalizácie jestvujúcich plôch pre rozvoj hospodárskej základne a ich lokalizácia.

Pri predvídanom rozvoji hospodárskej základne mesta je potrebná reštrukturalizácia plôch bývalého hosp. dvora štátnych majetkov a výrobných plôch po nefungujúcej prevádzke kameňopriemyslu pri železničnej stanici. Výhľadová potreba rozširovania nových výrobných plôch mimo zastavané územie mesta je navrhovaná „Pri meniarni“ vo väzbe na existujúci areál pri železničnej stanici.

- Vymiestnenie škodlivých prevádzok výroby a stanovenie ochranných pásiem.

V zastavanom území obce mimo poľnohospodárskej výroby neexistuje žiadna prevádzka, ktorá by výrazným spôsobom znehodnocovala životné prostredie. Existujú však drobní znečisťovatelia životného prostredia hlavne z radov obyvateľstva, ktorá opätovne začína vykurovať domy fosilnými palivami z dôvodu ceny zemného plynu. Nepríjemný zápach spôsobuje výkrmňa ošípaných situovaná západne od mesta pri Olcnave. Tu je potrebné urobiť také hygienické a technické opatrenie, ktoré by prevádzku postavili na vyššiu technickú úroveň, resp. Ju reštrukturalizovať. Jej lokalizácia je pre vývoj mesta veľmi nevhodná.

Mrchovisko pre úhyn hospodárskych zvierat bude využité v lokalite pri Hejbarku v k.ú. obce Slatviná.

Nutné je akceptovať existujúce ochranné pásma hlavne od existujúcich vodných zdrojov a od trás VN el. rozvodov a ostatnej technickej infraštruktúry. Nové ochranné pásma je potrebné stanoviť v priestore reštrukturalizovaného hosp. dvora vo východnej časti obce.

- Štruktúra hospodárskej základne po zohľadnení plánovaných zámerov

Hospodárska výroba v území bude zastúpená poľnohospodárskou výrobou, aj napriek pretrvávajúcej stagnácii a vzmáhajúcou sa priemyselnou výrobou. Pre rozvoj priemyselnej výroby hlavne strojníckeho zamerania bude slúžiť reštrukturalizovaná plocha hosp. dvora bývalých štátnych majetkov na východnom okraji mesta, ale tiež plochy pri železničnej stanici. Výhľadovo sa uvažuje aj s plochami pre priemyselný park „ Pri meniarni“. Postupne bude rásť podiel cestovného ruchu a s ním spojených služieb. Práve tieto činnosti predpokladajú rozvoj oblasti ako celku. Treba však konštatovať, že aj naďalej bude existovať väzba na priemyselné zázemie mesta Krompachy.

### Rekreácia , cestovný ruch, kúpeľníctvo

- Koncepcia rozvoja cestovného ruchu.

Rozvoj cestovného ruchu v tomto území nie je možné rozvíjať osamotene. mesto musí vytvárať podmienky, aby sa mohlo zaradiť do regionálneho systému. Z tohto dôvodu vzniklo aj regionálne združenie obci v okolí mesta. To si však vyžaduje popri adekvátnom spopularizovaní miestnych atraktivít aj budovanie adekvátnej technickej infraštruktúry. Snahou je vytvárať podmienky rekreácie v širšom záujmovom území od východného okraja Krompách s väzbou na vodné dielo Ružín až po Slovenský raj na západe, ale aj vo väzbe na kultúrne pozadie Sp. Podhradia s okolím. Tento systém umožňuje v širšej miere vytvárať ponukové priestory rekreácie bez prísnych obmedzení, ktoré platia na území národného parku. Územie Slovenského Rudohoria,  ponúka mimoriadne vhodné prostredie pre rozvoj rekreácie. Krátkodobý pobyt turistov neprináša očakávaný ekonomický efekt. Preto bude snahou mesta vytvárať podmienky pre dlhší pobyt návštevníkov vybudovaním ubytovacích a stravovacích zariadení, budovaním peších a cyklistických trás do priľahlých centier cestovného ruchu. Dostupný je aj areál zimných športov Plejsy v Krompachoch. Južne od mesta smerom do Slovenského Rudohoria je potrebné dobudovať rekreačnú lokalitu Za horou technickou infraštruktúrou a vybavenosťou, ale tu sa vytvárajú podmienky aj pre rast lokality ako celku, rozšírením západným smerom ku Blatnej.

- Kapacity, plošné nároky a lokalizácia území a zón.

Rekreačné zariadenia na území katastra môžeme rozdeliť podľa jednotlivých lokalít nasledovne :

Mesto Spišské Vlachy

Pre rozvoj cestovného ruchu má dobré podmienky samotné historické jadro mesta. Domoradie pamiatkovej zóny s miestnymi dominantami kostolov a mestskej veže vytvárajú príjemnú atmosféru stredovekého mesta. Mnohé neobývané stredoveké domy ponúkajú dostatok disponibilných priestorov pre rozvoj rekreačných aktivít. Problémom však zostava sezónnosť využitia a pokiaľ v území nebudú celoročné aktivity, rentabilita týchto zariadení je povážlivá.

Poloha mesta vytvára výborné podmienky pre rozvoj turistiky a to nielen údolím rieky Hornád, ale aj smerom na juh do Slovenského Rudohoria s nádhernými panoramatickými pohľadmi. Dostupný je aj areál zimných športov Plejsy v Krompachoch. V meste zatiaľ nie sú ubytovacie kapacity formou penziónového ubytovania , ale postupne sa začína rozvíjať ubytovanie na súkromí. Kapacity jednotlivých zariadení sú do 20 lôžok .

Lokalita Za horou.

Južne od mesta v Slovenskom Rudohorí je rekreačná lokalita Za horou a Blatná, kde je prevažne individuálna rekreácia formou súkromných chát. Existujúce rybníky a kvalita priľahlých lesov už od 60-tých rokov 20. stor. lákali domáce obyvateľstvo. Postupne tu vznikali rekreačné chaty, ale aj zariadenia podnikovej rekreácie. Nedostavaný zostal rekreačný areál bývalého š.p. Tatrasvit s lyžiarskym vlekom ešte z obdobia socializmu. Rozvoj cestovného ruchu je v danej lokalite do určitej miery obmedzený, nakoľko kvalita prírodného prostredia je aj záujmom ochrany prírody. Značná časť územia popri chránených prírodných rezerváciách bola zahrnutá do projektu Natura 2000. Návrh ÚPN uvažuje s rozvojovými plochami pre rekreáciu a cestovný ruch práve v tomto území. Tu sa budú sústreďovať potrebné služby pre rozvoj turizmu s viacdennou návštevnosťou.

| Druh vybavenosti | Súčasný stav |  | Návrh 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reštauračné a ubytov. zariadenia | Rešt. stoličky. | lôžka | Rešt. stoličky | lôžka |
| mesto | 220 | - | 450 | 80 |
| Dobrá Voľa | - | - | 50 | - |
| Za horou | /40/ | - | 120 | 300 |
| Blatná |  | 15 chatiek 90 | 80 | 120 |
| Spolu | 260 | 90 | 700 | 500 |

###### A.2.9 Vymedzenie zastavaného územia obce

- Súčasne zastavané územie

Súčasne vymedzené zastavané územie obce je stanovené k 1. 1. 1990. Logicky vymedzuje priestor, ktorý popri zastavaných plochách zaberá aj priľahlé záhrady. Podrobnosti sú v grafickej časti.

- Navrhované územie na zástavbu

Návrh územného plánu rieši zástavbu v dvoch časových etapách, k roku 2020 a 2025. Výhľadovo navrhuje aj ďalšie rozvojové plochy. Aj keď zadanie definuje návrh v dvoch časových etapách, návrh územného plánu to v podstatnej miere neovplyvňuje, pretože navrhované rozvojové plochy sú závisle na vstupe ekonomického potenciálu do územia a od neho sa odvíja aj dynamika rozvoja územia.

- Plochy obytnej zástavby

V prvom rade je bytová zástavba organizovaná v prielukách pôvodnej zástavby. Kompaktnejšia zástavba je navrhovaná iba vo východnej a západnej časti mesta. Oba formy zástavby sa však vzájomne nevylučujú a môžu prebiehať aj súčasne. Navrhované lokality obytnej zástavby Patria a výhľadová lokalita Dreľuš sa viažu na pôvodne zastavané územie mesta a podľa miestneho záujmu sú to najviac žiadané južné svahy na zástavbu. Západná rozvojová časť Malé pole je určená pre progresív-

nejšie formy obytnej zástavby s polyfunkčnými plochami. Niektoré časti sú výhľadovo zastaviteľné, ale množstvo úzkych pôvodných parciel nedáva veľké šance na skoré majetkoprávne vysporiadanie územia.

- Plochy športu a rekreácie.

Návrh uvažuje s rozšírením športových plôch v blízkosti existujúceho futbalového ihriska s cieľom vytvoriť športovo-rehabilitačné centrum v Rudoľovej záhrade. Návrh vytvára drobné voľné plochy v navrhovanej zástavbe pre neorganizované športy. Okolie mesta však ponúka nádherné turistické trasy v Slovenskom Rudohorí.

- Dopravné plochy

Pre rozvoj dopravy návrh ÚPN upravuje niektoré smerové pomery v trasovaní miestnych komunikácii, navrhuje nové prístupové komunikácie do rozvojových lokalít a vymedzuje plochy pre statickú dopravu v miestach pri občianskej vybavenosti, cintoríne a športových areáloch. Vývoj dopravy v podstatnej miere ovplyvní zmena trasy železnice s lokalizáciou novej železničnej stanice v lokalite Štiavnik a obchvatová komunikácia cesty II/ 536 v južnej časti mesta, popri toku rieky Hornád. Alternatívne sa uvažuje so smerovaním prepojovacej komunikácie k diaľnici D1 odklonom cez obec Žehra, alebo trasovaním popri obci Bystrany a Katúň do Sp. Podhradia.

- Rezervné rozvojové plochy po roku 2025.

Návrh ÚPN očakáva dosť intenzívny nárast plôch pre potreby bývania z dôvodu výraznej migrácie obyvateľstva z blízkych Bystrian, ale aj celého spádového územia. Pre obytné funkcie sú rezervované plochy v západnej časti lokality Malé pole, južnejšie za miestnou časťou Štiavník, ale aj v severnej časti pod svahmi kopca Dreľuš. Mesto rezervuje možné výhľadové plochy pre priemyselný park v južnej časti Pri meniarni.

A2.10 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území.

V riešenom území sú mimo ochranných pásiem technickej infraštruktúry aj ochranné pásma od :	-	lesov

-	Vodných zdrojov,

-	 ČOV

-	cintorína

-	Ochranné pásmo hosp. dvorov poľnohospodárskej výroby

-	Ochranné pásma od technických zariadení a sietí

- Vodohospodárskeho toku rieky Hornád a ostatných tokov

- Ochranné pásmo železníc a cestných komunikácii.

-	NPR Galmuská tisina

- Chránené územia NATURA 2000

A 2.11 Návrh a riešenie záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami.

Záujmy obrany štátu vymedzuje vyhl. č. 532/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. mesto má spracovaný Plán ukrytia obyvateľstva, ktorý je základným dokumentom. Z hľadiska civilnej ochrany je potrebné akceptovať plán ukrytia obyvateľov obce a v novo navrhovaných lokalitách uplatňovať vyhl. MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na  zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.

Záujmy požiarnej ochrany sú v návrhu riešené podľa zák. č. 314/2001 Zb a  vyhl. č. 699 /2004 Z.z . Prístupové komunikácie a odstupy stavieb zodpovedajú predmetnej vyhláške. Vodovodná sieť je navrhovaná aj s ohľadom na potreby požiarnej ochrany vrátane uličných požiarnych hydrantov. Podrobnosť spracovania je však redukovaná na úroveň územného plánu obce.

Ochrana pred povodňami.

Problém povodní je iba v severnej časti obce pri prudkých búrkach, kedy prívaly vody z polí zaplavujú časť Poľnej ulice. Návrh územného plánu obce vymedzuje priestor pre zriadenie odvodňovacieho rigolu v miestach súkromných záhrad. Podľa Zákona č. 364/2004 o vodách, § 49, je potrebné ponechať manipulačné pásy pre potreby opráv a údržby pozdĺž oboch brehov široké 5 m. V okrajových polohách zastavaného územia toku Žehrica a Hornád je potrebné vybudovať ochranu územia na Q 100 ročné veľké vody. Pre vodný tok Hornád je potrebný manipulačný pás v šírke 15 m. Potrebná je však pravidelná údržba tokov. Návrh protipovodňových opatrení hrádzi je vo výkrese č. 7.

A 2.12 Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov územného systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení.

Ako vyplýva z alternatívneho ekologického výberu, spracovaného v rámci KEP, v časti katastra južne od Hornádu je doterajšie využitie krajiny v súlade s krajinno-ekologickými podmienkami prostredia. Východná časť katastra mimo veľkoblokových oráčin je využívaná v súlade s krajinno-ekologickými podmienkami, veľkoblokové oráčiny sú problematické z hľadiska ekologickej stability krajiny.

V rámci ÚP obce sú navrhované rozvojové plochy, pri ktorých nie sú v rámci alternatívneho ekologického výberu limitované zhodnocované krajinno-ekologické charakteristiky. Okrem limitov, predpísaných v rámci KEP, boli ďalšie lokality posudzované aj podľa ďalších možných limitných charakteristík. Obec a jej okolie ležia v zmysle inžinierskogeologického rajónovania vo viacerých rajónoch. Rajón náplavov horských a malých tokov predstavuje len podmienečne vhodné staveniská s málo a stredne únosnými základovými pôdami. Ide o územie, ktorému je potrebné venovať pozornosť aj z dôvodu výskytu podzemnej vody v hĺbke < 2 m. Rajóny deluviálnych sedimentov, deluviálnych sedimentov na pleistocénnych riečnych terasách, proluviálnych kužeľov a plášťov majú vhodné a podmienečne vhodné staveniská so základovými pôdami často nerovnorodými. Limitujúcim faktorom rajónov sú strmé svahy, ktorých stabilitu môžu narušiť výkopové práce. Rajón vápencových hornín je charakterizovaný únosnou, miestami nerovnorodou základovou pôdou, pričom výstavba je limitovaná členitým horským terénom, záujmami ochrany prírody a miestami aj svahovými deformáciami, čo v konkrétnom prípade nie je limitom.

Južná časť posudzovaného územia môže ostať z hľadiska ekologicky únosného využívania územia bez zmien. V severnej časti jestvujúce pasienky sú len lokálne využívané nadmerne (priehony, napájadlá) a intenzívne porasty sú v dostatočne pestrej mozaike s prirodzenými spoločenstvami, rovnako dostatočné je zastúpenie mimolesnej zelene, avšak tento komponent krajinnej štruktúry je slabo zastúpený v porovnaní s oráčinami. Oráčiny sú veľkoblokové, čiastočne v mozaike s prirodzenými spoločenstvami. Tu treba zabezpečiť niektoré stabilizačné a krajinárske opatrenia, zabezpečujúce rozčlenenie blokov oráčin a zamedzenie erózie pôdy.

# Krajinno-ekologické opatrenia

- opatrenia na zabezpečenie ekologickej stability a biodiverzity

Na zabezpečenie ekologickej stability a zvýšenia biodiverzity je potrebné vytvárať v severnej časti katastra podmienky pre rozčlenenie veľkoblokových oráčin a zvýšenie podielu mimolesnej zelene. Prirodzené pasienky je potrebné udržiavať v doterajšom stave, resp. zabezpečiť intenzívnejšie využívanie kvôli primeranému odstraňovaniu biomasy, ako aj odstraňovanie náletových drevín. Pre územie treba spracovať návrh agroenvironmentálneho plánu a zabezpečiť jeho dodržiavanie.

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny nie sú potrebné špeciálne opatrenia, jestvujúce prvky ÚSES nevyžadujú legislatívnu ochranu, nakoľko najhodnotnejšie časti z nich sú navrhnuté na ochranu v rámci siete európsky významných území Natura 2000. Celkovo treba v území dodržiavať obmedzenia v najnižšom prvom stupni ochrany, v ktorom sa podľa § 12 zákona uplatňujú ustanovenia všeobecnej ochrany prírody a krajiny podľa druhej časti zákona. Ide o základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody a starostlivosti o krajinu, všeobecnú ochranu rastlín a živočíchov, ochranu biotopov, ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov a preventívne a nápravné opatrenia orgánu ochrany prírody.

V zmysle § 3 ods. 1 zákona je každý povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodením a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability. Podľa ods. 2 významný krajinný prvok (čo sú v podstate všetky vymedzené biotopy v území) možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekostabilizačnej funkcie.

Konkrétne navrhované činnosti v území katastra, súvisiace s poľnohospodárstvom, vyplývajú aj z ustanovenia § 7 zákona o ochrane prirodzeného druhového zloženia ekosystémov, ktorá podľa ods. 1 zahŕňa reguláciu zámerného rozširovania nepôvodných druhov za hranicami zastavaného územia obce, sledovanie výskytu, veľkosti populácií a spôsobu šírenia nepôvodných druhov a najmä odstraňovanie nepôvodných druhov, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov a znižujú biologickú rozmanitosť (invázne druhy). V zmysle ods. 4 § 7 je vlastník (správca, nájomca) povinný odstraňovať invázne druhy zo svojho pozemku a o pozemok sa starať takým spôsobom, aby zamedzil opätovnému šíreniu inváznych druhov, a to na náklady pôvodcu ich šírenia, ak je známy, inak na náklady štátu. Na území katastra sa v zmysle vyhlášky nachádzajú z inváznych druhov rastlín pohánkovec japonský (Fallopia japonica), zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis) a zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea), z ktorých sa pohánkovec odporúča ničiť kombináciou mechanických a chemických spôsobov a obe zlatobyle mechanickým spôsobom ničenia, najmä pastvou hovädzieho dobytka a oviec a vytrhávaním a vykopávaním jednotlivých rastlín.

V zmysle zákona ďalej

(1) na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, je v zmysle § 13 ods. 1 zákona zakázaný

a)	vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru,

b)	vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy.

(2) Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, sa v zmysle § 13 ods. 2 zákona vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na

a)	umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného uzemnia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady, a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde,

b)	likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov s výnimkou činnosti povoľovanej podľa osobitných predpisov,

c)	výstavbu lesných ciest a zvážnic,

d)	oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice,

e)	pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu,

f)	vykonávanie technických geologických prác, banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom,

g)	umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia za hranicami zastavaného územia obce,

h)	aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha,

i)	budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy,

j)	vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov; vykonanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany, Hasičským a záchranným zborom alebo zložkami integrovaného záchranného systému za hranicami zastavaného územia obce,

k)	organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených,

l)	umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce,

m)	umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela,

n)	použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb,

o)	vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka.

(3) Zákaz podľa § 13 odseku 1 zákona uvedenom v ods. (1) sa nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla vrátane motorovej trojkolky, motorovej štvorkolky a snežného skútra

a)	slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz,

b)	na miesta, ktoré orgán oprávnený podľa tohto zákona na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho ochranného pásma (§17) vyhradí najmä všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo (§ 17), návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma (§ 20) alebo zoznamom týchto miest uverejneným na úradnej tabuli tohto orgánu a úradnej tabuli dotknutej obce,

c)	ak jeho vjazd alebo státie boli povolené podľa osobitného predpisu.

(4) Súhlas podľa § 13 odseku 2 písm. e), k) a n) zákona uvedeného v ods. (2) sa nevyžaduje na miestach vyhradených orgánom ochrany prírody spôsobom uvedeným v odseku 3 písm. b).

(5) Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, je zakázané

a)	vykonávať činnosti uvedené v § 13 ods. 1 zákona uvedené v ods. (11); § 13 ods. 3 zákona uvedený v ods. (3) platí rovnako,

b)	vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy; § 13 ods. 3 platí rovnako,

c)	pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce,

d)	táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity za hranicami zastavaného územia obce,

e)	organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské podujatie,

f)	použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudba mimo uzavretých stavieb,

g)	rozširovať nepôvodné druhy rastlín a živočíchov,

h)	zbierať rastliny vrátane ich plodov,

i)	organizovať spoločné poľovačky,

j)	vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom,

(6) Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na

a)	vykonávanie činností uvedených v § 12 písm. a), c) až h), § 13 ods. 2 písm. b) až e), i), j), l) a m) zákona, uvedené v ods. (1) a (3),

b)	umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ako aj akéhokoľvek iného reklamného alebo propagačného pútača, alebo tabule,

c)	pozemnú aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, herbicídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti,

d)	let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia,

e)	osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo uzavretých stavieb,

f)	vykonávanie technických geologických prác.

(7) Zákaz podľa § 14 odseku 1 písm. c) zákona uvedený v ods. (5) neplatí na pohyb

a)	v súvislosti s obhospodarovaním pozemku, výkonom práva poľovníctva alebo výkonom rybárskeho práva a na pohyb vlastníka (správcu, nájomcu) pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz,

b)	na miestach, ktoré orgán ochrany prírody vyhradí najmä všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo, ...alebo zoznamom týchto miest uverejneným na úradnej tabuli tohto orgánu a úradnej tabuli dotknutej obce.

(8) Zákaz podľa § 14 odseku 1 písm. d) až h) zákona uvedený v ods. (5) neplatí na miestach vyhradených orgánom ochrany prírody spôsobom uvedeným v § 14 odseku 3 písm. b) zákona uvedený v ods. (7). Zákaz podľa § 14 odseku 1 písm. h) zákona uvedený v ods. (5) neplatí na vlastníka (správcu, nájomcu) pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz. Zákaz zakladania ohňa mimo uzavretých stavieb neplatí, ak ide o činnosť súvisiacu so zabezpečením zdravotného stavu lesného porastu.

(10) Na území, na ktorom platí piaty stupeň ochrany, je zakázané

a)	vykonávať činnosti uvedené v § 15 ods. 1 zákona uvedené v ods. (5); § 13 ods. 3 zákona uvedený v ods. (3) a § 14 ods. 3 a 4 zákona uvedené v ods. (7) a (8) platia rovnako,

b)	zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt,

c)	stavať lesnú cestu alebo zvážnicu,

d)	zriadiť poľovnícke zariadenie alebo rybochovné zariadenie,

e)	osvetľovať bežeckú trať, lyžiarsku trať alebo športový areál,

f)	rušiť pokoj a ticho,

g)	chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha,

h)	meniť stav mokrade alebo koryto vodného toku, najmä ich úpravou, zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu okrem vykonávania týchto činností v koryte vodného toku jeho správcom v súlade s osobitným predpisom

i)	umiestniť stavbu.

(11) Na území, na ktorom platí piaty stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na

a)	vykonávanie činností uvedených v § 12 písm. a), c), e) až h) zákona uvedené v ods. (1), § 13 ods. 2 písm. c), i), j) a l) zákona uvedené v ods. (2) a § 14 ods. 2 písm. d) a f) zákona uvedené v ods. (6),

b)	pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajňovanie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek; súhlas sa nevyžaduje na miestach vyhradených orgánom ochrany prírody spôsobom uvedeným v § 13 ods. 3 písm. b) zákona uvedené v ods. (3).

Obmedzenia v oblasti ochrany prírody a starostlivosti o krajinu vyplývajú aj z návrhu na vyhlásenie chráneného vtáčieho územia Volovské vrchy. Za zakázanú činnosť, ktorá môže mať negatívny vplyv na predmet ochrany navrhovaného CHVÚ Volovské vrchy, sa na celom území CHVÚ považuje

a)	zámerné vnášanie introdukovaných druhov drevín umelou obnovou do drevinovej skladby v dielcoch,

b)	vykonanie úmyselnej obnovnej ťažby, pri ktorej sa na 1 ha plochy obnovovanej etáže ponechá menej ako 3 stromy vo veku začatia obnovy na prirodzené dožitie,

c)	odstraňovanie ojedinelých zlomov a suchých stojacich stromov, ktoré nemôžu byť zdrojom zvýšenej početnosti biotických škodlivých činiteľov a nepredstavujú možné nebezpečenstvo z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nebránia technologickému sprístupneniu porastu,

d)	zníženie zastúpenia pionierskych drevín (rodu jarabina, rodu breza, topoľ osika a vŕba rakyta) pod 5 % úmyselnou ťažbou a pri výchove lesa v dielci,

e)	vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda bociana čierneho, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, orla krikľavého, orla skalného, sovy dlhochvostej, včelára lesného, výra skalného, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

f)	zber plodov brusnice čučoriedkovej a brusnice obyčajnej, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

g)	mechanizované kosenie trvalých trávnych porastov spôsobom od okraja smerom do stredu v období od 1. mája do 31. júla na súvislej ploche väčšej ako 0,5 ha,

h)	realizovanie odstrelov v činných lomoch v blízkosti hniezda výra skalného, ak tak určí orgán ochrany prírody,

i)	prevádzkovanie 22 kV vzdušných elektrických vedení bez ich zabezpečenia proti usmrteniu vtákov elektrickým prúdom do desiatich rokov od nadobudnutia účinnosti vyhlášky,

j)	umiestnenie veterných elektrární s výkonom nad 5 kW s výškou jednotky nad 11 m vrátane krídla rotora.

Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia sa podľa bodu 4. zakázaných činností považujú (ekologicko-funkčný priestor):

a)	vykonávanie úmyselnej ťažby v čase od 15. februára do 31. júla

b)	použitie obnovného postupu s celkovou obnovnou dobou kratšou ako 40 rokov pri obnove hospodárskych lesov a lesov osobitného určenia okrem nepôvodných porastov s prevahou smreka

c)	uplatňovať inú ako nepretržitú obnovnú dobu v ochranných lesoch

d)	umiestniť stavbu a zriadiť nové poľovnícke zariadenia.

Pre územie navrhovaného CHVÚ je stanovený zoznam prospešných činností pre CHVÚ, pri uskutočňovaní ktorých je možné využívať finančné prostriedky z fondov Slovenskej republiky a Európskej únie.

1.	Ekologizácia lesného hospodárstva a zaradenie osobitných sylvienvironmentálnych schém, postupov a opatrení pri hospodárení na lesnom pôdnom fonde v súlade s dokumentáciou ochrany prírody a krajiny (napr.: jemnejšie hospodárske spôsoby – účelový výber, výberný les, časové usmernenie výchovnej ťažby, zvyšovanie stability a biodiverzity lesného ekosystému, ponechanie „mŕtveho“ dreva v porastoch, atď.),

2.	extenzívna pastva hospodárskych zvierat na TTP,

3.	zachovanie súčasnej výmery trvalých trávnych porastov (lúky, slatiniská, slaniská), extenzívne formy ich využívania, ako je kosba a pastva vo vhodných termínoch,

4.	zakladanie trvalých trávnych porastov na ornej pôde poľnohospodárskeho pôdneho fondu,

5.	zaradenie osobitných agrotechnických postupov a opatrení pri hospodárení na poľnohospodárskom pôdnom fonde v súlade s dokumentáciou ochrany prírody a krajiny (napr.: zaradenie medziplodín alebo úhorov do osevných postupov, obmedzenie prevracania pôdy orbou využitím bezorbového siatia poľných plodín, obmedzenie a prípadne aj úplné vylúčenie používania pesticídov a chemických hnojív a podobne),

6.	kosba trvalých trávnych porastov a úhorov na poľnohospodárskom pôdnom fonde, trávnatých porastov a mokraďových zárastov na ostatných plochách v súlade s dokumentáciou ochrany prírody a krajiny (napr.: časové a plošné usmernenia atď.),

7.	obnovenie extenzívnych foriem využívania drevín (napríklad orezávanie hlavových vŕb, topoľov) v súlade s dokumentáciou ochrany prírody a krajiny,

8.	obnovovanie mokradí a starostlivosť o ne v súlade s dokumentáciou ochrany prírody a krajiny,

9.	výsadba stromoradí, remíz, vetrolamov, alejí, brehových porastov, solitérnych stromov v poľnohospodárskej krajine a starostlivosť o ne v súlade s dokumentáciou ochrany prírody a krajiny.

10.	Revitalizácia tokov v súlade s dokumentáciou ochrany prírody a krajiny (napr. výsadba autochtónnych drevín a krovín na úseky s nedostatočnou brehovou vegetáciou, obnova systémov mŕtvych ramien a meandrov, vytváranie a udržovanie kolmých stien tokov, likvidácia priečnych migračných bariér rýb atď.).

-	opatrenia na ochranu prírodných a kultúrno-historických zdrojov

Vyššie uvedené opatrenia sa týkajú aj ochrany najkvalitnejších poľnohospodárskych pôd, čo je v súčasnosti často zamieňané za ich čo najintenzívnejšie využitie.

-	opatrenia na zlepšenie kvality životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva

V tejto oblasti je potrebné uskutočniť niektoré opatrenia technického charakteru ako je vybudovanie a dobudovanie infraštruktúry, zlepšovanie a skvalitňovanie využívania jestvujúcich energetických zdrojov, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a znehodnocovaniu prírodných zdrojov, ktoré súvisia s ľudským zdravím. Za základný problém považujeme likvidáciu odpadových vôd a prechod na ekologické formy vykurovania. Osobitnú pozornosť treba venovať nelegálnym skládkam odpadu, ktoré zasahujú aj priamo do vodných recipientov. V tejto súvislosti navrhujeme zriadiť kompostovisko vo vymedzených lokalitách obce, hlavne pri obytnej zástavbe rod. domov a dočasnú skládku pre zber druhotných surovín. Jedná sa hlavne o rozmernejšie odpady, ktoré nie je možné umiestňovať do bežných odpadových koniev. Tieto plochy treba umiestniť v mieste navrhovanej ČOV.

-	opatrenia na zachovanie a udržiavanie vegetácie v sídlach

Pre zachovanie, udržiavanie a zvýšenie drevinovej vegetácie v obci treba spracovať samostatný generel. Pri ostatných typoch vegetácie je potrebné zabezpečiť ich bežné využívanie, obhospodarovanie a udržiavanie, čím sa zabezpečí zamedzenie zaburinenia plôch a rozširovanie nepôvodných inváznych druhov v prirodzených spoločenstvách v okolitej krajine.

-	opatrenia na zmiernenie pôsobenia stresových javov

Tieto sú naznačené v predchádzajúcich typoch opatrení a zväčša vyžadujú samostatnú dokumentáciu, ktorá nie je predmetom tohto materiálu a územného plánu, hlavne navrhovaný agroenvironmentálny plán. Osobitnú pozornosť treba venovať pripravovanej modernizácii železnice, ktorá bude znamenať rozsiahle zásahy do prírodného prostredia v okolí terajšej trasy

-	opatrenia na zlepšenie pôsobenia štruktúry vnímanej krajiny

Tieto opatrenia sú sčasti zahrnuté v predchádzajúcich návrhoch. Výraznejšia potreba sa prejavuje v oblasti odstraňovania náletových drevín na niektorých častiach pasienkov, čím by sa zvýraznila pôvodná štruktúra medzí a zlepšilo by sa hospodárske využitie plôch pasienkov. V severnej časti katastra je treba zvýrazniť krajinné štruktúry výsadbou mimolesnej zelene.

###### A 2. 13 Návrh verejného dopravného a technického vybavenia.

Doprava

ŠIRŠIE    DOPRAVNÉ VZŤAHY

Riešeným mestom  prechádzajú cesty č.II/547 Košice- Sp. Podhradie  ktorá spája riešené mesto  s cestou č. I/18   ako aj cesta č. II/536 Sp. Vlachy - Sp. Nová Ves. Južnou časťou riešeného územia prechádza železničná trať č.180  Košice – Žilina, na ktorú je napojená železničná trať č. 187 Sp. Vlachy- Sp. Podhradie.

V budúcnosti v širšom území budú dopravné vzťahy ovplyvnené realizáciou diaľnice. D-1.   Obdobne v južnej časti riešeného územia budú dopravné pomery ovplyvnené výstavbou  rýchlostnej železnice ako aj realizáciou južného cestného obchvatu.

CESTNÉ KONUNIKÁCIE

Cesta č.  II/536 Sp. Vlachy - Sp. Nová Ves tvorí v meste hlavnú komunikačnú os, na ktorú je  v centre mesta  napojená cestná komunikácia č. III/54720 ktorá ho dopravne spája zo súčasnou železničnou stanicou na južnom okraji mesta.

Cestná komunikácia č. III/ 54719  spája  mesto s priľahlou obcou Olšavka.

Kategória ciest II tr.  je  mimo  intravilánu mesta je  C 9,5/70 v intraviláne   sú cestné komunikácie zaradené do kategórie MZ – 9/50 a funkčnej triedy  B-1.

Kategória ciest III tr.  je  mimo  intravilánu mesta je  C 7,5/ 60

V intraviláne sú uvedené  cestné komunikácie zaradené do kategórie MZ 9 /50 a funkčnej triedy  B-2.

V centre mesta sa nachádza neprehľadná viacramenná odsadená križovatka cestných   komunikácii č. II/536  Sp. Vlachy - Sp. Nová Ves a cestnou komunikáciou  č.III/ 54720  spájajúcu stred mesta zo železničnou stanicou.   Na    uvedenú križovatku je napojená miestna  komunikácia ktorá dopravne  prepája cestnú  komunikáciu č. II/547 smerom na Sp. Podhradie s cestnou komunikáciou č. II/536.

Na uvedenú križovatku sú napojené aj dva miestne komunikácie, čím sa tu ešte zhoršuje dopravná  situácia.

Dopravne riešenie uvedenej križovatky navrhujeme riešiť formou okružnej križovatky. Križovatku navrhujeme   situovať tak, aby boli  do nej zaústené všetky cestné, komunikácie   ako aj  dopravne intenzívne využívaná  miestna komunikácia. Ostatné miestne   komunikácie  menej dopravne využívané nie sú na križovatku napojene.

Uvedenú križovatku navrhujeme s jednopruhovým okruhom, a s jednopruhovými vjazdmi a výjazdmi.

Realizáciou okružnej križovatky sa zvýši plynulosť dopravných prúdov,  ako aj celková priepustnosť  križovatky.

Na úseku  cestných komunikácii do roku 2020 navrhujeme dopravne sprístupniť navrhnutú železničnú stanicu prostredníctvom zmeny trasy cestnej komunikácie č III/54720, a to po trase terajšej železničnej  trati  č. 187 s ukončením okružným obratiskom. Cestnú komunikáciu navrhujeme realizovať v parametroch zodpovedajúcim kategórii  MZ 9/40

Vylúčenie  tranzitnej dopravy po roku 2020 z centra mesta navrhujeme južnou preložkou cesty č. II/547 ktorá by  mala slúžiť ako napájač na diaľnicu D1.Obdobne uvažujeme mimoúrovňové napojenie cesty č. II/536.

Pre výpočet výhľadového zaťaženia  uvedených cestných komunikácii  boli použité údaje podľa profilového sčítania prevedeného Slovenskou správou ciest v roku 2005.    Intenzita dopravy za 24 hod. v rokoch 2020  až 2025 na cestách II tr. je vypočítaná na uvedených cestných komunikáciách pomocou výhľadových koeficientov nárastu jednotlivých druhov motorových vozidiel.

Cesta II/547              sčítací  úsek č.0980     Sp. Vlachy - Sp. Podhradie

|  | Druh motorových vozidiel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T | O | M | S |
|  | Počet motorových vozidiel |  |  |  |
| 2005 | 361 | 1732 | 5 | 2098 |
| 2010 | 382 | 1870 | 6 | 2258 |
| 2015 | 407 | 2009 | 7 | 2423 |
| 2020 | 436 | 2165 | 7 | 2608 |
| 2025 | 465 | 2320 | 9 | 2834 |

Cesta II/536        sčítací  úsek č.02350   Sp. Vlachy - Bystrany

| Rok | Druh motorových vozidiel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T | O | M | S |
|  | Počet motorových vozidiel |  |  |  |
| 2005 | 471 | 2901 | 7 | 3379 |
| 2010 | 499 | 3133 | 8 | 3640 |
| 2015 | 532 | 3365 | 8 | 3905 |
| 2020 | 570 | 3626 | 9 | 4205 |
| 2025 | 607 | 3887 | 10 | 4504 |

Cesta II/547          sčítací  úsek č.1990     Sp. Vlachy -  Krompachy

|  | Druh motorových vozidiel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T | O | M | S |
|  | Počet motorových vozidiel |  |  |  |
| 2005 | 613 | 3486 | 13 | 4112 |
| 2010 | 649 | 3764 | 14 | 4427 |
| 2015 | 692 | 4043 | 14 | 4750 |
| 2020 | 741 | 4357 | 16 | 5114 |
| 2025 | 790 | 4671 | 17 | 5477 |

Z uvedených údajov vyplýva, že nárast intenzity dopravy  je najmä na ceste II/536,  a javí sa v náraste počtu osobných automobilov.

MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Miestne komunikácie sú napojené na spomínanú dopravnú os, ktorá prechádza stredom riešeného mesta.     V starej časti mesta je šírka komunikácii rôzna z dôvodu že je  ovplyvnená okolitou zástavbou. Miestne komunikácie v novej časti mesta sú v pravouhlom systéme prevažne dvojpruhové a dopravne zokruhované, niektoré sú vyústené až do poľných ciest. Kategória miestnych   komunikácii je v novej časti mesta   MO 8/40 so šírkou uličného priestoru 10 m.

Sprístupnenie novej bytovej výstavby navrhujeme napojením miestnych komunikácii                        jestvujúci dopravný systém mesta.

Navrhovaná bytová výstavba na lokalite Malé pole je dopravne sprístupnená miestnou komunikáciou v kategórii MO 8/40. Uvedená navrhovaná miestna komunikácia nadväzuje na cestnú komunikáciu č.II/ 536  a na  navrhovanú obslužnú  miestnu komunikáciu, ktorá  spája uvedenú lokalitu s navrhovanou železničnou stanicou, kde sa napája na cestnú komunikáciu č. III/ 534720 .

Lokalita Dreľuš  je sprístupnená  komunikáciou vedúcou rovnobežne s cestou   č. II/547 a súčasne je napojená na cestnú komunikáciu III/54719 Sp. Vlachy – Olšavka

Lokalita pri hospodárskom dvore Fonfaj je napojená komunikáciou v kat. MO 7,5/40

Prístup k nákladnej časti železničnej stanice z cestnej komunikácie  mal by  realizovaný súbežne s výstavbou železničnej trate.

Po roku 2020 kedy sa uvažuje s ďalším rozšírením bytovej výstavby  ako aj  občianskej vybavenosti na lokalite Malé pole  navrhujeme uvedené lokality dopravne sprístupniť ďalšou  komunikáciou vedúcou rovnobežne s komunikáciou navrhovanou v predošlej etape ako aj s napojením na navrhovanú preložku cesty č. II/547.

Obdobne v tejto etape sa má realizovať zberná komunikácia  obchádzajúca  mesto  z južnej strany ktorej úlohou bude  dopravne odľahčovať centrum mesta.  Uvedená komunikácia by mala mať parametre zodpovedajúce kategórii MZ 9,0/40 a funkčnej triedy B-3.

Severnú časť lokality Dreľuš ktorá je určená na realizáciu bytovej výstavby  v druhej etape navrhujeme dopravne sprístupniť komunikáciou v kategórii MO 8/40 a funkčnej triedy C-3 s dopravným napojením na cestné komunikácie II/547 a III/54719 čím  vznikne dopravné zokruhovanie uvedenej komunikácie.

PEŠIA DOPRAVA

Pešie komunikácie sa nachádzajú popri miestnych komunikáciách v centre mesta v častiach s väčšou intenzitou automobilovej dopravy. Ako najviac využívané  pešie  ťahy možno spomenúť   ťahy vedúce z centra mesta popri cestných komunikáciách smerom  k železničnej stanici, ako aj k zdravotnému stredisku. Cestnými ťahmi popri  miestnych komunikáciách   je dobre vybavené  historické centrum mesta.

Vzhľadom na navrhovanou zmenou lokality železničnej stanice navrhujeme ju prepojiť peším ťahom  vedúcim popri navrhovanej cestnej komunikácii ako aj prepojenie s lokalitou bytovej výstavby na lokalite Malé pole. Na uvedenej lokalite by mali byť pešími   ťahmi vybavené všetky komunikácie zabezpečujúce prístup k lokalitám s viacpodlažnou zástavbou.

Uvedenú lokalitu navrhujeme spojiť s pešími ťahmi vedúcimi popri cestnej komunikácii č. II/536. Sprístupnenie hospodárskeho dvora z južnej časti navrhujeme sprístupniť peším ťahom vedúcim popri navrhovanej zbernej komunikácii.

Vzhľadom na nízku intenzitu automobilovej prepravy na ostatných miestnych komunikáciách, sú tieto súbežne využívane aj pre pešiu dopravu.

Samostatné pešie ťahy sú navrhnuté  na  realizované v severnej časti mesta

Významnú úlohu zohrávajú pešie ťahy spájajúce mesto s rekreačnou lokalitou Za horou, ako aj v samotnej rekreačnej oblasti. Tu pešie komunikácie pozvoľna prechádzajú do značkovaných turistických chodníkov hlavne v smere do Jánskej doliny, k lokalite Blatná, ale aj východným smerom ku Kolinovciam.

STATICKÁ DOPRAVA

V strede mesta  pred kultúrnym domom  sa nachádzajú  viacúčelové plochy s vyžitím na parkovanie, rozptyl osôb, aj ako centrálna  zástavka   SAD.

V centre mesta za obchodným domom sa nachádzajú dve parkoviská o celkovej kapacite 40miest.  Ďalšie parkovacie plochy sa nachádzajú pri vstupe do futbalového ihriska o kapacite 25miest, vstupe do zdravotného strediska  10 miest,  Parkovanie sa v súčasnosti prevádza pozdĺž komunikácií na voľných priestranstvách a súkromných pozemkoch. Nová  výstavba v meste  ako aj zvýšenie motorizácie si vyžiada zvýšenie nárokov na parkovacie kapacity. Z uvedeného dôvodu navrhujeme v strede mesta na voľných plochách 25 parkovacích stojísk. Na lokalite bytovej výstavby Male pole je situovaných  120 pakovacích stojísk na siedmich parkoviskách Pri navrhovanej železničnej stanici 18 parkovacích stojísk a pri novom cintoríne 15 parkovacích stojísk. Pri navrhnutí dlhších miestnych komunikácii navrhujeme šírku uličného priestoru min. 10m ktorý umožní parkovanie po stranách  uvedených komunikácii.

Hromadné garáže sa nachádzajú  pri   bytovej výstavbe v centre mesta   a ako aj pri areáli základnej školy v počte 12 miest.

HROMADNÁ DOPRAVA

Autobusová doprava

Do mesta  zachádza denne   mnoho spojov, ktoré majú v strede mesta zastávku s točkou za kultúrnym domom. Uvedená zástavka  je z dopravného hľadiska  nevhodne umiestnená. Z uvedeného dôvodu ju  navrhujeme zriadiť na cestnej komunikácii II/536  so zastavkovými  pruhmi a prístreškami.  Vzhľadom na rozšírenie bytovej výstavby v meste navrhujeme na uvedenej cestnej komunikácii nové autobusové zastávky pri  lokalite Malé pole, hospodárskom dvore Fonfaj ako aj na novej železničnej stanici. Predpokladáme že   priemerná denná  intenzita autobusových spojov  bude  nasledovná:

Smer : Sp. Nová Ves  39 spojov

Krompachy     55 spojov

Sp. Podhradie 21 spojov

Olšavka   5 spojov

Olcnava   2 spoje

Rozšírením počtu autobusových zastávok  bude pokrytá dochádzkovou vzdialenosťou 500 m. podstatná časť mesta.  Vo výhľade sa neuvažuje s výrazným nárastom intenzity automobilovej dopravy.

Železničná doprava

Modernizácia železničnej trate č. 180 Košice – Žilina sa na území mesta prejaví novou dopravnou trasou, ktorá sa oproti pôvodnej trase posúva severným smerom bližšie k obytnej zástavbe, kde sa uvažuje aj s novou železničnou stanicou.   Predpokladá sa s výstavbou nových nástupíšť ako aj plôch určených na vykládku a nakládku železničných vagónov. Nová   dopravná trasa železničnej trate č 180 si vyžiada aj preložku  trate č 187 Sp.  Vlachy – Sp. Podhradie, ako aj predĺženie a preložku   železničnej vlečky do areálov Poľnohospodárskeho nákupného  podniku a kameňopriemyslu.

Rekonštrukcia železničnej trate umožní zvýšenie cestovnej rýchlosti až na  160km/hod.

Predpokladáme, že počet vlakov prechádzajúci za 24 hod obojsmerne bude nasledovný:

24  osobných vlakov

38  rýchlikov

37  nákladných vlakov

Na trati č 187 do Sp. Podhradia bude premávať 10 osobných vlakov za 24 hod obojsmerne.

CESTNÉ OCHRANNÉ PÁSMA, HLUK Z DOPRAVY

Cestné ochranné pásmo u ciest II. a III tr.  je 20 m, mimo  intravilánu obce. U železnice je ochranné pásmo 60 m od osi koľajnice.

Hlukové hladiny

Na základe predpokladanej intenzity dopravy  k roku 2020 bola vypočítaná vzdialenosť jednotlivých hlukových   hladín na všetkých cestných komunikáciách v riešenom území.

Nasledovná tabuľka  udáva údaje  predstavujúce vzdialenosť  v metroch jednotlivých hlukových hladín( LAeg )  od osi cestnej komunikácie:

úsek   cesty	                	            hluková hladina          LAeg   v m od osi cesty

65 db (A)            60db (A)     55db (A)

Cesta II/547   sčítací  úsek č.1980

Sp. Vlachy- Sp. Podhradie                        9,0                   32,0            90,0

Cesta II/536 sčítací  úsek č.02350           15,0                  49,0           125,0

Sp. Vlachy- Spišská Nová Ves

Cesta II/547  sčítací  úsek č.1990            21,0                  57,0           150,0

Sp. Vlachy-  Krompachy

Na základe vyššie uvedených predpokladaných  priemerných počtov vlakov za  24 hodín na  železničnej trati    bola  vypočítaná podľa  ,, Metodických pokynov pre výpočet hladín hluku z dopravy Liberko1991“ vzdialenosť jednotlivých hlukových   hladín L Aeq    zasahujúcich  do intravilánu obce.

Nasledovná tabuľka   udáva údaje  predstavujúce vzdialenosť  v metroch    jednotlivých hlukových hladín  LAeg od osy krajnej koľajnice.

Traťový úsek                                dB(A)                  60 dB(A)                      55dB(A)

Margecany – Sp. N. Ves

36,0                        65,5                          165,0

Ďalším líniovým zdrojom hluku od automobilovej dopravy je   cesta č.   III / 54720       prechádzajúca intravilánom mesta.  Vzhľadom na nízku intenzitu   predpokladanej intenzity automobilovej dopravy    nebudú  nej  limity najvyššie prípustných hodnôt ekvivalentnej hodnoty hluku L(Aeg) =65db(A) prekročené.

Zásobovanie pitnou vodou

ÚPN VÚC Košického kraja - záväzná časť v stati záväzné regulatívy územného rozvoja pre  oblasť nadradenej technickej infraštruktúry určuje chrániť koridory pre nadradené líniové stavby vodovodov vodárenských sústav a to prívody s napojením na skupinový vodovod Spišská Nová Ves – Levoča, v trasách Hrabušice – Betlanovce s odbočkami do Odorína a Tepličky a napojenie vrtov južne od Spišskej novej Vsi na existujúci prívod. Ďalej určuje prednostne realizovať rekonštrukciu alebo výstavbu kanalizácií a ČOV v sídlach nachádzajúcich sa na území stredísk turizmu medzinárodného a nadregionálneho významu. Realizácia uvedených záväzných regulatívov je zahrnutá medzi verejnoprospešné stavby.

Spišské Vlachy v súčasnosti majú vodovodnou sieťou pokrytú celú obec, z toho vyplýva, že temer všetky nehnuteľnosti sú napojené na verejnú vodovodnú sieť. Účelom tohoto vodovodu je zabezpečiť plynulé zásobovanie mesta pitnou vodou. V súčasnej dobe je prevažná časť mesta zásobovaná zo zdroja :

- Prameň č. 1 v Jánskej doline povolený odber 12,0 – 19,0 l/s

- Prameň č. 2 v Jánskej doline povolený odber   8,0 – 18,0 l/s

Napojených je 2601 odberateľov, z toho 2524 obyvateľov a 77 organizácií. Podľa údajov PVS, pracovisko Spišská Nová Ves v predchádzajúcom sledovanom období ( rok 2003 ), bolo pre uvedených odberateľov vyrobených 195,0 tis. m3/rok vody, t.j. 6,2 l/s. Straty v potrubnej sieti činili 63 000 m3/rok, čo je 32,5 %. Súčasná kapacita zdroja pitnej vody postačuje na plynulé zásobovanie spotrebiska vodou a aj pre výhľadové obdobie do roku 2020. Pri náraste potreby vody je možnosť eliminovať príp. deficit vody technickými opatreniami v pramenisku – ďalším záchytným zárezom, napojením prameňa do prívodného potrubia v lokalite „Pri vagónoch“, príp. využitím vybudovaných vrtov v Jánskej doline, ale už s čerpaním vody. Voda je gravitačne privádzaná prívodným vodovodným radom DN 315 do vodojemu 2x250 m3 s kótou dna 438 m.n.m. Kóta terénu sídla v najnižšom bode je 381,5 m.n.m. a v najvyššom 399 m.n.m. Uvedené výškové parametre sídla umožňujú jeho gravitačné zásobovanie v jednom tlakovom pásme. Vodovod bol budovaný v rokoch 1979-81 v rámci tzv. akcie „Z“. Nedostatky pri výstavbe sa odzrkadlili na poruchovosti potrubia od samotného začiatku prevádzkovania . Desiatky porúch počas prvých rokov boli príčinou častého prerušenia dodávky vody, vznikali škody na komunikáciách, verejných priestranstvách i súkromnom majetku. Správca siete PVS, a.s. Poprad v roku 2004 zabezpečil rekonštrukciu zásobného radu DN 225  v dĺžke cca 0,5 km na ulici Železničná vrátane prepojenia na ul. Lipová. V ďalšom období je plánovaná rekonštrukcia na uliciach s častým výskytom porúch ( Hornádska, Záhradná, Včelná, Štúrova, ul. 9.mája ). Potreba vody pre ostatné obyvateľstvo je zabezpečovaná z vlastných vodných zdrojov – studní. Vo väčšine ostatných vodných zdrojov – studní  voda podľa  rozborov hygienickým normám nevyhovuje. Na dôvažok hrozí, že počas dlhotrvajúcich  suchých období  bude  výdatnosť studní deficitná vplyvom poklesu spodných vôd. Odporúčame zbývajúcu časť obce napojiť  na uvedený skupinový vodovod na pitnú vodu  pre potreby samotnej obce aj iných odberateľov.

Spišské Vlachy – Dobrá Voľa

V lokalite Spišské Vlachy – Dobrá Voľa nie je vybudovaný centralizovaný systém - vodovod na pitnú vodu. Obyvatelia osady sú zásobovaní pitnou vodou z individuálnych studní. Výstavba vodovodu zabezpečí prívod pitnej vody do Dobrej Vôle. Zamedzí používaniu závadnej vody z miestnych studní, a tak prispeje ku skvalitneniu života v danej lokalite. Potreba vody bude krytá z vodovodného radu Žehra - sídlisko Dreveník. Inou alternatívou je rozšírenie vodovodu od Sp. Vlách.

Vodovodná sieť je kapacitne navrhovaná na 100 EO a požiarne potreby vody. Jej prevedenie je PVC 90.

Územie na výstavbu vodovodnej siete je v extraviláne obce Žehra a intraviláne mesta Spišské Vlachy. Trasovanie vodovodu je v súlade s ochrannými pásmami okolitých objektov. Trasa vodovodu je vedená 6,O m od brehovej čiary potoka Branisko, čím je dodržané jeho ochranné pásmo. Ochranné pásmo od okolitých vedení je plne rešpektované.

TAB. č. 1    ZDROJE PITNEJ VODY

| P.č | Lokalita | Názov zdroja | Výdatnosť l/s |  |  | Typ vodného zdroja | PHO (ha) |  |  | Využitie | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PRIEM. | MIN | MAX |  | 1“ | 2“ | 3“ |  |  |
| 1. | Spišské Vlachy | Prameň č. 1 | 4,625 | 12,0 | 19,0 | prameň | 1 |  |  |  | Priemerná výdatnosť sledovaná za roky ( 2000 – 2003 ) |
| 2. | Spišské Vlachy | Prameň č. 2 | 4,225 | 8,0 | 18,0 | prameň | 1 |  |  |  | Priemerná výdatnosť sledovaná za roky ( 2000 – 2003 ) |

TAB. č. 2    OBJEKTY ZÁSOBOVACIEHO SYSTÉMU

| P.č | Úpravňa vody |  | Vodojem |  |  | Čerpacia stanica |  | Akumulačná nádrž |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet ks | Kapac. l/s | Počet ks | Obsah m3 | Krytie % Qm | Počet ks | Kapacita l/s | Počet ks | Obsah m3 |
|  | - |  | 1 | 2 x 250 | 60-100 | 1 |  | - | - |

TAB. č. 3    Bilancia Zdrojov a potrieb pitnej vody - stav

| P.č | Názov vodovodu | Lokalita | Počet domácností | Počet zásobovaných obyvateľov / org. | Celková potreba l/s |  | Bilancia | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spišské Vlachy | Spišské Vlachy | 609 | 2524 / 77 |  | cca 4,8 | dostatočná kap. zdroja | Upresnené po obdŕžaní vyjadrenia od správcu |

Návrh riešenia

Súčasný stav zásobovania pitnou vodou mesta Spišské Vlachy ponechávame aj pre návrhové obdobie k roku 2020 a výhľad s podmienkou rozšírenia jestvujúcej vodovodnej siete v zmysle urbanistickej koncepcie. Jestvujúci vodovodný systém – mestský vodovod zabezpečí dodávku pitnej vody pre všetkých obyvateľov obce. Na systém zásobovania pitnou vodou bude napojená väčšina nehnuteľnosti v meste včítane občianskej vybavenosti a iných odberateľov. Rozvodnú sieť (navrhovanú) odporúčame podľa možností uložiť pozdĺž jestvujúcich komunikácií prevažne v súbehu s inými sieťami. Sieť je kombinovaná - zaokruhovaná a vetvená s možnosťou zaokruhovania pri ďalšom rozvoji mesta. Navrhujeme vybudovať sieť vonkajších požiarnych hydrantov v zmysle STN 73 08 73 a to aj v novo navrhovaných lokalitách.

Potreba vody do roku 2020 + výhľad:

Návrh územného plánu navrhuje výstavbu rodinných a bytových domov v lokalitách:

-	lokalita 1 -  „ Patria “ 				43 RD	 + 44 BD

-	lokalita 2 -  „ Pri Žehrici “				21 RD

- 		lokalita 3 -  „Ulica Železničná “			  3 RD

-		lokalita 4 -  „ Malé pole “			           69 RD + 112 BD

-		lokalita 5 -  „ Dobrá Voľa “			           33 RD +   12 BD

Spolu 199 RD + 168 BD  =  367 b.j.

1.Obyvateľstvo:

Výhľadová  potreba vody je stanovená v zmysle „ Úprav Ministerstva pôdohospodárstva SR  č. 477/99-810 „ z 29. februára 2000 na výpočet potreby vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení a posudzovaní výdatnosti vodných zdrojov.

Podľa demografických údajov získaných na základe prieskumu a podľa údajov Mestského úradu bola určená celková potreba vody pre návrhové obdobie 2020 a výhľad.

Potreba vody pre bytový fond : max. počet obyvateľov  4120

A. špecifická potreba pitnej vody - 145 l/os/deň,

(uvažuje sa pre byty ústredne vykurované s ústrednou prípravou teplej vody a vaňovým kúpeľom - 50 % bytového fondu)

B. špecifická potreba pitnej vody - 135 l/os/deň,

(uvažuje sa pre byty s lokálnym ohrevom teplej vody a vaňovým kúpeľom - 40 % bytového fondu)

C. špecifická potreba pitnej vody - 100 l/os/deň,

(ostatné byty pripojené na vodovod so sprchovacím kútom - 10 % bytového fondu)

Qp = (4120 x 145) x 0,5 + (4120 x 135) x 0,4 + (4120 x 100) x 0,1

Qp = 298 700 l/d + 222 480 l/d + 41 200 l/d =  562 380 l/d = 562,38 m3/d = 6,51 l/s.

2.Občianska a technická vybavenosť:

špecifická potreba pitnej vody - 25 l/o/deň pre obce s počtom  obyvateľov do 5 000

Qp =   4120 x 25 l/d = 103 000 l/d = 103,0 m3/d            Qp = 1,19 l/s

3.Iní odberatelia   ( drobná výroba, živnosti, remeselné služby )

predpokladaný odber:

Qp = 5000 l/d = 5,0 m3/d = 0,058 l/s

4.Celková potreba vody:

Qpc = 670 380 l/d = 670,38 m3/d = 27,93 m3/h = 7,76 l/s

Qm = Qpc x kd = 7,76 x 1,6 =  12,42 l/s =  1072 742 l/d =  1072,74 m3/d

Qh =  Qm x kh =12,42 x 1,8 =  22,36 l/s =  1931 558 l/d =  1931,56 m3/d

kde: Qpc = celková priemerná denná potreba vody

Qm = maximálna denná potreba vody

Qh = maximálna hodinová potreba vody

Výpočet potrebnej akumulácie:

V zmysle platných noriem odporúčaná veľkosť vodojemu sa

pohybuje v rozmedzí 60 až 100 % z Qm.

Qm = 12,42 l/s = 1072 742 l/d =  1072,74 m3/d

V =   1072,74 m3/d x 0,6 = 643,64 m3/d

Zásobovanie sídla so zástavbou na základe urbanistického riešenia bude jestvujúcim a navrhovaným vodovodom v jednom tlakovom pásme. Pri náraste potreby vody je možnosť eliminovať príp. deficit vody technickými opatreniami v pramenisku – ďalším záchytným zárezom, napojením prameňa do prívodného potrubia v lokalite „Pri vagónoch“, príp. využitím vybudovaných vrtov v Jánskej doline, ale už s čerpaním vody. V prípade ďalšieho urbanistického rozvoja obce mimo nadmorské výšky súčasného rozvodu je nutné navrhnúť samostatné tlakové pásmo. Navrhovaný vodovod sa prepojí s jestvujúcim obecným vodovodom.. Potrubie bude z rúr PE-HD DN 100.

Na akumuláciu vody v súčasnosti pre obec slúži vodojem 2 x 250 m3. Súčasná kapacita vodojemu nedosiahne normou odporúčané minimum 60 % Qm , t.j. 643,64 m3. K roku 2020 bude potrebné rozšírenie akumulácie o 150 m3 pri jestvujúcom vodojeme, resp. jeho rekonštrukciu. Upravená akumulácia pre návrhový i výhľadový stav predstavuje požadovaných min. 60 %  z Qm. Zdržanie vody vo VDJ bude menej než 24 hodín. Navrhovaný rozvod bude realizovaný PE DN 80 - 100, a bude z časti v spoločnej stupňovitej ryhe s kanalizáciou. Po technickej aj objemovej stránke navrhované riešenie bude vyhovujúce aj výhľadovo ako zásobáreň pitnej vody.

### Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd

Mesto Spišské Vlachy má v súčasnosti vybudovanú jednotnú kanalizáciu, ktorá slúži na odvádzanie dažďových a splaškových vôd. Dĺžka tejto kanalizácie je cca 12,5 km, jej profil je od 300 do 1000 mm. Táto kanalizácia bola vybudovaná v 60 – 80 tých  rokoch je netesná a pritekajú do nej taktiež  balastné vody. Časť tejto kanalizácie je odvádzaná na jestvujúcu ČOV – ktorá je úplne nefunkčná, ostatné stoky tejto jednotnej kanalizácie sú zaústené priamo do toku Žehrica. Približne  20 % obyvateľov má splaškové odpadové vody sústreďované v žumpách.

Jestvujúca ČOV sa nachádza v areáli, na ulici 9. mája, ktorý je oplotený v tvare nepravidelného lichobežníka o stranách (30m + 22,5m + 31,5m + 16 m) a o celkovej ploche 575 m2. ČOV pozostáva zo 4 samostatných reaktorov typu PESL 25, každý o kapacite 120 ekvivalentných obyvateľov (EO).

Na  jestvujúcej ČOV došlo k havárií na prevzdušňovacom systéme, preto aj daná ČOV  je v súčasnosti nefunkčná, aktivačné a dosadzovacie nádrže ako aj kalové polia sú  naplnené vysušenými splaškami a prítokové vody sú odvádzané obtokovým potrubím taktiež priamo do recipientu Žehrica.

Tento kritický - havarijný stav kanalizácie, ktorý je v súčasnosti v meste treba urýchlene riešiť, aby sa zamedzilo zhoršovaniu životného prostredia a následnej epidémii a aby sa vytvorili podmienky pre zlepšenie úrovne a hygieny  bývania v meste.

Predbežný návrh riešenia splaškovej kanalizácie a ČOV je riešený v štúdii spracovateľa EKO SERVIS LIPANY s.r.o.,  Mlynská 1,  082 71 Lipany, ktorého zásady riešenia budú pojaté aj do návrhu ÚPN. Odkanalizovanie mesta Spišské Vlachy bude vykonané gravitačnou samostatnou kanalizáciou. Trasa kanalizácie bude situovaná tak, aby viedla  podľa možností v miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách.

Vypracovanie štúdie zahŕňa celkovú koncepciu odkanalizovania mesta Spišské Vlachy, t.j. odkanalizovanie odpadových a dažďových vôd a ich následne čistenie v čistiarňach odpadových vôd (ČOV), resp. vypúšťanie do recipientu.

TAB. č. 1   Odvádzanie odpadových vôd

| Počet obyvateľov | Počet obyv. napojených na kan. a ČOV ( % ) | Druh kanalizácie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | jednotná | delená | dažďová | splašková | m3/d | mg/l |
| 3 530 | ( ČOV ) - 4 reaktory typ PESL 25 napojených 430 obyv, t.j. 12,2 % | DN 300 - 1000 | - | - | - | - | - |

Návrh riešenia

- Vybudovanie gravitačnej splaškovej kanalizácie s napojením jestvujúcich splaškových odpadových vôd z nehnuteľností

- Rekonštrukcia resp. vybudovanie čistiarni odpadových vôd (ČOV) pre splaškovú kanalizáciu v jestvujúcom areáli ČOV a v novo navrhovanom  areáli

- Jestvujúcu jednotnú kanalizáciu využiť ako dažďovú kanalizáciu, s jestvujúcim vyústením do toku Žehrica

- Oprava  dažďovej  kanalizácie :

- odpojenie  prípojok splaškových vôd od nehnuteľnosti a vyspravenie danej kanalizácie

- prečistenie kanalizácie

- Dobudovanie dažďovej kanalizácie v úsekoch, kde sa ešte nenachádza

Kvalita vyčistených odpadových vôd  musí spĺňať limity požadované Nariadením vlády č. 242 z 12.10.1993, ktorým sa stanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd.

ÚPD rieši iba schematické situovanie rigolov. Pre realizáciu je potrebné spracovať podrobnejšiu dokumentáciu s polohopisným a výškopisným zameraním.

Mesto Spišské Vlachy sa rozdelí do 5. samostatných ucelených etáp, v ktorých  sa bude komplexne riešiť kanalizácia. Do jednotlivých etáp sú priradené tieto ulice :

I. etapa:

Jedná sa o ulice: 9 mája, Mlynská, Požiarnická, SNP, hraničné ulice s II. a III. etapou sú ulice Hviezdoslavova, Jarná a časť ulice Záhradnej a Vajanského. Táto etapa je zo severozápadnej strany ohraničená riekou Žehrica.

V areáli jestvujúcej ČOV, ktorá sa nachádza na ulici  9. Mája sa v súčasnosti nachádzajú 4. nefunkčné  aktivačné a dosadzovacie nádrže ako aj kalové polia, ktoré sú  naplnené  splaškami. Do  tejto ČOV sa má napojiť celá I. etapa, čo predstavuje cca 1130 ekvivalentných obyvateľov (EO).Aby sa jestvujúci areál nemusel rozširovať, pretože sa nachádza v obytnej zóne a je oplotený a upravený navrhujeme zrušiť jestvujúce zariadenie ČOV a na ich mieste vystavať postupne 2 moderné reaktory s kapacitou 2 x 500 EO. Tieto reaktory budú v zastrešenej budove. Taktiež sa vybuduje nová čerpacia stanica (ČS) a kalové pole pre celkovú danú kapacitu ČOV. Systém 2 samostatných biologických reaktorov sa bude stavať postupne, tak ako sa bude postupne realizovať splašková kanalizácia. Na 1 bioreaktor sa musí napojiť minimálne 450 EO.

II. etapa :

Jedná sa o ulice Jilemnického, Fabíniho, Slovenská, Spišská, Tajovského, Kukučínova, 1. Mája, časť ulice Vajanského a SNP. Hraničnou ulicou s I. etapou je Hviezdoslavova ulica, s III. etapou je to Železničná ulica.  Zo severo – západnej  strany je ohraničená riekou Žehrica.

Do novo navrhovanej ČOV, ktorá sa bude nachádzať medzi tokom Žehrica, železničnou traťou, ulicou Železničná sa napojí splašková kanalizácia z II.,  III. a IV. etapy. Vybuduje sa areál ČOV, v ktorom budú osadené 3 bioreaktory s kapacitou 700 EO a jeden s kapacitou 1000 EO = 3 x 700 + 1000 = 3 100 EO. Každý z týchto reaktorov je možné prevádzkovať samostatne, to znamená, že sa budú stavať podľa postupného budovania splaškovej kanalizácie. V tejto časti sa vybuduje kompletný areál ČOV s  oplotením, vodovodnou a elektrickou prípojkou a 2 samostatné bioreaktory. Na 1 bioreaktor sa musí pripojiť min. 650 EO.V tejto etape sa taktiež vybuduje v areáli ČOV čerpacia stanica a nádrž na uskladnenie kalu.

III. etapa :

Jedná sa o ulice Včelná, Hornádska, Sládkovičova, Komenského, Štúrova, Slnečná, Lipová. Zo západnej strany je ohraničená ulicou Jarná, ktorá je spoločná s I. etapou, z juhovýchodnej strany železničnou traťou a zo severnej strany hraničnou ulica je Železničná, ktorá je spoločná s III. etapou.

Do novo navrhovanej ČOV sa pribuduje ďalší bioreaktor s kapacitou 700 EO

IV. etapa :

Jedná sa o všetky ulice, ktoré sa nachádzajú za riekou Žehrica zo severnej strany, t.j. ulica Partizánska,  Slobody a časť ulice Vajanského. Smer na Krompachy, resp. Spišské Podhradie.

Do novo navrhovanej ČOV sa pribuduje ďalší bioreaktor s kapacitou 1000 EO

V. etapa :

Jedná sa o všetky ulice, ktoré sa nachádzajú za riekou Hornád z východnej strany.  Jedná sa približne o 7 rodinných domov t.j. cca 30 obyvateľov.

Taktiež v tejto časti sídli cca 5 firiem , ktoré majú vybudované vlastné žumpy.

Vybuduje sa  ČOV s kapacitou cca 30 - 35 EO. Pri výstavbe treba spresniť veľkosť ČOV.

V miestnej časti ktoré sa nachádzajú za riekou Hornád z titulu konfigurácie terénu a obtiažneho napojenia na navrhovanú ČOV, odporúčame vybudovať malú čistiareň ČOV - BIO CLEANER typu BC 25-35 EO ktorá je určená pre likvidáciu izolovaných zdrojov odpadových vôd, tj. skupinka rodinných domov. Kvalita vody na výstupe spĺňa najprísnejšie hygienické i vodohospodárske požiadavky platné aj v krajinách EÚ. Parametre vyčistenej vody na odtoku umožňujú jej využitie ako vodu zálievkovú, pre zalievanie parkov, záhrad a vozoviek. So súhlasom vodohospodárskeho orgánu je možné túto vodu vypúšťať do recipienta (vodného toku), dažďovej kanalizácie či trativodu. Veľmi perspektívne je použitie týchto čistiarní v decentralizovaných kanalizačných systémoch ako lokálnych čistiarní. Týmito systémami sa rozumie ako klasická gravitačná, tak i tlaková či vákuová kanalizácia.

| BIO CLEANER | BC 25 | BC 35 |
| --- | --- | --- |
| Kapacita E.O. | 20-30 | 30-45 |
| Množstvo odpad. vody (m3/deň) | 3,8-5,6 | 5,3-7,9 |

Splašková kanalizácia bude vedená gravitačne, výškové bude osadená pod dnom jestvujúcej jednotnej - dažďovej kanalizácie, aby sa dali na ňu pripojiť jestvujúce splaškové prípojky od nehnuteľnosti. Bude prevedená z korugovaných rúr PVC-U, DN 300. Na každej zmene sklonu a smeru sa osadia prefabrikované šachty. Trasa kanalizácie bude vedená vo verejnom priestranstve,  v  krajniciach komunikácií,  v zelených pásoch resp. chodníkoch a v nutnom prípade bude vedená v súkromných pozemkoch.

Spišské Vlachy – Dobrá Voľa

V miestnej časti Spišské Vlachy – Dobrá Voľa z titulu konfigurácie terénu a obtiažneho napojenia na navrhovanú ČOV, odporúčame vybudovať malú čistiareň ČOV - BIO CLEANER typu BC 100 EO ktorá je určená pre likvidáciu izolovaných zdrojov odpadových vôd, tj. skupinka rodinných domov. Kvalita vody na výstupe spĺňa najprísnejšie hygienické i vodohospodárske požiadavky platné aj v krajinách EÚ. Parametre vyčistenej vody na odtoku umožňujú jej využitie ako vodu zálievkovú, pre zalievanie parkov, záhrad a vozoviek. So súhlasom vodohospodárskeho orgánu je možné túto vodu vypúšťať do recipienta (vodného toku), dažďovej kanalizácie či trativodu. Veľmi perspektívne je použitie týchto čistiarní v decentralizovaných kanalizačných systémoch ako lokálnych čistiarní. Týmito systémami sa rozumie ako klasická gravitačná, tak i tlaková či vákuová kanalizácia.

| BIO CLEANER | BC 100 |
| --- | --- |
| Kapacita E.O. | 90-125 |
| Množstvo odpad. vody (m3/deň) | 15-22,5 |

Pri dodržaní projektovaného vstupného zaťaženia výrobca garantuje u uvedených čistiarní nasledujúce parametre:

| Parameter | požadované parametre podľa nariadenia vlády č. 491/2002 Zb. | dosahované parametre čistiarní BIO CLEANER |
| --- | --- | --- |
| BSK 5 | 30 | 15 - 25 mg/l |
| CHSK | 135 | 55 - 90 mg/l |
| NL | 30 | 15 - 25 mg/l |

Čistiareň odpadových vôd

  - Do jestvujúcej ČOV, ktorá sa nachádza na ulici 9. Mája sa napojí splašková kanalizácia z  ulíc  I. etapy – jedná sa o ČOV 2 x 500 EO .

  - Do novo navrhovanej ČOV, ktorá sa bude nachádzať medzi tokom Žehrica, železničnou traťou, ulicou Železničná sa napojí splašková kanalizácia z ulíc z II. ,  III. a IV. etapy – jedná sa o ČOV 3 x 700 + 1 x 1000 EO.

  - Pre V. etapu, ktorá sa nachádza za riekou Hornád sa počíta s vybudovaním samostatnej malej ČOV, v súčasnosti sa predpokladá ČOV pre 30 EO.

|  | Návrh ČOV | Areál ČOV |
| --- | --- | --- |
| ##### I. etapa | 2 x 500 EO | jestvujúci |
| II. etapa | 2 x 700 EO | nový – spoločný pre II-IV. etapu |
| III. etapa | 1 x 700 eo |  |
| IV. etapa | 1 x 1000 EO |  |
| V. etapa | 30 EO | nový |

Realizácia nových ČOV si vyžiada dočasný a trvalý záber PPF, v súlade s § 7 zákona SNR č 71/1992 Zb. Vzhľadom na vysoký rozpočtový náklad predmetnej stavby je predpoklad postupného budovania splaškovej kanalizácie. Aby sa dosiahol vysoký stupeň účinnosti čistenia odpadových vôd odporúčame výstavbu ČOV rozdeliť na etapy. Takéto riešenie umožní uvedenie ČOV do prevádzky už pri napojení cca 150 obyvateľov mesta.

Vyčistená odpadová voda bude gravitačne odtekať kanalizačným potrubím do  merného objektu a následne do recipientu. Vyprodukovaný prebytočný kal sa bude prečerpávať do kalojemu, kde sa bude zahusťovať a akumulovať. Produkovaný kal je biologicky stabilizovaný dobre manipulovateľný a môže byť využitý na poľnohospodárske účely.

Spracovanie produkovaného kalu sa riadi príslušnými ustanoveniami vyhlášky MŽP SR 283 / 2001 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. V súlade s STN 46 5735 „ Priemyselné komposty “ sa uvažuje o použití takýchto kalov ako substrátov na výrobu priemyselných hnojív, ktoré je možné ďalej využívať ako organické hnojivá. Priama aplikácia stabilizovaného kalu do poľnohospodárskych pôd sa riadi ustanoveniami zákona NR SR č. 188 / 2003 Z.z., ktorý v § 4 definuje podmienky aplikácie čistiarenského kalu do poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy.

Na základe uvedených skutočností je možné produkovaný aeróbne stabilizovaný kal ďalej likvidovať resp. spracovávať.

- Odvozom na inú ČOV s kalovým hospodárstvom , na základe uzatvorenej zmluvy.

- Odvozom na ďalšie spracovanie, na základe rozborov v súlade s STN 46 5735 a uzatvorenej zmluvy.

- Využitím na poľnohospodárske účely na základe uzatvorenej zmluvy s poľnohospodárskym družstvom  v súlade s hore uvedenými ustanoveniami o podmienkach aplikácie kalu do pôdy.

Čistenie odpadových vôd sa bude vykonávať v mechanicko – biologickej čistiarni odpadových vôd. V súčasnosti sa na trhu nachádza viacero výrobcov, ktorí ponúkajú  široký sortiment čistiarní odpadových vôd. Vybraný typ ČOV musí byť certifikovaný a musí byť schválený Ministerstvom zdravotníctva SR.

Ochrana ČOV pred vysokými vodami je zabezpečená výškovým osadením navrhovanej ČOV tak, aby ani počas vysokých vodných stavov v recipiente nedochádzalo zaplaveniu ČOV. To sa dosiahne výškovým osadením odtoku ČOV nad úroveň Q100 s rezervou 0,5 m. Vzhľadom na výškové usporiadanie recipientu a okolitého terénu je navrhovaná ČOV umiestnená v násype.

Výpočet množstva splaškových vôd rok 2020 a ich znečistenie:

Množstvo splaškových odpadových vôd je zhodné s vypočítanou priemernou potrebou pitnej vody za sekundu Qpc = 7,76 l/s.

Množstvo splaškových vôd:

Qpc = 670 380 l/d = 670,38 m3/d = 27,93 m3/h = 7,76 l/s

Qm = Qpc x kd = 7,76 x 1,6 =  12,42 l/s =  1072 742 l/d =  1072,74 m3/d

Qh =  Qm x kh =12,42 x 1,8 =  22,36 l/s =  1931 558 l/d =  1931,56 m3/d

Ročné množstvo vyčistenej vody:

Qročné = Qpc x 365 dní = 115,19 x 365 = 244 689 m3/rok

Pri posudzovaní minimálnych a maximálnych odtokov splaškových vôd sa použili koeficienty kd  a kh  podľa tab.č.1 STN 73 67 01 - Stokové siete a kanalizačné prípojky, resp. STN 75 6401 Čistiarne odpadových vôd pre viac ako 500 EO. Kvalita vody po zmiešaní v toku spĺňa prípustný stupeň znečistenia povrchovej vody pri 355 dňovom prietoku podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 491/2002 Z.z.

Dimenzovanie  a  dĺžka  kanalizačného  potrubia :

- splaškové vody :

- Gravitačná stoka - dimenzuje sa na dvojnásobok maximálneho hodinového prietoku splaškov – Qsp,max

- Výtlačná stoka – dimenzuje sa na maximálny hodinový prietok splaškov - Qsp,max

- dažďové vody : dimenzujú sa na prietok dažďových vôd

|  | Gravitačná stoka profil(mm) Materiál | Výtlačná stoka profil(mm) Materiál | Dažďová stoka profil(mm) Materiál | Čerpacia stanica (ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. etapa | DN 300 PVC-U | - | DN 400 PVC-U | - |
| II. etapa | DN 300 PVC-U | - | - | - |
| III. etapa | DN 300 PVC-U | DN 80 PVC | - | 1 |
| IV. etapa | DN 300 PVC-U | - | - | 1 |
| ### V. etapa | DN 300 PVC-U | - | - | - |

Ochranné pásma :

Po výstavbe kanalizácie žiadame v zmysle §15 ods. 2 písm. b) zákona č.442/ 2002 Z. z.  určiť pozdĺž kanalizačného potrubia ochranné pásmo  vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany 2,5 m.

Vodné toky a nádrže

Mestom pretekajú rieky Hornád a Branisko (Žehrica), z menších tokov to sú Mlynárka, Svätojánsky potok, Kĺčovský potok, Studenec, Oľšavský potok. Cez intravilán mesta preteká potok Žehrica, ktorý je upravený v celej jeho dĺžke toku intravilánom vo vyhovujúcom koryte, ktoré bezpečne odvádza aj prívalové vody. Za predpokladu výstavby RD v novo navrhovaných lokalitách mimo upraveného koryta odporúčame uvedený úsek upraviť tak, aby zástavba nebola ohrozovaná prietokom Q100 ročných veľkých vôd tohto potoka. Pozdĺž upraveného úseku potoka ponechať 3 m široký nezastavaný pás pre potreby údržby potoka.

- ZOZNAM VODOHOSPODÁRSKY VÝZNAMNÝCH  VODNÝCH TOKOV

| P. č. | Názov toku | Číslo hydrologického | Vodohospodársky významný vodný tok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | poradia |  | hraničný |
|  |  |  | v úseku /km/ | v úseku /km/ |
| 536 | Branisko -Žehrica | 4-32-01-081 |  |  |

Najväčšie prietoky cez územie obce sú zaznamenávané  na jar, najmenšie koncom leta a začiatkom jesene.  Čistota vody odpovedá požiadavkám na povrchové toky. Prietokové pomery sú vyhovujúce aj napriek kolísavosti povrchového odtoku z dôvodu nízkej lesnatosti povodia napriek tomu tok je vhodný ako recipient  pre vypúšťanie splaškov z ČOV.

Hornád tvoriaci južný okraj sídla má tok upravený, brehy sú spevnené. Kvalita vody v povodí Hornádu sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím výrazne nezmenila. Povodie bolo v dôsledku banskej činnosti zaťažené vysokými koncentráciami ťažkých kovov (Hg, Cu, Zn), ktoré spôsobili zaradenie do V. triedy čistoty. Taktiež prítoky Rudniansky potok a Slovinský potok privádzali vodu silne zaťaženú obsahom

ťažkých kovov. Z ostatných hodnotených ukazovateľov zatriedenie do V. triedy čistoty spôsobilo množstvo koliformných baktérii. 
        Hlavnými znečisťovateľmi uvedenej časti povodia Hornádu sú vo sfére priemyslu Kovohuty a.s. Krompachy, SEZ a.s. Krompachy. Vo sfére poľnohospodárstva je to hlavne hnojenie polí a v komunálnej sfére odpadové vody z obcí a miest bez vybudovaných čistiarni odpadových vôd.

V štádiu prípravy sú technické opatrenia na zadržiavanie vody - ochrana pred povodňami ( predpoklad realizácie v rokoch 2006 – 2007 ). Jedná sa o úpravu potoka Žehrica rkm 4,1 - 4,15, Spišské Vlachy - Dobrá Voľa.

Z hľadiska rizika povodní a predchádzania ich ničivým následkom, bude treba perspektívne vyhodnotiť povodie z hľadiska potenciálneho rizika vzniku prívalových povodní i na základe komplexu ich charakteristík. Pre prax treba rizikové faktory a oblasti vzniku povodní identifikovať na čo najnižšej taxonomickej úrovni, v malých povodiach, pre jednotlivé úseky vodných tokov, ale najmä pre intravilány obcí a miest. Tu je nevyhnutné realizovať opatrenia s retardačným účinkom na zvýšenie celkovej retenčnej kapacity povodí, na zmenšenie objemu a spomalenie povrchového odtoku zo zrážok do vodného toku, ako aj doriešiť vzťah človeka a jeho aktivít s povrchovým tokom v priestore údolných nív tak, aby bol umožnený relatívne neškodný priebeh extrémnych prietokov.

V katastri mesta sú evidované aj vodné plochy - sústava rybníkov v rekreačnej oblasti Za horou.

Návrh riešenia

Pre ďalší rozvoj správca požaduje zachovať ochranné pásma pozdĺž tokov, kde v zmysle § 49 ods. 2 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov môže správca vodného toku a správy vodných stavieb, alebo zariadení užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch sú pozemky do 5 m od brehovej čiary, pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. Podmienkou akejkoľvek výstavby pozdĺž vodných tokov v správe SVP v intraviláne ale aj extraviláne obcí musí byť jej adekvátna protipovodňová ochrana. V rámci povodňovej ochrany je možné využívať aj alternatívne možnosti riešenia protipovodňovej ochrany, napr. komplexná úprava odtokových pomerov, cieľom ktorých je splošťovanie povodňových prietokov opatreniami zadržiavajúcimi vodu v horných častiach povodia ( poldre, malé akumulačné nádrže ) so súbežným realizovaním vodohospodárskych objektov na zachytávanie splavenín- prehrádzky. K zabezpečeniu protipovodňovej ochrany obce môžu tiež prispieť protierózne a vodozádržné opatrenia ako v zalesnených častiach povodia tak i v poľnohospodárskej krajine.

Návrh odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd musí zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a Nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových a osobitných vôd, vrátane podmienok pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku.

Najväčšie prietoky cez územie obce sú zaznamenávané  na jar, najmenšie koncom leta a začiatkom jesene.  Čistota vody odpovedá požiadavkám na povrchové toky. Povodne z posledných rokov mali skôr lokálny charakter a vôbec sa nedali predpovedať. Na malom území spadlo obrovské množstvo zrážok, ktoré spôsobili vyliatie maličkých potokov. S povodňami sa musíme naučiť žiť, pretože absolútne sa nedajú vylúčiť. Z hľadiska rizika povodní a predchádzania ich ničivým následkom, bude treba perspektívne vyhodnotiť povodie z hľadiska potenciálneho rizika vzniku prívalových povodní i na základe komplexu ich charakteristík. Pre prax treba rizikové faktory a oblasti vzniku povodní identifikovať na čo najnižšej taxonomickej úrovni, v malých povodiach, pre jednotlivé úseky vodných tokov, ale najmä pre zastavané územia obcí a miest. Tu je nevyhnutné realizovať opatrenia s retardačným účinkom na zvýšenie celkovej retenčnej kapacity povodí, na zmenšenie objemu a spomalenie povrchového odtoku zo zrážok do vodného toku, ako aj doriešiť vzťah človeka a jeho aktivít s povrchovým tokom v priestore údolných nív tak, aby bol umožnený relatívne neškodný priebeh extrémnych prietokov.

### Energetika a energetické zariadenia

Spišské Vlachy sú zásobované elektrickou energiou z  primárnych 22 kV vzdušných vedení č. 201 a 202 z  ES 110/22 kV Krompachy, s možnosťou prepojenia na rozvodňu Spišská Nová Ves. Napájanie samotného sídla  je realizované 22 kV vzdušnými prípojkami prostredníctvom šestnástich 22/0,4 kV trafostaníc, zásobujúcich súčasnú bytovú, priemyselnú aj občiansku zástavbu. Nainštalovaný transformačný výkon v meste Spišské Vlachy súčasnosti je 5650 kVA a v Dobrej Voli 350 kVA.

TAB. č. 1   Elektrické stanice ( transformovne ) VVN/VN

| Názov lokality a miesto | kV | Celk. inšt. výkon v MVA | Správca | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ES Krompachy | 110/22 |  | VEZ RZ SNV | Upresnené po obdŕžaní vyjadrenia od správcu |

TAB. č. 2   Vzdušné vedenie VVN

| Názov trasy od-do | kV | Číslo vedenia | Správca | Prevedenie jednod., dvojité (J,D) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krompachy – SP. Vlachy | 22 | 201,202 | VEZ RZ SNV | J | Upresnené po obdŕžaní vyjadrenia od správcu |

TAB. č.3    Zoznam 22 kV/0,4 kV transformačných staníc – mesto Sp. Vlachy

| Miesto, lokalita | Inšt. výkon v kVA | Napáj. 22 kV vedenie | Rok výstavby | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Správca |  |
| TS1 - Osobitná škola | 400 | 201,202 | VEZ RZ SNV | Upresnené po obdržaní vyjadrenia od správcu |
| TS2 - Mlynská | 250 | 201,202 | VEZ RZ SNV | Upresnené po obdržaní vyjadrenia od správcu |
| TS3 - Kult. dom | 630 | 201,202 | VEZ RZ SNV | Upresnené poobdržaní vyjadrenia od správcu |
| TS4 - Cintorín | 400 | 201,202 | VEZ RZ SNV | Upresnené po obdržaní vyjadrenia od správcu |
| TS5 - ŠM Jarná | 160 | 201,202 | VEZ RZ SNV | Upresnené po obdržaní vyjadrenia od správcu |
| TS6 - Hornádska ŠUM Tesco | 250 | 201,202 | VEZ RZ SNV | Upresnené po obdŕžaní vyjadrenia od správcu |
| TS7 - Jilemnického | 630 | 201,202 | VEZ RZ SNV | Upresnené po obdŕžaní vyjadrenia od správcu |
| TS8 - Komenského | 250 | 201,202 | VEZ RZ SNV | Upresnené po obdŕžaní vyjadrenia od správcu |
| TS9 - Železničná ČOV | 160 | 201,202 | VEZ RZ SNV | Upresnené po obdŕžaní vyjadrenia od správcu |
| TS10 - 1.mája | 250 | 201,202 | VEZ RZ SNV | Upresnené po obdŕžaní vyjadrenia od správcu |
| TS11 - ALCUPRO | 630 | 201,202 | VEZ RZ SNV | Upresnené po obdŕžaní vyjadrenia od správcu |
| TS12 - Kozia dolka | 160 | 201,202 | VEZ RZ SNV | Upresnené po obdŕžaní vyjadrenia od správcu |
| TS13 - Okolie | 100 | 201,202 | VEZ RZ SNV | Upresnené po obdŕžaní vyjadrenia od správcu |
| TS14 - SPK | 160 | 201,202 | VEZ RZ SNV | Upresnené po obdŕžaní vyjadrenia od správcu |
| TS15 - PNZP Silo | 400 | 201,202 | VEZ RZ SNV | Upresnené po obdŕžaní vyjadrenia od správcu |
| TS16 - ŽSR | 160 | 201,202 | VEZ RZ SNV | Upresnené po obdŕžaní vyjadrenia od správcu |
| TS17 - Meniareň ŽSR | 400 | 201,202 | VEZ RZ SNV | Upresnené po obdŕžaní vyjadrenia od správcu |
| TS18 - ŽSR chata Zahura | 100 | 201,202 | VEZ RZ SNV | Upresnené po obdŕžaní vyjadrenia od správcu |
| TS19 - Zahura Chaty | 160 | 201,202 | VEZ RZ SNV | Upresnené po obdŕžaní vyjadrenia od správcu |
| TS20 - Finiš | demont | 201,202 | VEZ RZ SNV | demontovaná |
| SPOLU | 5650 | 201,202 | VEZ RZ SNV | - |

TAB. č.3a    Zoznam 22 kV/0,4 kV transformačných staníc – osada Dobrá Vôľa

| Miesto, lokalita | Inšt. výkon v kVA | Napáj. 22 kV vedenie | Rok výstavby | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Správca |  |
| TS1 - Obec | 100 | 202 | VEZ RZ SNV | Upresnené po obdŕžaní vyjadrenia od správcu |
| TS2 - Bytovky | 250 | 202 | VEZ RZ SNV | Upresnené po obdŕžaní vyjadrenia od správcu |
| SPOLU | 350 | 202 | VEZ RZ SNV | - |

ÚPN VÚC Košického kraja - záväzná časť v stati záväzné regulatívy územného rozvoja pre  oblasť nadradenej technickej infraštruktúry určuje chrániť koridory pre výstavbu zariadení zabezpečujúcich zásobovanie elektrickou energiou a to pre vedenie 2 x 400 kV Čierny Váh – Spišská Nová Ves – Lemešany. Realizácia uvedených záväzných regulatívov je zahrnutá medzi verejnoprospešné stavby.

Severnou časťou územia  prechádza vedenie nadradenej sústavy VVN 2 x 400 kV Čierny Váh - Spišská Nová Ves - Lemešany.

Z uvedených 22 kV liniek je zásobované elektrickou energiou celé spracovávané územie. Plošné zásobovanie elektrickou energiou v celom riešenom území sa uskutočňuje prostredníctvom transformačných staníc VN/NN - 22 kV/0.4 kV a následným sekundárnym rozvodom NN - 230V/400V. V intraviláne (centre mesta a obytných súboroch) sa nachádzajú murované transformačné stanice s prevodom 22 kV/0,4 kV. Ostatné transformačné stanice, hlavne v okrajových častiach mesta, sú stožiarové transformačné stanice typu TSB s prevodom 22kV/0,4 kV a výkonom do 630 kVA a typové priehradové transformačné stanice s prevodom 22 kV/0,4 kV a výkonom do 400 kVA. Urbanizovaný priestor mesta je zásobovaný elektrickou energiou z jednotnej plošnej siete. Káblové vedenia VN 22 kV a rozmiestnenie transformačných staníc VN /NN 22/0.4 kV vytvára charakter hrebeňovej a okružnej siete s náznakmi zjednodušenej mrežovej siete. Výkon jednotlivých transformátorov je obvykle 400 kVA, výnimočne 630 kVA. Káblové vedenia VN 22 kV boli prevádzané väčšinou 22 kV káblami typu ANKTOYPV do 3 x 150 mm2, novšie VN trasy suchými káblami AXEKCEY s prierezom do 3 x 240 mm2. Väčšina trás VN káblov v centre mesta a v priľahlých obytných zónach je typu ANKTOPV do 3 x 150 mm2. Životnosť týchto káblov vzhľadom na ich konštrukciu a vek je ukončená a preto sa počíta s ich náhradou suchými káblami AXEKCEY do 240 mm2, ktoré budú ukladané do pôvodných trás a káblových kanálov. Novšia HBV (hromadná bytová výstavba je pripojená už suchými 22 kV káblami typu AXEKCEY do 240 mm2 cez murované trafostanice.

Sekundárne rozvody NN sú prevedené systémom napätí 3 x 400/230 V z väčšej časti zakáblovaným rozvodom v centre mesta, priľahlých zónach a obytných súboroch. Sekundárny NN rozvod je prevedený káblami AYKY 3 x 240 + 120 mm2 cez rozpojovacie skrine VRIS a SR. V okrajových častiach je rozvod prevádzaný vonkajším vzdušným rozvodom NN holými vodičmi do 4 x 70 mm2 na betónových podperných bodoch spolu s rozvodom verejného osvetlenia, ktorý je prevedený vodičom 25 mm2 ALFe.

Mesto z pohľadu celoslovenského vývoja bude v spotrebe elektrickej energie dlhodobo na dnešnej úrovni pričom sa skôr očakáva jej mierny vzrast. Takto očakávaný možný nárast elektrickej energie je možné pre návrhovú ako aj výhľadovú etapu riešiť výstavbou nových transformačných staníc – čiže nie je nutné uvažovať s posilnením prívodu elektrickej energie na územie mesta.

Najväčším odberateľom je obyvateľstvo, využívajúce energiu pre svetlo a domáce spotrebiče. Plynofikácia obce podstatne znížila zaťaženie siete najmä zo strany odberateľov z radov obyvateľstva.

Návrh riešenia

Bilancia celkového elektrického výkonu pre bytový fond a nebytový fond sú vypočítané v zmysle zásad pre navrhovanie distribučných sieti VN a NN podľa metodiky Pravidiel pre elektrizačnú sústavu číslo 2, článok 4.2.1.1 vydanú SEP v roku 1983 a dodatku P1 z roku 1990.

Potreba elektrickej energie – návrh:

Potrebný príkon elektrickej energie pre jednotlivé lokality (pre BD, RD, občiansku vybavenosť, výrobu a pod. vrátane verejného osvetlenia - VO) je vypočítaný v nasledujúcej podkapitole. Potreba elektrickej energie pre vybavenosť a iné zariadenia bola napočítaná na základe orientačne stanovenej zastavanej plochy a stupňa jej využitia. Na základe potreby elektrickej energie bol potom stanovený potrebný počet trafostaníc v jednotlivých okrskoch. Do r.2025 je spolu v meste Spišské Vlachy pre novonavrhované aktivity potrebné zabezpečiť dodávku cca 1 MW elektrickej energie, a to prostredníctvom 1 trafostanice s trafom 630 kVA a 1 trafostanice 400 kVA.

Bilancia odberov elektrickej energie na riešenom území podľa lokalít

lokalita 1 -  „ Patria “

- bytový fond 1

| Druh objektu | účel.jedn. (b.j.) | merná záťaž (b.j.) | Pi (kW) | koef.súč. | Ps (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD | 44 | 5,5 | 242 | 0,38 | 92 |
| RD | 43 | 8,8 | 378 | 0,34 | 129 |

- vybavenosť a iné zariadenia

Piv	 = 100 kW

Pib	 = 620 kW

Psb	 = 221 kW

Piv	 = 100 kW, koef. súč. = 0,8

Psv	 =   80 kW

Pcelk = Psb + Psv = 221 + 80 = 301 kW + 5 % VO

Pcelk = 316 kW, koef. súč. = 0,7

Psum = 221 kW

Psum		   	221

# nt = ------------------------- = ------------------- = 327 kVA

cos fi x využ. tr.        0,9 x 0,75

- 327 kVA reprezentuje cca 1 trafostanicu á 400 kVA

- lokalita 2 -  „ Pri Žehrici “

a) bytový fond 2

| Druh objektu | účel.jedn. (b.j.) | merná záťaž (b.j.) | Pi (kW) | koef.súč. | Ps (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD | - | - | - | - | - |
| RD | 21 | 8,8 | 185 | 0,34 | 63 |

b)  vybavenosť , výrobné služby, distribúcia ,sklady a iné zariadenia

Piv	 =      10 kW

Pib	 =    185 kW

Psb	 =      63kW

Piv	 =     10 kW, koef. súč. = 0,8

Psv	 =       8 kW

Pcelk = Psb + Psv = 63 + 8 kW + 5 % VO

Pcelk = 75 kW, koef. súč. = 0,7

Psum = 52 kW

Psum		   	52

# nt = ------------------------- = ------------------- = 77 kVA

cos fi x využ. tr.        0,9 x 0,75

- 77 kVA reprezentuje cca 1 trafostanicu do 100 kVA

- lokalita 4 -  „ Malé pole “

a) bytový fond 3

| Druh objektu | účel.jedn. (b.j.) | merná záťaž (b.j.) | Pi (kW) | koef.súč. | Ps (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD | 112 | 5,5 | 616 | 0,38 | 234 |
| RD | 69 | 8,8 | 607 | 0,34 | 206 |

b)  vybavenosť a iné zariadenia

Piv	 =   150 kW

Pib	 = 1223 kW

Psb	 =   440 kW

Piv	 =   150 kW, koef. súč. = 0,8

Psv	 =   120 kW

Pcelk = Psb + Psv = 440 + 120 = 560 kW + 5 % VO

Pcelk =  588 kW, koef. súč. = 0,7

Psum =  412 kW

Psum		   	412

# nt = ------------------------- = ------------------- = 609 kVA

cos fi x využ. tr.        0,9 x 0,75

- 662 kVA reprezentuje. 1 trafostanicu 630 kVA

lokalita 5 -  „ Dobrá Voľa “

- bytový fond 1

| Druh objektu | účel.jedn. (b.j.) | merná záťaž (b.j.) | Pi (kW) | koef.súč. | Ps (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD | 12 | 5,5 | 66 | 0,38 | 25 |
| RD | 33 | 8,8 | 290 | 0,34 | 99 |

- vybavenosť a iné zariadenia

Piv	 =   20 kW

Pib	 = 356 kW

Psb	 = 124 kW

Piv	 =   20 kW, koef. súč. = 0,8

Psv	 =   16 kW

Pcelk = Psb + Psv = 124 + 16 = 140 kW + 5 % VO

Pcelk = 147 kW, koef. súč. = 0,7

Psum = 103 kW

Psum		   	103

# nt = ------------------------- = ------------------- = 152 kVA

cos fi x využ. tr.        0,9 x 0,75

152 kVA reprezentuje cca 1 trafostanicu á 160 kVA

- Súhrnná bilancia elektrickej energie za riešené územie pre novonavrhované bytové jednotky, vybavenosť a iné zariadenie

| Lokalita | Potrebný výkon (kW) | Potrebný inštal. výkon (kVA) | Počet trafost. | Inštal.výkon navrh. trafostaníc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 221 | 327 | 1 x 400 | 400 |
| 2 | 52 | 77 | - | - |
| 4 | 412 | 609 | 1 x 630 | 630 |
| 5 | 103 | 152 | - | - |
| Spolu | 788 | 1165 | 2 | 1030 |

Lokalita č. 1

- Súčasné elektrické zariadenia ponechať do r.2020 Pre novo navrhované aktivity vybudovať kioskovú trafostanicu TS 21 a osadiť trafo o výkone á 400 kVA .

- vybudovať vzdušnú VN prípojku zo stĺpa jestvujúcej vzdušnej VN siete a ukončiť v trafostanici TS21.

- vybudovať vonkajšiu sekundárnu sieť káblovým vedením v zmysle urbanistického návrhu;

- V lokalitách  navrhovanej výstavby osadiť na  výložníkoch a stĺpoch sekundárneho vedenia upevnené výbojkové svietidlá vonkajšieho osvetlenia komunikácií. Rozvod pre osvetlenie sa uloží do spoločnej ryhy NN siete;

- Uvedené stavby budú zaradené ako verejnoprospešné;

Lokalita č. 2

- V prípade nárastu spotreby el. energie ( pri realizácii výstavby v zmysle urb. návrhu ) rekonštruovať podľa potreby transformačné stanice TS9,10, a osadiť transformátormi o výkone  do 400 kVA;

- vybudovať vonkajšiu sekundárnu sieť káblovým vedením v zmysle urbanistického návrhu;

- V lokalitách  navrhovanej výstavby osadiť na  výložníkoch a stĺpoch sekundárneho vedenia upevnené výbojkové svietidlá vonkajšieho osvetlenia komunikácií. Rozvod pre osvetlenie sa uloží do spoločnej ryhy NN siete;

Lokalita č. 4

- Súčasné elektrické zariadenia ponechať do r.2020. Pre novo navrhované aktivity vybudovať kioskovú trafostanicu TS 22 a osadiť trafo o výkone á 630 kVA.

- vybudovať káblovú VN prípojku zo stĺpa jestvujúcej vzdušnej VN siete a ukončiť v trafostanici TS22.

- vybudovať vonkajšiu sekundárnu sieť káblovým vedením v zmysle urbanistického návrhu;

- V lokalitách  navrhovanej výstavby osadiť na  výložníkoch a stĺpoch sekundárneho vedenia upevnené výbojkové svietidlá vonkajšieho osvetlenia komunikácií. Rozvod pre osvetlenie sa uloží do spoločnej ryhy NN siete;

- Uvedené stavby budú zaradené ako verejnoprospešné;

Lokalita č. 5

- V prípade nárastu spotreby el. energie ( pri realizácii výstavby v zmysle urb. návrhu ) rekonštruovať podľa potreby transformačné stanice TS1,2, v Dobrej Vôli a osadiť transformátormi o výkone  do 400 kVA;

- vybudovať vonkajšiu sekundárnu sieť káblovým vedením v zmysle urbanistického návrhu;

- V lokalitách  navrhovanej výstavby osadiť na  výložníkoch a stĺpoch sekundárneho vedenia upevnené výbojkové svietidlá vonkajšieho osvetlenia komunikácií. Rozvod pre osvetlenie sa uloží do spoločnej ryhy NN siete;

Z analýzy jestvujúceho stavu energetických zariadení, kapacít a prenosových možností vyplýva, že súčasný stav prevádzkovanej VN a NN siete v riešenom území je nepostačujúci pre uvažovaný urbanistický rozvoj s intenzifikáciou výstavby a ďalšie požiadavky na potrebný elektrický príkon bude možné riešiť len vybudovaním nových energetických zariadení a to v oboch napäťových úrovniach VN a NN sekundárnej siete. UPN obce rieši vybudovanie ďalších zahusťovacích trafostaníc v novourbanizovaných územných lokalitách pre navrhovanú zástavbu rodinných domov, bytových domov s príslušnou občianskou vybavenosťou, ako aj pre rozvoj výrobných a nevýrobných služieb, administratívne a prevádzkové budovy a sklady. V lokalitách prelúk pre navrhovanú zástavbu rodinných domov je zásobovanie elektrickou energiou riešené z jestvujúcich trafostaníc NN sekundárnymi prípojkami z rekonštruovanej a rozšírenej NN sekundárnej siete. V prípade potreby sa zvýšia výkony jestvujúcich trafostaníc až na výkon 630 kVA s výmenou NN rozvádzačov trafostaníc. Distribučné trafostanice sú zriaďované ako kioskové /murované/, voľne stojacé pri objektoch občianskej vybavenosti, resp. v zónach parkovísk, prelúk a na nevyužitelných obecných pozemkoch. K navrhovaným kioskovým /murovaným/ trafostaniciam sa zrealizujú nové VN 22 kV vzdušné a káblové prípojky z jestvujúcich VN 22 kV distribučných vedení, a to zoslučkovaním, a zokruhovaním. VN 22 kV káblový rozvod v intraviláne a v novourbanizovaných plochách je navrhovaný budovať v zemi v káblových trasách vedľa cestných a peších komunikácií v zelenom páse. Územný plán navrhuje zvýšiť kapacitu niektorých jestvujúcich transformačných staníc a vybudovať dalšie zahusťovacie distribučné trafostanice v zmysle navrhovanej urbanizácie územia, ako aj pripravovaných investičných akcií správcu a prevádzkovateľa týchto rozvodných a distribučných . UPN obce navrhuje budovanie novej NN sekundárnej káblovej siete zemnými káblami AYKY do 240 mm2 slučkovaním cez prípojkové a rozpojovacie skrine objektov a elektromerové rozvádzače voľne prístupné z ulice. Verejné osvetlenie budovať na samostatných stožiaroch verejného osvetlenia zemnými káblami AYKY do 25 mm2 s pripojením na centrálny impulz mesta Spišské Vlachy.

Na záver je potrebné podotknúť že vzhľadom na značné časové rozpätie od začiatku výstavby do plánovaného ukončenia, bude potrebné prezentované výpočty priebežne aktualizovať a rovnako prispôsobiť aj postupnosť' úprav el. siete v meste podl'a skutočného postupu výstavby nových RD a BD a podľa meraniami zisteného reálneho nárastu maximálneho súdobého príkonu celého mesta.

### Zásobovanie teplom

Podľa energetickej koncepcie mesta až 88%tepelnej energie mesta sa spotrebuje v rodinných domoch.Racionalizáciou sústav sa dá ušporiť 8 – 10% energie čo u bytových domov predstavuje 14 850 – 18 570 m3 za rok.

V riešenom sídle je odber a dodávka tepla len z lokálnych tepelných zariadení na báze spaľovania plynných palív a v malej miere elektrickou energiou. V riešenej obci sa nenachádza žiadny  systém CZT. Centrálne zásobovanie teplom na báze plynných palív sa nachádza len v časti OV. Výhľadovo sa aj súčasný decentralizovaný spôsob prípravy tepla a TÚV zachová.

Plynofikácia obce veľkou mierou prispela k doriešeniu situácie v zásobovaní teplom. Po  komplexnej plynofikácii obce došlo k úplnej zmene používaných tuhých palív v prospech ušľachtilých palív  čo je nesporne prínosom v prospech  zlepšenia ŽP.

Súčasný stav v zásobovaní teplom navrhujeme ponechať. Predpokladáme komplexnú zmenu štruktúry používaných palív v prospech ušľachtilých palív. Vykurovanie novonavrhovaných objektov OV, poľnohospodárstva, podnikateľských aktivít bude na báze spaľovania zemného plynu. Jednotlivé odbery pri rozširovaných objektoch budú kryté z rezerv vlastných kotolní, prípadne ich rozšírením a zväčšením ich kapacity.

Návrh riešenia

Pre 1334 b.j. do roku 2025 v členení 357 b.j. v BD a 977 b.j. v  RD, tepelný príkon bude:

QB BD        =       357 x   9,045                   = 3229  kW (t)

QB RD          =     977 x 10,7                     =10 454  kW (t)

QB BD+RD    =      		                     =13 683  kW (t)

QVYB           =   13 683 x 0,2                    =  2 737  kW (t)

QSPOLU        =                                           =16 420  kW (t)

Ročná potreba tepla :

- Bytový fond          -              3,6  x  13 683  x  2 000  =  98,52 TJ/rok

- Vybavenosť sídla -              3,6  x    2 737    x  1 600  =15,77 TJ/rok

- Spolu   QROK         -                                                   =  114,29 TJ/rok

Potrebný príkon pre RD a OV bude pokrytý zo stávajúcich zdrojov tepla. Realizácia prípadných nových kotolní, resp. rekonštrukcia jestvujúcich kotolní má byť v časovom súlade s termínmi realizácie príslušných objektov.

### Zásobovanie plynom

Mesto je plynofikované, ale výstavba nových prípojok miestneho STL a NTL plynovodu pokračuje. Spišské Vlachy sú napojené cez dve VTL prípojky DN 100, PN 4,0 MPa  na jestvujúci VTL plynovod DN 300, PN 4,0 MPa, Drienovská Nová Ves – Tatranská Štrba cez RS1-1200 VTL/STL s jej umiestnením v areáli TESKO ( ŠUM ) a RS2-1200 VTL/STL s jej umiestnením na konci ulice Železničná. Miestna sieť je vytvorená kombináciou STL a NTL plynovodov. Uvedený stav bude vyhovujúci i pre návrhové obdobie, z ktorého sa bude odvíjať i plynofikácia pre novonavrhované objekty RD, OV a podnikateľské subjekty v obci. STL rozvod v meste Spišské Vlachy je z rúr oceľových DN 80 - 100.

### TAB. č. 1   Prehľad jestvujúcich regulačných staníc (RS) VTL/STL

| Por.č. | Lokalizácia RS | Výkon ( m3/h ) | Typ | Správca | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Areál TESKO ( ŠUM ) | 1 200 | VTL/STL | SPP Poprad | - |
| 2 | Ul Železničná | 1 200 | VTL/STL | SPP Poprad | - |

Návrh riešenia

Štruktúra spotreby plynu  v RD

| Hod. a ročná potreba plynu | Nm3/hod | tis. m3/rok |
| --- | --- | --- |

| Príprava jedál – varenie | 0,15 x 977 x 0,9 = 131,9 | 150x977x0,9 = 131,9 |
| --- | --- | --- |
| Príprava TÚV | 0,20 x 977 x 0,9 = 175,9 | 400x977x0,9 = 351,7 |
| Vykurovanie rodinných (RD) | 1,15 x 977 x 0,9 = 1011,1 | 3850x977x0,9 = 3 385,3 |
| Spolu RD: | 1,50 x 977 x 0,9 = 1318,9 | 4400x977x0,9 = 3 868,9 |

Štruktúra spotreby plynu v BD

| Hod. a ročná potreba plynu | Nm3/hod | tis. m3/rok |
| --- | --- | --- |

| Príprava jedál – varenie | 0,15 x 357 x 1 = 53,6 | 150x357x1 = 53,6 |
| --- | --- | --- |
| Príprava TÚV | 0,20 x 357 x 1 = 71,4 | 400x357x1 = 142,8 |
| Vykurovanie BD | 1,00 x 357 x 1 = 357,0 | 1800x357x1 = 642,6 |
| Spolu BD | 1,35 x 357 x 1 = 482,0 | 2350x357x1 = 839,0 |

| Celkom RD+BD | 1800,9 m3/h | 4707,9 tis. m3/rok |
| --- | --- | --- |
| Ostatní odberatelia | 69,1 m3/h | 111,1 tis. m3/rok |

| Mesto Spišské Vlachy | 1 870,0 m3/h | 4 819,0 tis. m3/rok |
| --- | --- | --- |

Pre stanovenie odberu množstva plynu boli použité platné Smernice GR SPP, ako aj údaje MsÚ Spišské Vlachy.

Miestne plynovody sú navrhované tak, aby boli schopné zabezpečiť dodávku plynu aj pri zvýšenom náraste spotreby než je uvažovaný. Tlaková hladina v miestnej sieti je do 100 kPa.

V jestvujúcich i navrhovaných častiach RD, i pre plochy urbanistickej rezervy  vybudovať STL rozvod plynu s domovými prípojkami a regulátormi plynu STL/NTL. Pri riešení dodržať ustanovenia STN 386413, 386415, 386441, 42, 43 ; STN 733050, 73. Pre predpokladaný nárast spotreby plynu k návrhovému roku 2020 + výhľad bude kapacita jestvujúcich regulačných staníc vyhovovať. Dodržať ochranné pásma v zmysle Zákona 656/2004. Vybudovať  STL rozvody plynu pre plynofikáciu príp. kotolní na tuhé palivo.

Ochranné a bezpečnostné pásma

Ochranné pásmo rozvodného vodovodného potrubia je 2 m od vonkajšieho okraja potrubia horizontálne na obe strany. Ochranné pásmo výtlačných a zásobovacích vodovodov je 4 m od vonkajšieho okraja potrubia horizontálne na obe strany. V ochrannom pásme vodovodného potrubia je možné robiť akúkoľvek stavebnú činnosť len so súhlasom správcu vodovodu.

Po výstavbe kanalizácie navrhujeme v zmysle §15 ods. 2 písm. b) zákona č.442/ 2002 Z. z.  určiť pozdĺž kanalizačného potrubia ochranné pásmo  vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany 2,5 m. Podrobná špecifikácia  činností zakázaných v ochrannom pásme verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie - viď  § 19 uvedeného zákona.
Zákon 656/2004 Z.z. § 36 ,o energetike a o zmene niektorých zákonov  s účinnosťou od 1.1.2005 stanovuje:

Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. 
Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je pri napätí:
a) od 1 kV do 35 kV vrátane 
1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m, 
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m, 
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,

b) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,

Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 
a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky, 
 Podrobná špecifikácia  činností zakázaných v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného (podzemného ) elektrického vedenia a nad ( pod ) týmto elektrickým vedením - viď  § 36 uvedeného zákona. Výnimky z ochranných pásiem môže v odôvodnených prípadoch povoliť stavebný úrad na základe stanoviska prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy. 
ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 1 kV do 110 kV vrátane je 2m od krajného vodiča na každú stranu.

V ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je zakázané zriaďovať stavby a konštrukcie, pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m. Vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia je možné porasty pestovať do takej výšky, aby sa pri páde nemohli dotknúť vodiča elektrického vedenia, uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, vykonávať iné činnosti, pri ktorých by mohla byť ohrozená bezpečnosť osôb a majetku, prípadne pri ktorých by sa mohlo poškodiť elektrické vedenie alebo ohroziť bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky.

Zákon 656/2004 Z.z. § 56 ,o energetike a o zmene niektorých zákonov  s účinnosťou od 1.1.2005 stanovuje ochranné pásma a bezpečnostné pásma. Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov.

Ochranné pásmo na účely tohto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou  vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je

a)   4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,

e)    1m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prev. tlakom nižším ako 0, 4 MPa,

f)     8 m pre technologické objekty.

Technologické objekty na účely zákona sú regulačné stanice, filtračné stanice, armatúrne uzly, zariadenia protikoróznej ochrany a telekomunikačné zariadenia.

- Bezpečnostné pásma

- Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich dopadov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb.

- Bezpečnostným pásmom na účely tohto zákona sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je

a) 300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm,

- Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0, 4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe, bezpečnostné pásma určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete.

### Telekomunikácie

V súčasnosti je v meste pomerne vyhovujúca telefónna sieť, ktorá patrí do PO Spišská Nová Ves. Telefónna sieť v sídle je vykonaná kombinovane a to nadzemným a podzemným vedením. V centrálnej časti mesta prevláda káblová MTS.

Okrajové časti miestnych rozvodov sú tvorené vzdušným vedením na drevených podperných  stĺpoch. Domové prípojky sú realizované obdobne vzdušným vedením. Miestnu sieť je potrebné rozšíriť z pohľadu súčasného stavu aj z hľadiska návrhu.

Existujúca ústredňa v meste je digitalizovaná. Novorealizované siete odporúčame pokladať len formou kábelových vedení a na telekomunikačnú sieť napojiť účastníkov s nevybavenými  žiadosťami. Postupnú kabelizáciu miestnej vzdušnej tlf. siete realizovať v nadväznosti na existujúce rozvody a v súčinnosti s programom ST.

V rámci novej výstavby sa telekomunikačné rozvody prevedú úložnými kábelmi s vazelínovou zábranou proti vlhkosti typu TCEPKPFLE s priemerom žíl plynúcich z útlmového plánu.Trasy navrhnúť s ohľadom na ostatné inžinierske siete v zmysle platnej priestorovej normy

Telefónnu sieť  v novonavrhovaných lokalitách  sústrediť do jedného sústreďovacieho bodu s umiestnením na pozemku cca 4 m2  s prístupom z verejnej komunikácie.

TAB. č. 1   Stupeň telefonizácie

| Telefónne stanice |  |  | Telefónna hustota v % | Počet VTA | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bytové | nebytové | celkom |  |  |  |
| 665 | 87 | 752 | 71 | 5 | - |

Návrh riešenia

V rámci novej výstavby sa telekomunikačné rozvody prevedú úložnými kábelmi s vazelínovou zábranou proti vlhkosti typu TCEPKPFLE s priemerom žíl plynúcich z útlmového plánu. Telefónnu sieť  v novonavrhovaných lokalitách  sústrediť do jedného sústreďovacieho bodu s umiestnením na pozemku cca 4 m2  s prístupom z verejnej komunikácie.

Bytové stanice sú dimenzované na navrhnutú telefonizáciu, t.j. 2 páry na byt a pri nebytových staniciach podľa požiadaviek zákazníkov 2 až 3 násobok dopytu v čase prípravy výstavby telefónnej siete. Rozvod sa urobí metalickými káblami. Napojenie rodinných domov sa urobí metalickým káblom 3XN0.4mm. Rozvody po nových uliciach sa ukončia na hraniciach pozemkov v účastníckych rozvádzačoch typu RSS.

Bilancia potreby HTS - potreba prípojok v sídle k roku 2020 + výhľad:

Pre 1334 bytových  jednotiek    ...............   1334 HTS

vybavenosť 30 % z bytového fondu..…         400 HTS

Priemysel, podnikateľské subjekty,........           8 HTS

poľnohospodárstvo .........................                  5 HTS

urbanistická rezerva .......................                   7 HTS

C e l k o m .........................                          1754 HTS

K návrhovému roku 2020 odporúčame vykonať nasledovné opatrenia:

- dobudovať jestvujúcu miestnu sieť na uvažovanú kapacitu HTS, s  10 % káblovou rezervou;

- jestvujúca telefónna sieť je realizovaná v prevažnej miere  nevyhovujúcim vzdušným      vedením, bude potrebné uvažovať s jej  rekonštrukciou a rozšírením na rozvody káblové, uložené v zemi;

- v prípade kabelizácie telefónneho rozvodu súbežne ukladať  vodiče pre rozvod káblovej televízie;

-  podľa požiadaviek mesta a odporučenia ST dobudovať sieť VTA;

### Spoje

Mestský rozhlas s centrálou na Mestskom úrade je prevedený vzdušne na konzolách. Stožiare sú oceľové do výšky 7,5 m nad zemou. Reproduktory prevažne 6 a 12 W sú rozmiestnené tak, aby nevznikali zázneje.

Vedenie je na oboch koncoch chránené proti podpätiu bleskoistkami. Z hľadiska funkčnosti v súčasnosti plne vyhovuje.  Územie je pokryté TV signálom domácich programov STV aj signálom  komerčných TV staníc. Príjem je domovými anténami jednotlivých koncesionárov. Sporadicky sa vyskytujú i antény satelitného príjmu.

A.2.14 Koncepcia starostlivosti o životné prostredie

Zásady funkčného, hlavne hospodárskeho a rekreačného využitia územia vo vzťahu k ekologickej únosnosti územia.

Koncepcia starostlivosti o životné prostredie.

Navrhovaná koncepcia rozvoja jednotlivých funkčných zón je prvým predpokladom skvalitňovania životného prostredia v obci. Dôsledná segregácia plôch bývania, výroby a významných koridorov dopravy pri doplnení plôch zelene a technickej infraštruktúry, vytvárajú reálne predpoklady harmonizovaného prostredia v rámci zastavaného územia obce. V širšom krajinnom kontexte dôležitú úlohu zohráva ekostabilita územia ako celku. Súčasná krajinná štruktúra južných dvoch tretín územia je vcelku stabilná a ide skôr o udržanie tohto stavu. Katastrálne územie je v tejto časti zväčša zalesnené. Výsadba je odporúčaná a sčasti už aj realizovaná v severnej tretine popri vodných tokoch a poľných cestách. V katastrálnom území nie je evidovaný žiadny dobývací priestor, staré dobývacie priestory už nie sú využívané.

Z hľadiska cestovného ruchu je potrebné zosulaďovať záujmy ochrany prírody so záujmami cestovného ruchu. Tento problém sa dotýka najmä územia Volovských vrchov v Slovenskom Rudohorí a jeho okrajových častí. Pri citlivom rozložení aktivít v území je možné akceptovať tieto aktivity v území.

Stavebný rozvoj obce sa sústreďuje hlavne v okrajových polohách súčasnej zástavby.

Návrh opatrení na elimináciu alebo obmedzenie stresových prvkov v krajine.

Na zabezpečenie ekologickej stability a zvýšenia biodiverzity je potrebné vytvárať osobitné podmienky len v severnej časti katastra. Prirodzené pasienky je potrebné udržiavať v doterajšom stave, resp. zabezpečiť intenzívnejšie využívanie niektorých plôch kvôli primeranému odstraňovaniu biomasy, ako aj odstraňovanie náletových drevín. Pre územie treba spracovať návrh agroenvironmentálneho plánu a zabezpečiť jeho dodržiavanie.

- Opatrenia na ochranu prírodných a kultúrno-historických zdrojov

Vyššie uvedené opatrenia sa týkajú aj ochrany najkvalitnejších poľnohospodárskych pôd, čo je v súčasnosti často zamieňané za ich čo najintenzívnejšie využitie.

- Opatrenia na zlepšenie kvality životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva.

V tejto oblasti je potrebné uskutočniť niektoré opatrenia technického charakteru (vybudovanie a dobudovanie infraštruktúry, zlepšovanie a skvalitňovanie využívania jestvujúcich energetických zdrojov), aby nedochádzalo k znečisťovaniu a znehodnocovaniu prírodných zdrojov, ktoré súvisia s ľudským zdravím. Niektoré vplyvy je však možné eliminovať relatívne nenáročnými opatreniami, ako je výsadba zelene (okolo areálu poľnohospodárskej výroby, poľných hnojísk, okolo ciest).

Osobitnú pozornosť treba venovať nelegálnym skládkam odpadu. S touto problematikou súvisí aj návrh využitia zázemia obce pre rekreáciu, turistiku a agroturistiku. Mesto má v tomto smere výhodné postavenie – leží na okraji oblasti Galmus s mimoriadnymi prírodnými a krajinárskymi hodnotami. Z mesta vedú značené turistické trasy, napájajúce sa na sieť, ktorá pokračuje na území SKUEV Galmus.

-	Opatrenia na zachovanie a udržiavanie vegetácie v sídlach

Pre zachovanie, udržiavanie a zvýšenie drevinovej vegetácie v obci treba spracovať samostatný generel. Pri ostatných typoch vegetácie je potrebné zabezpečiť ich bežné využívanie, obhospodarovanie a udržiavanie, čím sa zabezpečí zamedzenie zaburinenia plôch a rozširovanie nepôvodných inváznych druhov v prirodzených spoločenstvách v okolitej krajine.

-	Opatrenia na zmiernenie pôsobenia stresových javov

Tieto sú naznačené v predchádzajúcich typoch opatrení a zväčša vyžadujú samostatnú dokumentáciu, ktorá nie je predmetom tohto materiálu a územného plánu, hlavne navrhovaný agroenvironmentálny plán.

-	Opatrenia na zlepšenie pôsobenia štruktúry vnímanej krajiny

Tieto opatrenia sú sčasti zahrnuté v predchádzajúcich návrhoch, v podstate však nie je potrebné vytvárať osobitné opatrenia. Výraznejšia potreba sa prejavuje v oblasti odstraňovania náletových drevín na niektorých častiach pasienkov, čím by sa zvýraznila pôvodná štruktúra medzí a zlepšilo by sa hospodárske využitie plôch pasienkov.

Zložky životného prostredia

Voda

V južnej časti katastra sú podzemné a povrchové vody čisté, v severnej časti katastra sú v kategórii A1 až A4, čo znamená čisté podzemné a čisté až znečistené povrchové vody. Podzemná voda v prevažnej časti katastra podľa požiadaviek technológie na úpravu pitnej vody nevyžaduje úpravu, na severnom okraji vyžaduje jednostupňovú úpravu. Vody Hornádu majú na úrovni katastra II. triedu čistoty.

Vodné toky a plochy

Najdôležitejší je tok Hornádu, ktorý na území katastra priberá viaceré významné prítoky – Klčovský, Svätojánsky, Slatvinský potok, potoky Branisko, Oľšovec, Studenec, Domková, Uhliar.

Ovzdušie

Nepresahuje rámec bežného znečistenia z malých zdrojov v obci.

Pôda

Nebola zistená nad rámec bežného znečistenia z poľnohospodárskej prevádzky a výroby, cestnej premávky a ďalších činností. Územie poľnohospodárskej krajiny leží v hladine A, A1 obsahu kovov v pôde, ktoré majú prevažne antropogénny pôvod, čo predstavuje mierne kontaminovanú pôdu.

Biota – poškodenie vegetácie

Nebolo zistené nad rámec bežného poškodenia. Poškodenie ihličnatých lesných drevín nie je nadmerné, rovnaké je hodnotenie ovplyvnenia vegetácie exhalátmi. Väčšiu pozornosť je potrebné venovať samotnej poľnohospodárskej krajine a riadiť sa návrhom krajinnoekologického plánu.

- Faktory negatívne ovplyvňujúce životné prostredie

Zdroje znečistenia ovzdušia

V meste sú malé zdroje znečistenia ovzdušia z domácnosti, z výrobných prevádzok spracujúcich kovový odpad. V poslednom čase sa výraznejšie na znečistení ovzdušia podieľajú malý znečisťovatelia z domácností v dôsledku zvyšovania cien ekologicky čistých palív ako sú zemný plyn a el. energia.

Zdroje znečistenia vôd

Hlavným zdrojom znečistenia vôd je chýbajúca kanalizácia a ČOV v meste. Menšími znečisťovateľmi sú prevádzky poľnohospodárskych subjektov, ako aj splachy z poľnohospodárskych pôd.

Zdroje hluku a pod.

Najväčším zdrojom hluku je železničná trať. Pri jej prestavbe na rýchlosť 120 až 160 km/hod, je potrebné uvažovať aj s protihlukovou ochranou obytného prostredia v dotyku s obytnou zónou - Štiavnik. Významný podiel na zvýšených hladinách hluku v meste má aj cestná doprava. Realizáciou južného obchvatu mesta sa pomery v meste podstatne vylepšia.

- Návrh zásad a opatrení pre nakladanie s odpadmi

Mesto má spracovaný program odpadového hospodárstva. Zber komunálneho odpadu je organizovaný zberom a vyvážkou na organizovanú skládku v Sp. Novej Vsi. Biologický odpad je  likvidovaný separovaným zberom a často aj v samotných domácnostiach. Potrebné je zriadiť kompostovisko pre likvidáciu bioodpadu z domácnosti a záhrad v priestoroch pri hosp. dvore bývalých štátnych majetkov.

A.2.15 Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov.

V katastrálnom území mesta sa nenachádzajú dobývacie priestory. Chrániť je potrebné vodohospodársky priestor v Jánskej doline Volovských vrchov.

###### A.2. 16 Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu

- Návrh protipovodňových opatrení

Potok Branisko (Žehrica) nemá v rámci súčasne zastavaného územia zabezpečenú protipovodňovú ochranu územia na Q100 ročné vody, ale iba na cca Q20 ročné vody. V rámci rozširovania zástavby po okrajoch zastavaného územia bude nutné budovať aj protipovodňovú ochranu na Q 100 ročné vody. Vodné toky Hornád a jeho prítok Klčovský potok (Štiavnický potok) nemajú zabezpečenú prietočnosť koryta na veľkú Q100 ročnú vodu. Nutné je zachovať nezastavaný manipulačný pás popri rieke Hornád v šírke 15 m a pre ostatné toky 5 metrov.

A.2. 17 Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov.

Vyhodnotenie poľnohospodárskej pôdy je riešené samostatnou prílohou.

A.2.18 Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska environmentálneho, ekonomicko-sociálnych a územno-technických dôsledkov.

Navrhované riešenie má cieľ usporiadať funkčné vzťahy v meste tak, aby jeho kultúrne, prírodné hodnoty boli v harmónii s novo navrhovanými zámermi rozvoja mesta. Výrazným spôsobom sa zlepšujú parametre ochrany životného prostredia, stanovujú regulatívy a podmienky využitia jednotlivých funkčných plôch a vzájomne zosulaďujú disharmonické vzťahy v území. Návrh vytvára perspektívne možnosti rozvoja zamestnanosti v poľnohospodárskom, výrobnom a obslužnom sektore, ale pripravuje možnosti aj v rozvoji cestovného ruchu. Pre zabezpečovanie súladu týchto funkcii mesta je nutná aj potrebná technická infraštruktúra, ktorá vytvára prvotné predpoklady vývoja územia a výraznou mierou prispieva k trvalo udržateľnému vývoju daného územia. Mesto môže proporčne rozvíjať a zabezpečovať nielen potreby vlastnej potreby, ale v nadstavbových zložkách aj jeho širšieho  zázemia.

Sp. Nová Ves,  Jún 2008

Návrh záväznej časti územného plánu mesta Spišské Vlachy.

Pri riadení funkčného využitia územia a rozvoja osídlenia mesta platia tieto zásady a regulatívy, ktoré nadväzujú na Všeobecné záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 2/2004 z 30. augusta 2004, ktorými sa vyhlásili zmeny a doplnky záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košického kraja vyhlásenej nariadením vlády SR č. 281/1998 Z.z

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia pre funkčné a priestorovo homogénne jednotky.

- Urbanistické, priestorové a kompozičné zásady.

1.1	Podporovať územný rozvoj mesta v súlade s koncepciou rozvoja Košického samosprávneho kraja.

1.2	Podporovať rozvoj centier piatej skupiny, do ktorej spadajú aj Sp. Vlachy /2.8.6/

1.3	Pri priestorovom a funkčnom usporiadaní mesta zachovať tieto zásady :

1.3.1	Zachovať pôvodnú urbanistickú a štrukturálnu skladbu centra mesta a novo navrhované rozvojové plochy rozvíjať v súlade s návrhom územného plánu mesta, pričom je potrebné zachovať priestorové dominanty v centre obce. Zachovanie vedutálnych pohľadov je dôležitou požiadavkou priestorového usporiadania územia.

1.3.2	Vytvárať podmienky pre rozvoj rekreácie a športu v lokalitách Za horou a Blatná pri akceptácii zámerov ochrany prírody a vodných zdrojov.

1.3.3	Vytvárať podmienky pre rozvoj ekonomických, dopravných a rekreačných väzieb na susedné obce a mestá, zvlášť do výrazných rekreačných území Za horou, Sp. Podhradie so Sp. Kapitulou, obcou Žehra so Sp. hradom a Dreveníkom, ale aj k ostatným sídlam vo Volovských vrchoch.

1.3.4	Miestnu časť Dobrá Voľa urbanizovať v súlade so zámermi vývoja tohto územia aj s ohľadom na katastrálne územie obce Žehra.

1.4	V novo navrhovaných lokalitách obytnej zástavby je potrebné dodržiavať:

1.4.1	stavebnú čiaru vo vzdialenosti 6 metrov od hranice pozemku

1.4.2	uličnú čiaru tvorí hranica miestnych komunikácii vrátane zelených pásov a chodníkov

    - Výška zástavby bude regulovaná:

- Pre rodinné domy v novo navrhovaných lokalitách:

- 	Prízemné rodinné domy s využitím podkrovia.

- Zastrešenie objektov šikmými strechami s doporučenou tvrdou           krytinou.

- Výška osadenia domov sa určí podľa konfigurácie terénu. Doporučuje sa + 300 mm nad úroveň miestnej komunikácie.

- Zastaviteľnosť pozemkov do 25 %.

- Pre polyfunkčnú zástavbu :

- Dodržiavať urbanistický návrh zástavby vrátane ich funkčných plôch.

- Výška zástavby max. dve nadzemné podlažia a podkrovie Zastavanosť pozemkov do 40 %.

- Pre zástavbu rekreačno-športového areálu Za horou :

- dodržať funkčné členenie územia podľa návrhu ÚPN

- rešpektovať nezastaviteľnosť vymedzených plôch z dôvodov ochrany prírody a estetických krajinných štruktúr podľa návrhu ÚPN.

- Výška zástavby rekreačných chát je regulovaná :

- rodinné rekreačné chaty sú prízemné s využitím podkrovia

- chaty a penzióny na podnikanie vo vymedzených priestoroch max. dve nadzemné podlažia a podkrovie.

- Zastavanosť pozemkov max 1o% pri akceptácii rozvoľnenej zástavby chát.

1.5	Pri prestavbách rodinných domov v prielukách pôvodnej zástavby v pamiatkovej zóne :

1.5.1	Akceptovať hmotovú skladbu pôvodnej architektúry bez narúšania pôvodných strešných rovín ako sú vikiere a pod. bez historickej opodstatnenosti.

    - Pri dotváraní exteriérových doplnkov vychádzať z pôvodných materiálov a detailov.

    - Pri úpravách verejných priestranstiev vychádzať zo zásad pamiatkovej zóny podľa samostatného návrhu úprav verejných plôch vrátane zelene.

    - Pri úpravách objektov v pamiatkovej zóne rešpektovať zákon č. 49/2002 Z.z. /zákon o ochrane pamiatok/ vrátane odsúhlasenia zámeru obnovy pamiatky.

  - Pri výstavbe rešpektovať požiadavky zákona NR SR č. 42/1994Z.z a odboru krízového riadenia Obvodného úradu v Sp. Novej Vsi vo vzťahu k potrebám civilnej ochrany obyvateľstva.

  - Vytvárať podmienky pre dobrú dostupnosť vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia v meste.

- Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie jednotlivých plôch.

2A.	Pamiatková zóna

Zásahy do objektov situovaných na území pamiatkovej zóny musia podliehať zásadám pamiatkovej starostlivosti.

Tu môžu byť situované iba také aktivity, ktoré svojim charakterom neznehodnocujú pamiatkovú zónu.

Prípustné aktivity sú:

- Verejná správa, administratíva, peňažníctvo

- Kultúrne výchovné a cirkevné zariadenia

- Zariadenia zdravotníctva a sociálnych služieb

- Obchody

- Zriadenia cestovného ruchu

- Byty v mestskej formácii

- Stravovacie a ubytovacie zariadenia

- Verejné a vyhradené parkoviská, garáže pre osobné automobily.

Obmedzujúce podmienky sú :

- Zariadenia služieb a výroby , ktoré svojim charakterom nenarúšajú prostredie nadmerným hlukom, dopravou, či znečisťovaním životného prostredia.

- Chov domácich hospodárskych zvierat

Vylučujúce podmienky sú :

- Chov domácich hospodárskych zvierat na predaj

- Služby a remeselnícka výroba rušivého charakteru

- Garáže a parkoviská pre nákladnú dopravu.

2B.	Funkčné územia mestskej polyfunkčnej zástavby

Funkčné využitie hlavne pre bývanie a ďalšie zariadenia občianskej vybavenosti, ktoré nerušia bývanie.

Prípustné sú:

- Obytné budovy s výškou max. 4 nadzemné podlažia

- Obchodné a administratívne budovy

- Služby, stravovanie a ubytovanie

- Zariadenia pre verejnú správu, telovýchovu, kultúru, školstvo, zdravotníctvo, sociálne a cirkevné účely.

- Remeselnícke a malovýrobné zariadenia, ktoré nemajú negatívne dopady na bývanie

- Verejné a vyhradené parkoviská pre osobné automobily.

Obmedzujúce podmienky sú :

- Čerpacie stanice pohonných hmôt

- Zariadenia stredného školstva

Vylučujúce podmienky sú :

- Služby a výrobné zariadenia znehodnocujúce životné prostredie hlavne hlukom, zápachom a nadmernou dopravou

- Parkoviská a garáže pre nákladnú dopravu

- Chov domácich hospodárskych zvierat

2C.	Funkčné územia hromadnej bytovej výstavby do 4N.P. (HBV)

Funkčné využitie pre bývanie a základné občianske vybavenie

Prípustné sú:

- Obytné budovy do výšky 4. N.P.

- Pre obsluhu územia slúžiace obchody, služby, stravovacie a športové zariadenia.

- Zariadenia pre zdravotníctvo, kultúru, sociálne služby, cirkev a výchovu.

- Garáže a parkoviská pre osobné automobily.

Obmedzujúce podmienky sú :

- Ubytovacie a stravovacie zariadenia

- Nerušivé remeselnícke prevádzky

Vylučujúce podmienky sú :

- Chov domácich hospodárskych zvierat

- Čerpacie stanice PHM

- Služby a remeselnícka výroba rušivého charakteru, parkoviska a garáže pre nákladnú dopravu.

2D.	Funkčné územia individuálnej bytovej výstavby (IBV)

Funkčné využitie pre bývanie v rodinných domoch

Prípustné sú:

- Výstavba rodinných domov a víl

- Plochy športu pre obsluhu územia

- Služby a obchody ako doplnkové funkcie v rodinných domoch

- Garáže pre osobné autá na pozemkoch rodinných domov

Obmedzujúce podmienky sú :

- Rodinné domy s drobnochovom hospodárskych zvierat

- Obchody a služby slúžiace potrebám miestneho obyvateľstva

- Zariadenia pre zdravotníctvo, kultúru, sociálne služby, cirkev a výchovu.

Vylučujúce podmienky sú :

- Chov domácich hospodárskych zvierat na predaj

- Čerpacie stanice PHM

- Pohostinstvá a herne

- Služby a remeselnícka výroba rušivého charakteru

- Parkoviská a garáže pre nákladnú dopravu

2E.	Funkčné územia rekreácie a cestovného ruchu (RCR)

Prípustné sú:

- Ubytovacie zariadenia individuálnej rekreácie – chaty s max výškou 1.N.P s podkrovím do zastavanej plochy 80 m2

- Ubytovacie, stravovacie zariadenia voľného cestovného ruchu s max. výškou 3 N.P.

- Služby v oblasti cestovného ruchu – stravovanie, obchod, šport a voľnočasové aktivity nenarúšajúce chránené územia prírody.

- Altánky a verejné ohniská

- Verejné a vyhradené parkoviská

Obmedzujúce podmienky sú :

- Pohotovostné ( služobné) bývanie v zariadeniach cestovného ruchu.

Vylučujúce podmienky sú :

- Chov domácich hospodárskych zvierat na predaj

- Čerpacie stanice PHM

- Pohostinstvá a herne

- Služby a remeselnícka výroba rušivého charakteru

- Parkoviská a garáže pre nákladnú dopravu

2F.	Funkčné územia výroby a skladov (VS)

Funkčné využitie územia pre priemyselnú výrobu

Prípustné sú:

Funkčné využitie územia pre priemyselnú výrobu

- Priemyselná výroba všetkého druhu, ktorá je v súlade s hodnotením vplyvov na životné prostredie, skladové hospodárstvo a verejnoprospešné prevádzky.

- Zariadenia pre manipuláciu s tuhým komunálnym odpadom

- Čerpacie stanice PHM

- Centrá pre kamiónovú dopravu , opravovne, garáže a parkoviská pre nákladnú dopravu

- Podniková administratíva a peňažníctvo

- Zariadenia technickej infraštruktúry pre obsluhu územia ( voda ,kanál, el. energia, zemný plyn, slaboprúdové rozvody)

Obmedzujúce podmienky sú :

- Malé stravovacie zariadenia a drobné zariadenia pre zdravotné a športové účely.

- Pohotovostné služobné byty

Vylučujúce podmienky sú :

- Prvotné spracovanie surovín (chemický priemysel, spracovanie ropy

2g.	Funkčné územia poľnohospodárskej výroby (POV)

Prípustné sú:

- Budovy pre ustajnenie hospodárskych zvierat

- Budovy pre skladovanie krmív, strojno-technické zariadenia, garáže a dielne

- Zariadenia na likvidáciu biologických odpadov ako sú hnojiská, kompostoviská, silážne žľaby a pod.

Obmedzujúce podmienky sú :

- Pohotovostné – služobné bývanie

- Čerpacie stanice PHM

- Stavby pre pridruženú výrobu

3.	Zásady a regulatívy pre umiestnenie a rozvoja obytného územia.

3.1	Výstavbu bytov v prvom rade realizovať v nezastavaných prielukách a na plochách, ktoré vymedzuje územný plán pre bytovú výstavbu.

3.2	Chrániť územia pre výstavbu bytov v lokalitách, Patria, Vajanského ulica, Pri Žehrici a Malé pole podľa výkresu č. 2 – Výkres priestorového a funkčného usporiadania územia.

3.3	Výstavbu popri vodných tokoch je potrebné chrániť protipovodňovými opatreniami.

4.	Zásady a regulatívy pre umiestnenie občianskeho vybavenia.

4.1		Podstatnú časť existujúceho občianskeho vybavenia akceptovať v centrálnej 		časti mesta.

4.2		V navrhovaných rozvojových lokalitách bývania zachovať plochy pre navrhovanú 	občiansku vybavenosť. V prevažnej miere sa jedná o obchodné a obslužné 	vybavenie podľa výkresu č. 2.

4.3	Popri existujúcom domove soc. služieb na Jarnej ulici rezervovať priestory pre 	zriadenie domova sociálnych služieb v priestore pri špeciálnej internátnej škole – Vajanského ulica.

4.4	V nových lokalitách zástavby rezervovať plochy pre základnú občiansku 	vybavenosť.

5.	Zásady a regulatívy pre umiestnenie a rozvoja výrobných území.

5.1	Výstavbu nových zariadení orientovať v prvom rade do existujúci výrobných plôch pri železničnej stanici za Hornádom a reštrukturalizáciou plôch pôvodného poľnohospodárskeho dvora bývalých štátnych majetkov

5.2	Chrániť územie pre výhľadovú výstavbu priemyselného parku v lokalite Pri meniarni podľa výkr. č. 2, ktorej súčasťou je aj uvažovaná vodná elektráreň. Tu je potrebné zabezpečiť aj protipovodňovú ochranu plánovanej výstavby.

6.	Zásady a regulatívy pre umiestňovanie verejného dopravného a technického vybavenia.

6	Dopravné zásady.

6.1	Akceptovať trasy navrhovaného dopravného obchvatu cesty II/ 536 a II/ 547podľa požiadaviek ÚPN VÚC .

6.2	Akceptovať zmenu dopravnej trasy železnice Košice – Žilina vrátane novej železničnej stanice a odbočky na Spišské Podhradie v rámci modernizácie železničnej trate Žilina - Košice.

6.3		Rezervovať koridory pre budovanie komunikácii v navrhovaných rozvojových 		plochách podľa návrhu ÚPN vrátane súbežných izolačných pásov zelene a 		chodníkov .

6.4		Rezervovať koridor pre možné dopravné cyklistické spojenie mesta s hlavnými 		regionálnymi cyklotrasami vedúcimi údolím Hornádu a Volovskými vrchmi

6.5		Vybudovať nové a upraviť existujúce plochy zastávok pre verejnú autobusovú 		dopravu.

6.6		Vybudovať parkovacie plochy v rámci mesta pri mestskom úrade, cintoríne, 		pred objektmi občianskeho vybavenia, centrách cestovného ruchu Za horou 		a pri športovo-rekreačnom centre v Rudoľovej záhrade.

Zásady technického vybavenia

6.7	Chrániť územia vodných zdrojov nachádzajúcich sa v kat. území mesta Sp. Vlachy / Jánska dolina /

  - Chrániť územia minerálnych vôd III. Stupňa Baldovce

  - Chrániť koridory pre výstavbu a údržbu protipovodňovej ochrany na Q100ročnú vodu popri tokoch Hornád 15 metrov manipulačný pás, Branisko- Žehrica, Klčovianský potok – Štiavnik 5 metrov široký pás po oboch stranách toku.

  - Chrániť koridory pre výstavbu odvodňovacích rigolov pre záchyt dažďových vôd s odvodom do miestnych tokov.

  - Chrániť koridory pre výstavbu rozvodov vody a ich technických zariadení ako sú vodojemy, čerpacie stanice a pod.

  - Chrániť koridory pre výstavbu kanalizačnej siete podľa návrhu územného plánu vrátane ich technických zariadení - ČOV.

  - Rešpektovať koridory pre rozvody el. energie vrátané nových prekladaných trás VN liniek v lokalite za cintorínom s ich ochranným pásmom 10 m. od krajného vodiča.

  - Chrániť koridor pre výstavbu VVN vedenia 2x400 kV Čierny Váh – Sp. Nová Ves, Lemešany v katastri mesta.

  - V navrhovaných lokalitách novej výstavby a v chránených územiach realizovať rozvody el. energie zemnými káblami.

  - Chrániť koridory existujúcich VTL a STL vedení ako aj pre nové rozvojové lokality podľa návrhu ÚPN výkr. č. 4

  - Vytvárať podmienky pre vykurovanie na báze zemného plynu, resp. iných ekologických formách vykurovania.

  - Rešpektovať vedenia slaboprúdových rozvodov vrátane ochranných pásiem a ich technických zariadení tak, aby bola zabezpečená 100% telefonizácia územia.

7.	Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrnohistorických hodnôt, pre ochranu a využívanie prírodných zdrojov, pre ochranu prírody a tvorby krajiny, pre vytváranie a udržiavanie ekologickej stability, vrátane plôch zelene.

  - Chrániť územie pamiatkovej zóny ako urbanistického celku ako aj objekty zapísané v ústrednom zozname pamiatkového fondu SR.

  - V priestorovom usporiadaní územia zachovať vizuálne dominanty historického jadra hlavne rímsko-katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, Mestská veža s pôvodnou radnicou a evanjelický kostol s vežou

  - Zachovať pôvodné domoradia v pamiatkovej zóne, údržbu a obnovu domov v tejto zóne realizovať v zmysle zásad pamiatkovej zóny a v súlade so zákonom 49/2002

  - Povinnosťou vlastníka kultúrnej pamiatky je vyžiadať si k zámeru obnovy a k projektovej dokumentácii v zmysle § 32 odseku 2 a 9 pamiatkového zákona rozhodnutie/ záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu.

  - Vzhľadom na početnosť archeologických lokalít v území, je nutné k investičným zámerom žiadať aj stanovisko archeologického ústavu SAV a v prípade archeologického nálezu pri realizácii stavieb je nutné tento ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu alebo mestu Sp. Vlachy.

  - Zabezpečiť ochranu a revitalizáciu historicky hodnotnej zelene aj mimo hraníc pamiatkovej zóny.

  - V zmysle zák. č. 24/2006 EIA o posudzovaní vplyvov na životné prostredie bude nutné v chránených územiach posudzovať nasledovné činnosti:

7,8,.1	Rekreačné areály a súvisiace zariadenia (ubytovacie zariadenia okrem ubytovania v súkromí, stravovacie zariadenia).

  - Zabezpečiť ochranu a funkčnosť nadregionálnych a regionálnych biocentier a koridorov na území katastra obce, vrátane území patriacich do európskej sústavy chránených území vyznačených v grafickej časti výkr. č. 5.

  - Podporovať výsadbu plošnej a líniovej zelene v navrhovaných lokalitách popri potokoch, poľných cestách ako izolačnú zeleň popri hospodárskom dvore poľnohosp. družstva, cestách a výrobných prevádzok.

  - Rešpektovať ochranu poľnohospodárskej a lesnej pôdy na území katastra obce.

  - Zabezpečiť ochranu existujúcich mokradí, revitalizovať vodné toky a chrániť ich brehové územia s cieľom zvyšovať vododržnosť krajiny a ochranu miestnych ekosystémov najmä popri tokoch Žehrica, Klčovský potok - Štiavnik a Hornád.

  - Zabezpečiť elimináciu stresových javov v chránených územiach prírody obmedzovaním nadmernej návštevnosti, lokalizáciou akceptovateľných činnosti v území, obmedzovaním alebo vylúčením negatívnych hospodárskych činností, uplatňovanie moderných ekologických technológii, nahrádzaním vzdušných el. vedení káblovými rozvodmi.

- Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie.

  - Dobudovať technickú infraštruktúru v obci podľa návrhu ÚPN.

8.2	Vytvárať podmienky pre zmenu palivovej základne na zemný plyn, alebo iné alternatívne zdroje / tepelné čerpadlá a pod. /.

  - Zabezpečovať zvoz odpadu na organizovanú skládku a vykonávať zber  väčšieho odpadu v cykloch podľa potreby s cieľom zamedziť vytvárania nelegálnych skládok.

  - Rekultivovať bývalé skládky TKO v lokalite stará tehelňa.

  - Vytvárať podmienky pre zníženie hlučnosti od ciest II/536 a II/ 547

8.6 Estetizovať verejné priestranstva v centre obce.

8.7 Pre uhynuté zvieratá využívať zriadené mrchovisko v katastri obce Slatviná v lesíku pri Hejbarku.

9.	Vymedzenie zastavaného územia obce.

  - V záujme hospodárneho využívania poľnohospodárskych plôch v dotyku so zastavaným územím k 1.1. 1990 návrh ÚPN uvažuje s  rozširovaním zastavanosti územia západne a čiastočne aj severne od terajšieho zastavaného územia v rozsahu schválenom Krajským pozemkovým úradom, viď výkr.č. 2.

10.	Vymedzenie ochranných pasiem a chránených území.

V riešenom území sú nasledovné ochranné pásma :

10.1	Ochranné pásma

10.2	V riešenom území sa nachádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov, ktoré je potrebné pri územnom rozvoji mesta rešpektovať :

10.2.1	Cesta II. triedy č. 536 a 547, od osi vozovky 25 m na obe strany v úseku mimo zastavané územie mesta.

10.2.2	Cesty III. triedy od osi vozovky po oboch stranách 20 m mimo zastavané územie mesta

10.2.3	železničná trať 60 m od osi koľaje po oboch stranách

10.2.4	elektrických vedení, pri napätí VN do 25 kV 10 m, v súvislých lesných porastoch 7 m, pri napätí VVN do 110 kV 15 m od krajného vodiča

10.2.5	elektrických vedení, pri napätí VN do 25 kV 10 m, v súvislých lesných porastoch 7 m, pri napätí VVN do 110 kV 15 m od krajného vodiča

10.2.6	zaveseného káblového vedenia s napätím od 1 – 110 kV vrátane 2 m od krajného vodiča na každú stranu

10.2.7	transformovne VN/NN 10 m od konštrukcie transformovne

10.2.8	pre NTL a STL plynovody a prípojky, ktorými sa rozvádzajú plyny v zastavanom území obce 1 m

10.2.9		pre STL plynovody a prípojky vo voľnom priestranstve a v nezastavanom území 10 m

10.2.10	pre VTL plynovody vo voľnom a nezastavanom území 20m po oboch stranách

10.2.11 Manipulačné pásy popri potokoch Žehrica a Klčovianský potok 5 m.

10.2.12 Manipulačné pásy popri toku Hornád 15 m.

10.2.13Pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov v Jánskej doline

10.2.14Pásmo hygienickej ochrany III. stupňa minerálnych vôd Baldovce

10.2.15	od ČOV 100 m

10.2.16	Ochranné pásmo od cintorína 50 m.

10.3	Chránené územia

10.3.1	Ochrany prírody a krajiny

- Národná prírodná rezervácia Galmuská tisina SKUEV 0287

- Územie nivy Svätojánskeho potoka návrh SKUEV 0291

-	Platia však všeobecné zásady podľa príslušných noriem a vyhlásené ochranné pásma príslušnými orgánmi.

- Plochy pre verejnoprospešné stavby, pre asanáciu a pre chránené časti krajiny.

  - Plochy pre verejnoprospešné stavby pozostávajú z plôch pre:

    - Plochy pre navrhované pre domov sociálnych služieb na Vajanského ulici výkr. č. 2

    - Plocha pre dostavbu materskej škôlky na ul. SNP

    - Plocha pre rozšírenie cintorína

    - Plocha pre rozvoj školstva v lokalite Dobrá Vôľa

    - Plocha pre rozšírenie služieb zdravotníctva pri zdravotnom stredisku

    - Plocha pre výstavbu viacúčelovej mestskej haly v Rudoľovej záhrade./ výkr. č. 2/

    - Plochy pre modernizáciu železničnej trate Žilina – Košice vrátane novej stanice výkr. č. 3

    - Plochy pre preložky ciest II. Triedy č. II/536 a II/547 podľa návrhu ÚPN výkr.č. 3

    - Plochy pre cestné komunikácie všetkých kategórii, parkovacie plochy, pešie a cyklistické trasy podľa návrhu ÚPN

    - Plochy pre výstavbu autobusových zástaviek v centre mesta a verejných parkovacích plôch výkr. č. 3

    - Plochy pre obnovu námestia v pamiatkovej zóne vrátane parkovej zelene.

    - Plochy pre výstavbu protipovodňových stavieb na tokoch Hornád, Žehrica a Klčovianský potok – Štiavnik

    - Plochy pre zmenu toku potoka Štiavnik pri navrhovanej žel. stanici.

    - Plochy pre rozvody technickej infraštruktúry, vrátane ich technických zariadení ako sú trafostanice, vodojemy, regulačné stanice zemného plynu a pod. podľa návrhu ÚPN.

    - Plocha pre výstavbu ČOV a kompostoviská pri sútoku rieky Hornád s potokom Žehrica.

    - Stavby prekládok VN vedení v lokalite za cintorínom výkr. č. 4

    - Plochy pre odvodňovacie rigoly popri cestách.

11.2.	Plochy pre asanáciu :

11.2.1	Prestavba časti areálu bývalej STS na Včelnej ulici pre spoločensko -športový areál mesta.

11.2.2	Prestavba časti Vajanského ulice parcely č. 494 až 537

- Určenie časti obce pre ktoré je potrebné spracovať územný plán zóny, alebo spracovať územno-plánovacie podklady.

  - Vzhľadom na podrobnosť spracovania nie je potrebné spracovávať územný plán zóny.

- Zoznam verejnoprospešných stavieb

Charakter verejnoprospešných stavieb majú tieto stavby :

  - Stavby pre verejnoprospešné služby

    - Materská škôlka  na ulici SNP

    - Základná a materská škôlka v lokalite Dobrá Vôľa

    - Domov sociálnych služieb na Vajanského ulici

    - Rozšírenie cintorína

    - Viacúčelová mestská hala v Rudoľovej záhrade.

  - Stavby verejného technického vybavenia

    - Modernizácia železnice Žilina – Košice a od bočka na Sp. Podhradie

    - Preložky cesty II/536 Sp. Vlachy – Sp. N. Ves II/547 Sp. Podhradie – Košice v k.ú. mesta Sp. Vlachy

    - Sieť obslužných a prístupových komunikácii s dopravnými zariadeniami podľa návrhu ÚPN.

    - Stavba námestia v pamiatkovej zóne mesta vrátane plôch verejnej zelene

    - Stavby peších plôch, chodníkov a komunikácii vrátane autobusových zastávok a verejných parkovísk podľa návrhu ÚPN.

    - Stavby turistických a cykloturistických trás vyznačených v ÚPN.

    - Stavby úprav rieky Hornád a tokov Žehrica a Klčovianský potok – Štiavnik v súvislosti s modernizáciou železničnej trate a protipovodňových úprav.

    - Stavby záchytných priekop pre odvádzanie dažďových vôd v lokalitách obytných súborov Patria, Pri Mlyne, Malé pole Pri Žehrici a Dobrá Voľa.

    - Stavby pre výstavbu 2x 400 kV Čierny Váh – Sp. N. Ves – Lemešany

    - Zmeny trasy VN liniek v lokalite za cintorínom a Za horou.

    - Výstavba rozvodov NN el. sústavy pre nové lokality vrátane trafostaníc, podľa návrhu ÚPN výkr. č. 4

    - Výstavba kanalizačnej siete a ČOV podľa návrhu ÚPN výkr. č. 4.

    - Výstavba rozvodov vody vrátane ich technických zariadení ako sú vodojemy a pod. podľa návrhu ÚPN

    - Stavba rozšírenia STL siete zemného plynu a potrebných technických zariadení podľa návrhu ÚPN výkr. č. 4

    - Stavba telekomunikačnej kabelovej siete a súvisiacich technologických zariadení na území k.ú mesta.

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

Sp. Nová Ves,  Jún 2008